Program Ochrony Środowiska

i Plan Gospodarki Odpadami

dla Gminy Regnów
 na lata 2009-2012

opracowany przez:

PPUH „BaSz”

przy współpracy

## Urzędu Gminy

## w Regnowie

Regnów 2009

CZĘŚĆ I – Program Ochrony Środowiska

|  | Podstawy prawne Gminnego Programu Ochrony Środowiska | str. | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Gmina Regnów | str. | 8 |
| 1.1. | Podstawy i cel opracowania | str. | 8 |
| 1.2. | Warunki geofizyczne | str. | 9 |
|  | 1.2.1. Położenie i rzeźba terenu 1.2.2. Warunki klimatyczne 1.2.3. Hydrografia 1.2.4. Obszary leśne | str. str. str. str. | 9 |
|  |  |  | 10 |
|  |  |  | 11 |
|  |  |  | 12 |
| 1.3. | Ogólna charakterystyka Gminy Regnów | str. | 12 |
|  | 1.3.1. Informacje ogólne 1.3.2. Demografia 1.3.3. Sfera społeczna 1.3.4. Infrastruktura techniczna 1.3.5. System komunikacyjny 1.3.6. Gospodarka | str. str. str. str. str. str. | 12 |
|  |  |  | 13 |
|  |  |  | 14 |
|  |  |  | 15 |
|  |  |  | 17 |
|  |  |  | 18 |
| 1.4. | Działalność Samorządu Gminy w latach 2004-2007 | str. | 19 |
| 1.5. | Dotychczasowe działania z zakresu ochrony środowiska | str. | 21 |
| II. | Diagnoza aktualnego stanu środowiska | str. | 22 |
| 2.1. | Powietrze atmosferyczne | str. | 22 |
|  | - 2.1.1. Pomiary zanieczyszczeń powietrza - 2.1.2. Źródła zanieczyszczeń powietrza Wnioski | str. str. str. | 23 |
|  |  |  | 28 |
|  |  |  | 29 |
| 2.2. | Hałas | str. | 30 |
|  | 2.2.1. Pomiary hałasu - Źródła hałasu Wnioski | str. str. str. | 32 |
|  |  |  | 32 |
|  |  |  | 33 |
| 2.3 | Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa | str. | 34 |
|  | 2.3.1. Wody powierzchniowe - Wody podziemne - Gospodarka wodno-ściekowa - Sieć wodociągowa - System małej retencji - Sieć kanalizacyjna - Główne źródła zanieczyszczeń Wnioski | str. str. str. str. str. str. str. str. | 34 |
|  |  |  | 37 |
|  |  |  | 44 |
|  |  |  | 44 |
|  |  |  | 45 |
|  |  |  | 45 |
|  |  |  | 47 |
|  |  |  | 47 |
| 2.4. | Odpady | str. | 47 |
|  | 2.4.1. Odpady niebezpieczne 2.4.2. Odpady z sektora gospodarczego 2.4.3. Odpady komunalne Wnioski | str. str. str. str. | 48 |
|  |  |  | 50 |
|  |  |  | 50 |
|  |  |  | 51 |

| 2.5. | Gleby | str. | 51 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Typy gleb - Odczyn gleb Wnioski | str. str. str. | 52 |
|  |  |  | 53 |
|  |  |  | 54 |
| 2.6. | Surowce mineralne | str. | 54 |
| 2.7. | Energia odnawialna | str. | 55 |
| 2.8. | Przyroda | str. | 58 |
|  | 2.8.1. Analiza stanu obecnego 2.8.2. Stan zasobów leśnych Wnioski | str. str. str. | 58 |
|  |  |  | 58 |
|  |  |  | 59 |
| 2.9 2.10. | Pola elektromagnetyczne Możliwości wystąpienia poważnych awarii | str. | 59 |
|  |  |  | 60 |
| III. | Cele i zadania w zakresie ochrony środowiska w gminie Regnów | str. | 62 |
| 3.1. | Cele polityki ekologicznej państwa | str. | 62 |
| 3.2. | Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej | str. | 62 |
| 3.3. | Cele polityki ekologicznej dla powiatu rawskiego | str. | 64 |
| 3.4. | Analiza SWOT dla środowiska w gminie | str. | 65 |
| 3.5. | Założenia Strategii Rozwoju Gminy Regnów | str. | 68 |
| 3.6. | Cele strategiczne, cele operacyjne i programy w zakresie ochrony środowiska dla Gminy Regnów | str. | 69 |
| IV | Plan działań na lata 2009-2012 | str. | 78 |
| 4.1. | Założenia planu działań na lata 2009-2012 | str. | 78 |
| 4.2. | Poprawa jakości środowiska | str. | 78 |
|  | - Ochrona powietrza - Ochrona wód - Gospodarka odpadami - Zmniejszenie hałasu - Ochrona przyrody | str. str. str. str. str. | 78 |
|  |  |  | 79 |
|  |  |  | 79 |
|  |  |  | 80 |
|  |  |  | 80 |
| V | Zarys planu działań na lata 2013-2016 | str. | 80 |
| 5.1. | Założenia planu działań na lata 2013-2016 | str. | 80 |
| 5.2. | Poprawa jakości środowiska | str. | 80 |
|  | - 5.2.1. Ochrona powietrza - 5.2.2. Ochrona wód - 5.2.3. Gospodarka odpadami - 5.2.4. Zmniejszenie hałasu - 5.2.5. Ochrona przyrody | str. str. str. str. str. | 80 |
|  |  |  | 81 |
|  |  |  | 81 |
|  |  |  | 81 |
|  |  |  | 81 |
| VI | Zadania w zakresie ochrony środowiska na lata 2009-2012 i lata 2013-2016 | str. | 81 |
| VII | Zarządzanie ochroną środowiska | str. | 88 |
| 7.1. | Ogólne zasady zarządzania środowiskiem | str. | 88 |
| 7.2. | Instrumenty zarządzania środowiskiem | str. | 89 |
| VIII | Wdrażanie programu | str. | 90 |
| 8.1. | Środki finansowe na realizację programu | str. | 90 |
| 8.2. | Koszty realizacji przedsięwzięć | str. | 90 |
| IX | Monitoring | str. | 92 |
|  | Spis tabel | str. | 95 |

CZĘŚĆ II – Gminny Plan Gospodarki Odpadami

| I | Wprowadzenie | str. | 98 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Uwarunkowania prawne Gminnego Planu Gospodarki Odpadami | str. | 98 |
| 1.2. | Ocena realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Regnów zatwierdzonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVII/101/04 | str. | 100 |
| II. | Analiza stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie | str. | 102 |
| 2.1. | Odpady komunalne | str. | 103 |
|  | 2.1.1. Rodzaje, źródła powstawania i ilości wytwarzanych odpadów komunalnych | str. | 103 |
|  | 2.1.2. Odpady ulegające biodegradacji | str. | 107 |
|  | 2.1.3. Zagospodarowanie odpadów komunalnych | str. | 108 |
|  | 2.1.4. Instalacje oraz podmioty zajmujące się przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów | str. | 110 |
| 2.2. | Odpady niebezpieczne | str. | 112 |
|  | 2.2.1. Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych | str. | 113 |
|  | 2.2.1.1. Odpady mogące zawierać PCB | str. | 113 |
|  | 2.2.1.2. Oleje odpadowe | str. | 114 |
|  | 2.2.1.3. Zużyte baterie i akumulatory | str. | 114 |
|  | 2.1.2.4. Odpady medyczne i weterynaryjne | str. | 115 |
|  | 2.2.1.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji | str. | 116 |
|  | 2.2.1.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | str. | 117 |
|  | 2.2.1.7. Odpady zawierające azbest | str. | 119 |
|  | 2.2.1.8. Przeterminowane środki ochrony roślin | str. | 120 |
|  | 2.2.2. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych | str. | 120 |
| 2.3. | Odpady inne niż komunalne i niebezpieczne | str. | 120 |
|  | 2.3.1. Zużyte opony | str. | 120 |
|  | 2.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | str. | 121 |
|  | 2.3.3. Komunalne osady ściekowe | str. | 121 |
|  | 2.3.4. Odpady opakowaniowe | str. | 122 |
|  | 2.3.5. Odpady z sektora gospodarki inne niż niebezpieczne | str. | 122 |
| 2.4. | Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami | str. | 123 |
| 2.5. | Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami i wnioski | str. | 123 |
| III | Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami | str. | 124 |
| 3.1. | Odpady komunalne | str. | 124 |
|  | 3.1.1. Uwarunkowania demograficzne | str. | 125 |
|  | 3.1.2. Rozwój gospodarczy | str. | 125 |
|  | 3.1.3. Mieszkalnictwo | str. | 126 |
|  | 3.1.4. Prognoza ilości i struktury wytwarzanych odpadów komunalnych | str. | 127 |
|  | 3.1.5. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji | str. | 131 |
| 3.2. | Odpady niebezpieczne | str. | 131 |
|  | 3.2.1. Odpady mogące zawierać PCB | str. | 131 |
|  | 3.2.2. Oleje odpadowe | str. | 131 |
|  | 3.2.3. Zużyte baterie i akumulatory | str. | 132 |
|  | 3.2.4. Odpady medyczne i weterynaryjne | str. | 132 |
|  | 3.2.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji | str. | 132 |
|  | 3.2.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | str. | 132 |
|  | 3.2.7. Odpady zawierające azbest | str. | 132 |
|  | 3.2.8. Przeterminowane środki ochrony roślin | str. | 133 |
| 3.3. | Odpady inne niż komunalne i niebezpieczne | str. | 133 |
|  | 3.3.1. Zużyte opony | str. | 133 |
|  | 3.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych | str. | 133 |
|  | 3.3.3. Komunalne osady ściekowe | str. | 133 |
|  | 3.3.4. Odpady opakowaniowe | str. | 134 |
|  | 3.3.5. Prognoza ilości i jakości odpadów powstających w sektorze gospodarczym | str. | 134 |
| IV | Działania zmierzające do poprawy sytuacji gospodarki odpadami | str. | 135 |
| 4.1. | Warunki segregacji, gromadzenia i składowania odpadów | str. | 135 |
| 4.2. | Możliwości wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów | str. | 136 |
| 4.3. | Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami w gminie | str. | 137 |
| V | Cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Regnów | str. | 142 |
| 5.1. | Cele polityki ekologicznej państwa | str. | 142 |
| 5.2. | Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami | str. | 143 |
| 5.3. | Cele gospodarki odpadami dla Powiatu Rawskiego | str. | 146 |
| 5.4. | Cele w zakresie gospodarki odpadami dla Gminy Regnów | str. | 148 |
|  | 5.4.1. Cele krótkookresowe gospodarki odpadami (na lata 2009 - 2012) | str. | 148 |
|  | 5.4.2. Cele gospodarki odpadami na lata 2013-2016 | str. | 150 |
| 5.5. | Harmonogram realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami | str. | 151 |
| 5.6. | Proponowany system gospodarki odpadami w Gminie Regnów | str. | 155 |
| 5.7. | Wnioski z (prognozy) analizy oddziaływania projektu na środowisko | str. | 162 |
| VI. | Edukacja | str. | 164 |
| VII | System monitoringu i oceny realizacji programu | str. | 165 |
| VIII. | Streszczenie | str. | 167 |
|  | Spis tabel | str. | 171 |
|  | Wykaz materiałów źródłowych | str. | 173 |
|  | Zał. nr 1 – Karta składowiska | str. | 175 |
|  | Mapa Gminy Regnów |  |  |

### CZĘŚĆ I

### Program Ochrony Środowiska

Podstawy prawne Gminnego Programu Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Regnów opracowano zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, z których najważniejsze to:

- ustawa o samorządzie gminnym

- ustawa  Prawo ochrony środowiska

- ustawa o odpadach

- ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw

- ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

- ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- ustawa Prawo wodne

- ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym

- ustawa Prawo budowlane

- ustawa Prawo geologiczne i górnicze

- ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

- ustawa o lasach

- i przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw

oraz w oparciu o dokumenty:

- II Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Środowiska, 2000 r.

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami  2010– Ministerstwo Środowiska, 2006 r.

- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

- Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010

- Projekt Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011-2014

- Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2007-2015 – Ministerstwo Środowiska,  2000 r.

- Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002 r.

- Polityka energetyczna Polski do roku 2025

- Polityka Leśna Państwa

- Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego

- Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego

- Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011

- Program Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego Strategia Rozwoju na lata 2007-2013

- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego

- Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla powiatu rawskiego za lata 2004 – 2006

- Strategia Rozwoju Gminy Regnów na lata 2005-2013

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Regnów, Regnów 2004

I   Gmina Regnów

1.1. Podstawy i cel opracowania

Ustawy „Prawo ochrony środowiska” oraz „Ustawa o odpadach” nakładają 
na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania „Programu Ochrony Środowiska” oraz „Planu Gospodarki Odpadami”. Dla samorządu gminnego ustawodawca określił termin opracowania w/w dokumentów na 
30 czerwca 2004 r. oraz ustalił konieczność aktualizacji dokumentów w cyklu 
4-letnim. Program jest opiniowany przez samorząd wojewódzki oraz przez samorząd powiatowy.

Pierwszy Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Regnów przygotowany w wyniku realizacji wymogów ustawowych został zatwierdzony przez Radę Gminy w Regnowie Uchwałą Nr XVII/101/04  
z dnia 02.12.2004 r.

Niniejszy Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Regnów stanowi drugą edycję dokumentu programowego określającego zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami na terenie gminy Regnów i jest aktualizacją dokumentu przyjętego w 2004 r.

Celem programu jest przeprowadzenie oceny stanu obecnego środowiska naturalnego oraz stanu gospodarki odpadami na terenie gminy, analizy realizacji zadań zapisanych w POŚ i PGO oraz określenie kierunków działań bieżących i długofalowych samorządu gminnego w zakresie ochrony środowiska.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Regnów wraz z Planem Gospodarki Odpadami stanowi opracowanie, które ma za zadanie umożliwienie kompleksowego i efektywnego zarządzania ochroną środowiska. Ma on zapewnić niezbędną koordynację działań proekologicznych w gminie,  przyczynić się do rozwiązania istniejących problemów w tym zakresie a także  ukierunkować podejmowane działania w celu przeciwdziałania mogącym pojawić się w przyszłości zagrożeniom.

W programie uwzględniono zagadnienia z zakresu ochrony środowiska 
i dziedzin bezpośrednio powiązanych, co powinno dopomóc we właściwym ukierunkowaniu działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju gminy.

Niniejszy Program Ochrony Środowiska został opracowany według metodologii planowania strategicznego. Główne działania zmierzające w kierunku powstania

Programu to:

  - zbieranie i analiza danych,

  - określenie diagnozy stanu środowiska przyrodniczego wraz z oceną stanu,

  - ocena słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń gminy metodą analizy SWOT,

  - określenie środowiska zewnętrznego - scharakteryzowanie uwarunkowań

realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno-instytucjonalnych oraz źródeł finansowania zewnętrznego,

  - definiowanie priorytetów ochrony środowiska,

  - konkretyzacja priorytetów poprzez sformułowania listy zadań,

  - opracowanie systemu monitorowania Programu.

Podstawę opracowania stanowiła analiza Programu Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2008 – 2011 (aktualizacja), Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011 oraz projektów Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego a także Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Regnów 2004-2014, Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Regnów oraz Strategii Rozwoju Gminy Regnów, jak również danych państwowego i regionalnego monitoringu środowiska oraz danych na temat aktualnego stanu i zagrożeń środowiska przyrodniczego w gminie.

1.2. Warunki geofizyczne

1.2.1.  Położenie i rzeźba terenu

Gmina Regnów położona jest w południowej części powiatu rawskiego, usytuowanego w centralnej Polsce, w pobliżu aglomeracji warszawskiej i łódzkiej. Pod względem fizycznogeograficznym obszar gminy należy do podprowincji Nizin Środkowopolskich zaliczanych do niżu środkowoeuropejskiego. Wyniesienia rawskie, na których terenie znajduje się gmina, to fragment Niziny Północnomazowieckiej.

Krajobraz gminy Regnów określić można jako krajobraz staroglacjalny równin peryglacjalnych i ostańców peryglacjalnych (starych moren, kemów 
i ozów). Jest to krajobraz typowo nizinny. Morfologicznie obszar gminy został ukształtowany przez zlodowacenie środkowopolskie. Dominuje tu morena denna, stosunkowo płaska, dodatkowo wyrównana przez procesy peryglacjalne w okresach późniejszych. Obszar wysoczyzny rawskiej wznosi się na wysokości 
150 – 180 m n.p.m. Teren jest lekko falisty, a spadki terenu nie przekraczają 
2 – 5 %, bez wyraźnego kierunku nachylenia. Najniżej położone tereny znajdują się w miejscowości Podskarbice Szlacheckie, a najwyżej położonym punktem w gminie jest wzniesienie (180,10 m n.p.m.) w pobliżu miejscowości Rylsk Mały. Opisana rzeźba terenu to równina denundacyjna, pochodzenia peryglacjalno-denudacyjnego.

Dominującą rolę w budowie geologicznej terenów gminy odgrywają utwory czwartorzędowe, neoplejstoceńskie. Mają one podstawowe znaczenie dla budowy geologicznej i rzeźby powierzchni tych terenów. Osiągają miąższość w granicach 30-70m i są to głównie osady o genezie lodowcowej 
i wodnolodowcowej. Seria czwartorzędu składa się generalnie z dwóch kompleksów glin zwałowych, deponowanych w okresie zlodowaceń południowopolskich (starsze, niższe) oraz zlodowaceń środkowopolskich (młodsze, wyższe). Rozdziela je seria piaszczysto-żwirowa akumulowana w interglacjale wielkim. Ponad młodszym kompleksem glin zwałowych zalega pokrywa aluwialna akumulowana w okresie zlodowacenia Wisły, a w dolinach rzecznych – utwory akumulacji rzecznej eo- i mezoholocenu.

Utwory powierzchniowe terenów to głównie piaski gliniaste, gliny piaszczyste 
i gliny zwałowe moreny dennej stadiału Pilicy.

1.2.2. Warunki klimatyczne

Według podziału Polski na regiony klimatyczno – rolnicze gmina Regnów położona jest w regionie Mazowiecko-Podlaskim. Klimat tego regionu jest pod wpływem kontynentalnym, charakteryzującym się dość znacznymi rocznymi amplitudami temperatury powietrza, dość późną i stosunkowo krótką wiosną, 
a także długim latem i długą chłodną zimą.

Jako wyznaczniki można przyjąć następujące wartości:

- średnia temperatura powietrza w miesiącu styczniu:  – 2,8oC,

- średnia temperatura powietrza w miesiącu lipcu:  +18oC.

- czas trwania zimy: 92 dni, lata  -  97 dni.

- liczba dni z szatą śnieżną: 75 dni,

- suma opadów atmosferycznych:  520 mm,

- ilość dni słonecznych, pogodnych w roku:  55 dni, pochmurnych:  118 dni

- najbardziej intensywne opady występują w miesiącach VI-VIII.

- Warunki klimatyczne panujące na obszarze gminy określa się jako względnie korzystne w zakresie potrzeb gospodarczych. Do elementów klimatu, które uznaje się za sprzyjające rozwojowi obszarów zalicza się:

- warunki solarne wyróżniające się wysokim usłonecznieniem (z roczną sumą całkowitego promieniowania słonecznego - 86,3 kcal/cm2, ze wskaźnikiem usłonecznienia względnego średnio w roku - 37%), stosunkowo dużą ilością dni pogodnych (miesięcznie 6,6), stosunkowo małym zachmurzeniem,

- warunki termiczne charakteryzujące się wysokim wskaźnikiem termicznym (23OC), stosunkowo długim okresem bezmroźnym w roku (231 dni),

- długi okres wegetacyjny - 214 dni, przy długim lecie oraz krótkiej lub średniej zimie,

- Za niekorzystne, z punktu widzenia potrzeb gospodarczych, a w szczególności potrzeb rolniczej działalności, należy uznawać następujące czynniki klimatyczne:

- niedobór opadów atmosferycznych, wyrażający się średnioroczną sumą opadów atmosferycznych od 550 mm do 600 mm, niską - średnioroczną sumą dni z opadem (135,7) a także wysoką częstotliwością występowania ciągów bezopadowych (okresów posusznych),

- wysoka wartość rocznej sumy parowania terenowego, co jest również przyczyną okresowych deficytów wody w glebie (rocznie od 500 do 520 mm).

- W regionie dominują wiatry z sektora zachodniego (16,8 %), południowo wschodniego (11,8 %) oraz południowo-zachodniego (11,1 %). Są to jednocześnie wiatry najsilniejsze, ponieważ ich prędkość średnia ważona wynosi ok. 4,2 m/s. Najrzadziej występują wiatry północno-wschodnie (3,7 %) 
i północne (4,7 %). Są to wiatry słabsze, których prędkość średnia ważona wynosi odpowiednio 3,1 m/s i 3,4 m/s.

- W obszarach dolinnych niekorzystne z punktu widzenia środowiska zamieszkania, są warunki wilgotnościowe; większe jest prawdopodobieństwo występowania przymrozków przygruntowych i inwersji temperatury, również częstsze są przypadki zaleganie chłodnego i wilgotnego powietrza oraz mgieł.

1.2.3. Hydrografia

Wody powierzchniowe

Obszar gminy Regnów położony jest w obrębie zlewni Bzury (II rzędu), 
w podzlewni rzeki Rawki (III rzędu). Przez teren gminy przepływa rzeka Rylka, będąca prawym dopływem rzeki Rawki; drugim większym ciekiem wodnym jest kanał  Regnów – Ossowice, który uchodzi do rzeki Rylki.

Poza wymienionymi wyżej ciekami wodnymi na terenie gminy znajdują się także inne, niewielkie i nieliczne naturalne cieki wodne, których wody bezpośrednio i pośrednio zasilają kanał i rzekę Rylkę. Występujące na terenie gminy naturalne zbiorniki mają niewielką powierzchnię i pojemność oraz charakter niedużych stawów, oczek wodnych i starorzeczy.

Wody podziemne

Gmina Regnów, jak i cały powiat Rawski zajmuje obszar należący do regionu hydrogeologicznego Południowomazowieckiego. Na terenie powiatu, tak jak na terenie całego województwa łódzkiego wyróżnia się kilka głównych poziomów wodonośnych, w tym czwartorzędowy, trzeciorzędowy, kredowy i jurajski. Najbardziej zasobne w wodę są poziomy kredowe.

Wody podziemne na terenie gminy związane są z utworami czwartorzędu. Wody tego poziomu występują w piaskach i żwirach na głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów. Ujmowane są one przez wszystkie studnie kopane oraz głębinowe na terenie gminy. Na terenie gminy zlokalizowane jest tylko jedno ujecie wody, znajdujące się w miejscowości Regnów.

Wody podziemne mają podstawowe znaczenie jako źródło zaopatrzenia ludności w wodę pitną.

1.2.4. Obszary leśne

Według danych GUS na koniec 2007 roku na terenie gminy Regnów lasy zajmują ogółem obszar o powierzchni 365,4 ha. Wskaźnik lesistości dla gminy jest niski 
- wynosi  7,9 %. Pod względem własności 72,5% stanowią lasy prywatne.

Zamieszczony niżej wykres ilustruje lesistość poszczególnych gmin w powiecie rawskim.

Źródło: Dane GUS - Bank danych regionalnych : dane roczne za 2007 r.

1.3. Ogólna charakterystyka Gminy Regnów

1.3.1. Informacje ogólne

Gmina wiejska Regnów usytuowana jest  w centralnej Polsce, w obrębie  województwa łódzkiego, w powiecie rawskim. Regnów oddalony jest od Rawy Mazowieckiej 10 km, od Łodzi 70 km, a od Warszawy 80 km.

Sąsiednimi jednostkami administracyjnymi dla gminy Regnów są :

- od północy		-	gmina Biała Rawska (pow. rawski),

- od wschodu	-	gmina Sadkowice (powiat rawski),

- od południa	-	gmina Cielądz (powiat rawski),

- od strony południowo-wschodniej – gm. Nowe Miasto n/Pilicą (pow. grójecki)

- od zachodu	-   gmina Rawa Mazowiecka (pow. rawski)

Według danych GUS (na 31.XII.2007 r.) obszar gminy Regnów wynosi 46 km2 
( 4635 ha), co stanowi 7,05% ogólnej powierzchni powiatu rawskiego. Jak wynika z danych GUS na dzień 31.12.2007 r. liczba mieszkańców gminy wynosi 1827 osób. Wskaźnik gęstości zaludnienia w gminie Regnów wyniósł 
w 2007 r. 39 osób/km2.

Na terenie gminy znajduje się 12 miejscowości: Annosław, Kazimierzów, Nowy Regnów, Podskarbice Królewskie, Podskarbice Szlacheckie, Regnów, Rylsk, Rylsk Duży, Rylsk Mały, Sławków, Sowidół, Wólka Strońska.

Największą miejscowością na terenie gminy jest wieś Regnów (337 mieszkańców), najmniejszą  zaś  wieś Rylsk Mały, zamieszkiwany przez 57 osób.

Gmina Regnów jest gminą typowo rolniczą, o bardzo małym uprzemysłowieniu.

1.3.2. Demografia

Liczbę ludności zamieszkującej gminę Regnów w latach 2005 – 2008 przedstawia tabela.

Tabela 1.

Liczba mieszkańców gminy Regnów w l. 2005 - 2008

| Gmina | Liczba mieszkańców |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Regnów | 1869 | 1851 | 1827 | 1830 |

Źródło: Urząd Statystyczny Łódź / Bank Danych Regionalnych  - dane roczne za lata 2005 – 2008

Z analizy przedstawionych danych dotyczących liczby mieszkańców w latach 2005 – 2008 wynika, że w gminie Regnów postępuje spadek liczby ludności. Dane zawarte w tabeli nr 3 ilustrują przyrost naturalny na obszarze gminy.

Tabela 2.

Przyrost naturalny w gminie Regnów w l. 2005 – 2007

| Jednostka terytorialna | Przyrost naturalny na 1000 ludności |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 [osoba] | 2006 [osoba] | 2007 [osoba] |
| Regnów | -1,1 | -5,9 | -6,5 |

Źródło: GUS / Bank Danych Regionalnych  - dane roczne za lata 2005 – 2007

Przytoczone dane statystyczne są dowodem ujemnego przyrostu naturalnego, utrzymującego się w ostatnich latach w gminie.

Stan bezrobocia na terenie gminy ilustrują dane przedstawione w tabeli nr 3.

Tabela 3.

Stan bezrobocia w gminie Regnów (stan na 31.03.2008 r.)

| Liczba bezrobotnych ogółem | 45 |
| --- | --- |
| Liczba bezrobotnych kobiet | 21 |
| Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładów pracy | 0 |
| Z prawem do zasiłku | 5 |
| W wieku mobilnym 18-44 lat | 37 |
| Pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy | 14 |

Źródło: www.wup.lodz.pl

1.3.3. Sfera społeczna

Oświata

Na terenie gminy funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. Wł. Ciasia oraz Gimnazjum – obie placówki szkolne zlokalizowane są w Regnowie. Obecnie wchodzą one w skład Zespołu Szkół w Regnowie

Młodzież kontynuująca naukę w zakresie ponadgimnazjalnym korzysta z placówek szkolnych zlokalizowanych poza terenem gminy.

Kultura

Na terenie gminy Regnów w zakresie upowszechniania kultury działa instytucja, którą jest Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie.

Ochrona zdrowia

Na terenie gminy usługi w zakresie podstawowej opieki medycznej świadczy Ośrodek Zdrowia SPZOZ w Regnowie oraz gabinet stomatologiczny.

W zakresie specjalizacji i lecznictwa zamkniętego mieszkańcy korzystają 
z usług świadczonych przez SPZOZ w Rawie Mazowieckiej,  w ramach którego działają oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne i rehabilitacyjne, świadczące także pomoc doraźną.

Bezpieczeństwo publiczne

Na rzecz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy  wyznaczony jest Rewir Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. Sprawami bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ratownictwa ogólnego zajmują się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Regnowie i Ochotnicze Straże Pożarne z sąsiednich gmin.

Mieszkalnictwo

Liczbę mieszkań i wielkość powierzchni użytkowej mieszkań w gminie Regnów  w latach 2004-2006 opisują dane w tabeli 6.

Tabela 4.

Liczba i powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie Regnów w l. 2005-2007

| Rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  |
| Liczba mieszkań | Powierzchnia (m2) | Liczba mieszkań | Powierzchnia ( m2) | Liczba mieszkań | Powierzchnia (m2) |
| 571 | 47 275 | 571 | 47 275 | 573 | 47 480 |

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi (http://www.stat.gov.pl/lodz  - Bank danych regionalnych : dane 
 		  roczne za lata 2004-2006

W zamieszczonej niżej tabeli przedstawiono wskaźniki charakteryzujące zasoby mieszkaniowe w gminie w  2006 r.

Tabela 5.

Wskaźniki charakteryzujące zasoby mieszkaniowe w gminie Regnów w  2006 r.

| - Przeciętna | Regnów | - Powiat Rawski | - Woj. Łódzkie |
| --- | --- | --- | --- |
| - liczba izb w 1 mieszkaniu | - 3,6 | - 3,6 | - 3,5 |
| - osób w 1 mieszkaniu | - 3,2 | - 3,2 | - 2,7 |
| - osób na 1 izbę | - 0,9 | - 0,9 | - 0,8 |
| - pow. użytkowa mieszkania (m2) | - 82,8 | - 72,0 | - 65,0 |
| - pow. użytkowa na 1 osobę (m2) | - 25,4 | - 22,8 | - 23,9 |

- *obliczenia własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Województwa Łódzkiego

1.3.4. Infrastruktura techniczna

Dane dotyczące infrastruktury technicznej na terenie gminy przedstawia zamieszczona niżej tabela nr 6.

Tabela 6.

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie gminy Regnów 
(wg stanu na 31.12.2006 r.)

| Gmina Regnów | Sieć wodociągowa |  |  | Sieć kanalizacyjna |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | długość [km] | Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych | Ludność korzystająca z sieci | długość [km] | Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych | Ludność korzystająca z sieci |
|  | 55,8 | 425 | 1018 | 0 | 0 | 0 |

Źródło: Urząd Gminy Regnów

Tabela 7.

Wodociągi i kanalizacja - sieć rozdzielcza na 100 km2 (stan na 31.12.2006 r.)

| Gmina Regnów | Sieć rozdzielcza na 100 km2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | długość | wodociągi | kanalizacja |
|  | [km] | 121,1 | 0 |

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi – Bank Danych Regionalnych : dane roczne za 2006 r.

Analizując wskaźniki charakteryzujące długość sieci rozdzielczej wodociągowej, widoczny jest wysoki poziom zwodociągowania gminy. Brak natomiast sieci kanalizacyjnej, która dopiero powstaje.

Zaopatrzenie w wodę

Stopień zwodociągowania gospodarstw domowych na terenie gminy Regnów wynosi 87,4%. Wskaźnik ten ulegnie poprawie w związku z wpływającymi wnioskami o przyłącza wodociągowe do indywidualnych posesji.

Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych na terenie gminy zaspokajają potrzeby mieszkańców. Wody podziemne występujące na obszarze gminy charakteryzują się dobrą jakością i spełniają wymagania norm wody pitnej.

Gospodarka ściekowa

Na terenie gminy nie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej.

Niewielki odsetek gospodarstw w gminie korzysta z przydomowych oczyszczalni ścieków, generalnie jednak ścieki pochodzące z zabudowy mieszkaniowej, jak i z obiektów użyteczności publicznej odprowadzane są do  zbiorników bezodpływowych, w których są czasowo gromadzone, a następnie opróżniane przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na terenie gminy brak jest kanałowych systemów odprowadzania wód opadowych. Wody opadowe spływają powierzchniowo do lokalnych cieków i rowów przydrożnych, a następnie do strumieni i rzek. Nie przewiduje się zmian w odprowadzaniu wód opadowych.

Zaopatrzenie w gaz

Na obszarze gminy nie występują sieci i urządzenia gazu przewodowego. Gospodarstwa domowe korzystają z gazu propan-butan, oferowanego przez dystrybutorów gazu płynnego do celów komunalnych w butlach 11 kg.

Dystrybucję wspomaga gęsta sieć punktów wymiany butli - minimum jeden punkt na miejscowość.

Zgodnie z koncepcją rozwoju sieci gazociągowej byłego województwa skierniewickiego, projektowana jest realizacja gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 relacji Rawa Mazowiecka - Nowe Miasto. Sieci średniego ciśnienia mogą być oparte o stację redukcyjną usytuowaną w Komorowie lub Cielądzu. Program gazyfikacji gminy wymaga pełnej koordynacji z programem doprowadzenia gazu do Nowego Miasta i gazyfikacji gminy Regnów, Cielądz i Sadkowice.

Elektroenergetyka

Za dostawę energii elektrycznej odpowiada Zakład Energetyczny Łódź - Teren SA - Rejon Energetyczny Żyrardów.

Przez teren gminy przebiegają dwie linie elektroenergetyczne  o napięciu znamionowym 110 kV (zasilane ze stacji transformatorowej GPZ Żurawia). Zaopatrzenie w energię elektryczną oparte jest o następujące urządzenia i sieci:

- główny punkt zasilania (GPZ Żurawia)

- linie elektroenergetyczne średniego napięcia wychodzące z GPZ Żurawia w kierunkach: do Cielądza i Rylska

- 35 stacji transformatorowych, które pokrywają obszary zabudowy dosyć jednolicie, z nieco większym zagęszczeniem urządzeń w Regnowie.

Aktualnie urządzenia i sieci posiadają rezerwę możliwości dostarczenia energii odbiorcom.

1.3.5. System komunikacyjny

System komunikacyjny gminy Regnów tworzą drogi powiatowe, gminne oraz lokalne. Łączna długość dróg powiatowych na obszarze gminy wynosi 36 km, natomiast długość dróg gminnych wynosi łącznie 13 km. Drogi lokalne gruntowe wynoszą łącznie 92 km, z czego 21 km wymaga utwardzenia.

Głównym szlakiem komunikacyjnym w gminie jest droga powiatowa 
nr 4118E Pukinin – Sadkowice umożliwiająca dojazd z Regnowa do Rawy Mazowieckiej  i Sadkowic. Sieć dróg  powiatowych i gminnych pełni rolę ciągów komunikacyjnych, decydujących zarówno o zintegrowaniu układu terytorialnego gminy i jego funkcjonowaniu, jak i otwartości na zewnątrz. Decyduje również  o stopniu skomunikowania wewnętrznego gminy, który w znaczący sposób wpływa na warunki bytowe ludności.

Północnym skrajem gminy przebiega linia kolejki wąskotorowej Rogów – Rawa Mazowiecka – Biała Rawska. Nie posiada ona decydującego znaczenia dla rozwoju gminy Regnów, może jednak stanowić środek lokomocji dla ruchu turystycznego.

Z kierunku północ-południe przebiega linia kolejowa Centralnej Magistrali Kolejowej.

1.3.6. Gospodarka

Gmina Regnów jest gminą typowo rolniczą, o bardzo małym uprzemysłowieniu, głównie w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego.

Dominującymi formami gospodarowania na terenie gminy Regnów są rolnictwo oraz działalność handlowo-usługowa. Według danych GUS na dzień 31.12.2007 r. na terenie gminy zarejestrowanych było 100 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, z czego 93 w sektorze prywatnym.

W usługach występują następujące główne rodzaje działalności:

- handel detaliczny (sklepy),

- usługi budowlane,

- działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Najwięcej jednostek gospodarczych na terenie gminy prowadzi usługi 
z zakresu handlu i usługi budowlane.

Dane prezentowane w tabeli 11 przedstawiają ilość podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy oraz działy gospodarki, w zakresie których prowadzą one działalność.

Tabela 8.

Podmioty gospodarki narodowej w gminie Regnów w 2007 r. według sekcji

| Sektor gospodarki | Liczba zarejestrowanych podmiotów |
| --- | --- |
| Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo | 4 |
| Przetwórstwo przemysłowe | 1 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | 9 |
| Budownictwo | 14 |
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle | 36 |
| Transport i gospodarka magazynowa | 3 |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | 11 |
| Informacja i komunikacja. | 1 |
| Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | 3 |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 3 |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | 4 |
| Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca | 3 |
| Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne | 8 |
| OGÓŁEM | 100 |

Źródło: GUS – Bank Danych Regionalnych : dane roczne za 2007 r.

Do największych podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie gminy należą m.in.:

- "Przysmak" Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 
J. Gwiazdowicz;  96 – 232 Annosław 14

- "Transbet" PPHU H. Idzikowski ; 96-232 Nowy Regnów 41a

- Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego M. Gwiazdowicz; 
96-232 Annosław 30

- "Regnopol" FPHU  96-232 Regnów

- 1.4. Działalność Samorządu Gminy w latach 2004-2007

Dochody

Dochody budżetu gminy Regnów w latach 2004-2007 przedstawia tabela.

Tabela 9.

Dochody budżetu gminy Regnów w latach 2004-2007 (w zł)

| Rok | - 2004 | - 2005 | - 2006 | - 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dochody ogółem | - 3 255 455 | - 3 828 360 | - 3 883 944 | - 4 011 451 |

Źródło:  Urząd Statystyczny Łódź - Bank Danych Regionalnych : dane roczne za lata 2004-2007;

- Zamieszczony niżej wykres ilustruje dochody ogółem budżetu gminy Regnów  w latach 2004 – 2007.

- Wg danych GUS

- Dane przedstawione w tabeli nr 13 ilustrują wykonanie dochodów budżetu gminy Regnów według ważniejszych źródeł.

- Tabela 10.

- Wykonanie dochodów budżetu gminy Regnów według ważniejszych źródeł w latach 2004-2007 (w  zł)

|  | - 2004 | - 2005 | - 2006 | - 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Dochody własne | - 879 893 | - 1 259 506 | - 604 043 | - 686 110 |
| - Udziały w podatkach | - 144 273 | - 165 301 | - 219 885 | - 245 925 |
| - Subwencje | - 1 902 410 | - 1 883 110 | - 1 993 524 | - 2 068 229 |
| - Dotacje | - 328 879 | - 520 443 | - 1 066 492 | - 1 011 188 |

Źródło:  Urząd Gminy Regnów

- Wydatki

Wykonanie wydatków gminy Regnów w latach 2004-2007 przedstawia tabela nr 11.

- Tabela 11.

- Wydatki budżetu gminy Regnów w l. 2004-2007 (w  zł)

| Rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wydatki ogółem | 3 983 499 | 3 306 311 | 3 916 145 | 4 496 836 |
| Wydatki inwestycyjne | 1 389 470 | 402 650 | 392 028 | 885 217 |

Źródło:  Urząd Statystyczny Łódź - Bank Danych Regionalnych : dane roczne za lata 2004-2007;

W 2006 r. dochody na 1 mieszkańca gminy Regnów wyniosły 2092,64 zł (w tym dochody własne 443,93 zł), natomiast w 2007 r. dochody gminy w przeliczeniu 
na 1 mieszkańca wyniosły 2162,51 zł (w tym dochody własne 500,88 zł).

Wydatki budżetu gminy Regnów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2006 r. kształtowały się na poziomie 2109,99 zł natomiast w 2007 r. wyniosły 2424,17 zł.

1.5. Dotychczasowe działania z zakresu ochrony środowiska

W gminie Regnów działania inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska, prowadzone w ostatnich latach, dotyczyły głównie rozbudowy sieci wodociągowej. Zrealizowano m.in.:

- w 2004 r.

- wodociąg w miejscowościach Rylsk, Wólka Strońska, Rylsk Duży, Sławków, osiedle mieszkaniowe w Regnowie

- zbiornik retencyjny w Regnowie (podział gruntów)

- w 2005 r.

- wodociąg w Regnowie i Podskarbicach Szlacheckich

- zbiornik retencyjny w Regnowie (dokumentacja)

- w 2007 r.

- wodociąg w miejscowości  Rylsk Mały

Ponadto na bieżąco prowadzono działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz promocji gminy.

II. DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA

2.1. Powietrze atmosferyczne

Podstawowymi aktami prawnymi obowiązującymi aktualnie w zakresie prowadzenia 
i rozpowszechniania oceny jakości powietrza są:

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.  Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2008 Nr 47, poz. 281),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2009 nr 5, poz. 31),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, 
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2008 Nr 52, poz. 310).

Szczegółowymi aktami prawnymi regulującymi zakres i sposób udostępniania oraz przekazywania do publicznej wiadomości informacji na temat jakości powietrza są:

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 828),

  - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 216, poz. 1377).

W myśl obowiązujących przepisów ochrona powietrza  polega na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających w celu zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu, względnie utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych wielkości.

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na mocy ustawy „Prawo ochrony środowiska” dokonuje corocznej oceny poziomów substancji w powietrzu we wszystkich strefach województwa.

Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, wydzielając strefy, dla których poziom:

- chociaż jednej substancji przekracza poziom powiększony o margines tolerancji – klasa C

- chociaż jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji – 
klasa B

- poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego – klasa A

2.1.1. Pomiary zanieczyszczenia powietrza

Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) co roku dokonywana jest ocena poziomu substancji w powietrzu w celu uzyskania informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref, 
w zakresie umożliwiającym:

- dokonanie klasyfikacji stref. Dokonana klasyfikacja stanowi następnie podstawę do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie. Na podstawie oceny jakości powietrza mogą zostać nadane danej strefie klasy równoznaczne z koniecznością podjęcia prac nad opracowaniem programów ochrony powietrza bądź wzmocnienia systemu oceny (sieci pomiarowej monitoringu powietrza),

- uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie wartości stężeń na tych obszarach. Informacje te są niezbędne w celu określenia obszarów wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza bądź w przypadku uznania posiadanych informacji za niewystarczające – podjęcia dodatkowych badań we wskazanych rejonach,

- wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określonych rejonach, tj. wskazanie źródeł lub grup źródeł emisji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza 
w danym rejonie,

- wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu powietrza.

Oceny jakości powietrza dokonuje się oddzielnie uwzględniając kryteria ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz kryteria ustanowione ze względu na ochronę roślin.

Ocena obejmuje wszystkie substancje ujęte w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu. Lista zanieczyszczeń jakie należy uwzględnić w ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia, obejmuje:

- benzen C6H6,

- dwutlenek azotu NO2,

- dwutlenek siarki SO2,

- tlenek węgla CO,

- ozon O3,

- pył PM10,

- ołów Pb w pyle PM10,

- arsen As w pyle PM10,

- kadm Cd w pyle PM10,

- nikiel Ni w pyle PM10,

- benzo(a)piren w pyle PM10.

Do zanieczyszczeń, które należy uwzględnić w ocenie rocznej dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin zalicza się:

- dwutlenek siarki SO2,

- tlenki azotu NOx,

- ozon O3.

Po dokonaniu ocen wynikowych dla poszczególnych substancji, ocenianej strefie nadawana zostaje klasa, równoznaczna z najmniej korzystną klasą wynikową w danej strefie.

W zależności od faktu ustanowienia marginesów tolerancji dla wartości dopuszczalnych poziomów substancji, lub też ich braku wyróżniono dwa rodzaje klasyfikacji stref.

O ile ocenianej substancji przyznano margines tolerancji (MT), możliwe są następujące klasy jakości powietrza:

- A (najłagodniejsza klasa, poziom stężenia < D),

- B (poziom stężenia > D),

- C (najgorsza, poziom stężenia > D + MT).

Jeżeli ocenianej substancji nie przyznano marginesu tolerancji (MT), możliwe są klasy jakości powietrza:

- A (najłagodniejsza klasa, poziom stężenia < D),

- C (najgorsza, poziom stężenia > D).

Normy przyjęte dla oceny według kryterium ochrony roślin nie są złagodzone marginesami tolerancji (margines tolerancji jest równy 0, stąd nie ma klasy B).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny powietrza, nastąpiła zmiana podziału kraju na strefy oceny jakości powietrza. Gmina Regnów, jak i cały powiat rawski, należy do następujących stref:

- strefa oceny jakości powietrza dla SO2, NO2, CO, benzenu oraz pyłu PM10, w tym: Pb, As, Cd, Ni, benzo(a)pirenu, wg kryteriów dla ochrony zdrowia :  strefa skierniewicko-łowicka

- strefa oceny jakości powietrza dla ozonu, wg kryteriów dla ochrony zdrowia :  strefa łódzka

- strefa oceny jakości powietrza dla SO2, NOx, wg kryteriów dla ochrony roślin :  strefa łódzka

- strefa oceny jakości powietrza dla ozonu, wg kryteriów dla ochrony roślin : strefa łódzka

Na terenie gminy Regnów nie prowadzono badań stanu jakości powietrza. W celu dokonania analizy stanu środowiska w gminie przyjmuje się wyniki klasyfikacji dla strefy skierniewicko-łowickiej.

Wyniki klasyfikacji strefy skierniewicko-łowickiej dla poszczególnych zanieczyszczeń powietrza (SO2, NO2, benzen, PM10, Pb, As, Ni, Cd, B(a)P, O3) pod kątem ochrony zdrowia przedstawione zostały w tabelach 12 – 21.

Tabela  12.

Klasyfikacja strefy skierniewicko-łowickiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla SO2, pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r.

| Strefa skierniewicko-łowicka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń SO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 godz | 24 godz | Wynikowa |
|  | PL.10.07.z.05 | A | A | A |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Tabela  13.

Klasyfikacja strefy skierniewicko-łowickiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla NO2, pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r.

| Strefa skierniewicko-łowicka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń NO2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 godz | 24 godz | Wynikowa |
|  | PL.10.07.z.05 | A | A | A |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Tabela  14.

Klasyfikacja strefy skierniewicko-łowickiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla PM10 pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r.

| Strefa skierniewicko-łowicka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń PM10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 24 godz | rok | Wynikowa |
|  | PL.10.07.z.05 | C | A | C |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Tabela 15.

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla

Pb w pyle PM10, pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r.

| Strefa skierniewicko-łowicka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń Pb |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | rok | Wynikowa |
|  | PL.10.07.z.05 | A | A |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Tabela  16.

Klasyfikacja strefy skierniewicko-łowickiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla benzenu pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r.

| Strefa skierniewicko-łowicka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń benzenu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | rok | Wynikowa |
|  | PL.10.07.z.05 | A | A |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Tabela 17.

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla

tlenku węgla, pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r.

| Strefa skierniewicko-łowicka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń Pb |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 godz. | Wynikowa |
|  | PL.10.07.z.05 | A | A |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Tabela 18.

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomu docelowego określonego dla

ozonu, pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r.

| Strefa łódzka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej |
| --- | --- | --- |
|  | PL.10.00.b.23 | C |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Tabela 19.

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla

SO2, pod kątem ochrony roślin w 2007 r.

| Strefa skierniewicko-łowicka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń SO2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rok | Wynikowa |
|  | PL.10.07.z.05 | A | A |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Tabela 20.

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla

NOx, pod kątem ochrony roślin w 2007 r.

| Strefa skierniewicko-łowicka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń NOX |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rok | Wynikowa |
|  | PL.10.07.z.05 | A | A |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Tabela 21.

Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomu docelowego określonego dla

ozonu, pod kątem ochrony roślin w 2007 r.

| Strefa łódzka | Kod strefy | Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej |
| --- | --- | --- |
|  | PL.10.00.b.23 | A |

Źródło: WIOŚ Łódź - Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r.

Ze względu na ponadnormatywny poziom stężenia ozonu, podobnie jak w latach

ubiegłych cały obszar województwa łódzkiego zaklasyfikowany został do klasy C (według obowiązujących obecnie zapisów w ustawie Prawo ochrony środowiska, wymagającej wdrożenia programu ochrony powietrza).

Na podstawie wyników pomiarów ze wszystkich 4 stacji pomiaru stężenia ozonu określono, że przypadki przekroczenia wartości poziomu docelowego 
ze względu na ochronę zdrowia (równego wartości poziomu celu długoterminowego) występowały całym obszarze województwa.

Podejmowane działania na rzecz zmniejszenia stężenia ozonu powinny dotyczyć przede wszystkim ograniczenia emisji prekursorów ozonu (przede wszystkim NO2).

Przede wszystkim należy działania ograniczające stężenia ozonu w powietrzu w strefach, dla których wskazano konieczność wdrożenia programów naprawczych ze względu na występowanie udokumentowanych ponadnormatywnych stężeń innych zanieczyszczeń powietrza.

2.1.2.Źródła zanieczyszczeń powietrza

Na stan czystości powietrza w gminie Regnów wpływa emisja niska, pochodząca z lokalnych kotłowni i pieców węglowych używanych w indywidualnych gospodarstwach domowych. W wielu gospodarstwach 
spala się w nich także różnego rodzaju materiały odpadowe,  w tym odpady komunalne, które mogą być źródłem emisji dioksyn, ponieważ proces spalania jest niepełny i zachodzi w niższych temperaturach. Głównym paliwem jest węgiel o różnej jakości i różnym stopniu zasiarczenia. Lokalne systemy grzewcze i piece domowe praktycznie nie posiadają jakichkolwiek urządzeń ochrony powietrza. Wielkość emisji z tych źródeł  jest trudna do oszacowania 
i wykazuje zmienność sezonową (związaną z okresem grzewczym).

Na terenie gminy nie ma dużych zakładów przemysłowych, toteż na obszarze gminy nie występują duże źródła emisji zorganizowanej.

Na jakość powietrza wpływa również emisja, której źródło stanowią środki transportu. Emisja komunikacyjna stwarza zagrożenie zwłaszcza w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu kołowego i ma niekorzystny wpływ na uprawy polowe. Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły z metalami ciężkimi) pogarszają jakość powietrza atmosferycznego a także wpływają na wzrost poziomu stężenia ozonu w troposferze.

Dążąc do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gmina oraz poszczególne podmioty organizacyjne podejmują różnego rodzaju działania. Stosowane metody to: budowa i eksploatacja urządzeń ochrony powietrza, stosowanie paliw o większej wartości opałowej i niższej zawartości siarki i popiołu, modernizacje kotłowni polegające na zastąpieniu źródeł opalanych węglem na źródła opalane olejem czy gazem płynnym.

Oprócz źródeł lokalnych znaczący wpływ na jakość powietrza atmosferycznego w gminie mają także ponadregionalne zanieczyszczenia gazowe i pyłowe pochodzące z dużych ośrodków przemysłowych (głównie z aglomeracji łódzkiej i warszawskiej).

Wnioski

Główne źródła emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Regnów stanowią lokalne kotłownie, paleniska domowe oraz transport samochodowy. Brak większych zakładów na terenie gminy Regnów powoduje, że stężenia substancji zanieczyszczających powietrze są niższe od dopuszczalnych.

W wyniku dokonanej oceny stwierdzane były  klasy A dla poszczególnych zanieczyszczeń. Wyjątek stanowi ponadnormatywny poziomem stężenia ozonu  stwierdzony w całym województwie łódzkim oraz przekroczenie wartości dopuszczalnych stężenia pyłu PM10 w strefie skierniewicko-łowickiej. Należy jednak uwzględnić, że ocenianej strefie nadawana zostaje klasa, równoznaczna 
z najmniej korzystną klasą wynikową w danej strefie. Z danych WIOŚ w Łodzi wynika, że w strefie skierniewicko-łowickiej obszar przekroczeń dobowej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu ograniczał się do ścisłego centrum miasta Brzeziny z silnym ruchem kołowym (wzdłuż trasy tranzytowej).

Ze względu na ponadnormatywny poziom stężenia ozonu, podobnie jak w latach

ubiegłych cały obszar województwa łódzkiego zaklasyfikowany został do klasy C (według obowiązujących obecnie zapisów w ustawie Prawo ochrony środowiska, wymagającej wdrożenia programu ochrony powietrza).

Należy wziąć pod uwagę szerszą skalę zjawiska zarówno w Polsce i innych krajach Europy. Problem zbyt wysokich wartości stężenia ozonu wymaga działań o charakterze ogólnokrajowych programów naprawczych, w oparciu o współpracę międzynarodową w ramach Unii Europejskiej.

Natomiast działania proekologiczne prowadzone przez gminę powinny ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Istotne znaczenie dla poprawy czystości powietrza będą miały również  takie działania jak: termomodernizacja obiektów, modernizacja źródeł ciepła, korzystanie z paliw ekologicznych.

2.2. Hałas

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), regulują przepisy dotyczące klimatu akustycznego. Przepisy tych ustaw są wyrazem nowej, spójnej 
z ustawodawstwem Unii Europejskiej, polityki w zakresie ochrony środowiska.

W odniesieniu do zagadnień akustycznych, wspomniane akty prawne dostosowują przepisy polskie do regulacji UE, w szczególności znajdującej podstawę prawną w regulacjach zawartych w Dyrektywie w sprawie oceny 
i zarządzania hałasem w środowisku ( 2002 / 49 / EC).

Podstawy metodyczne, oceny i szczegółowe procedury postępowania zawarte są w rozporządzeniach.:

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2007, Nr 120, poz. 826) w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

- rozporządzenie MŚ z dn. 02.10.2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji i energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. 2007, nr 192 poz. 1392)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. 2007 nr 187, poz. 1340)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami (Dz.U. 2007 nr 1, poz. 8)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. 2002 nr 179 poz. 1498)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U.2007 nr 106, poz. 729)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U. nr 210, poz. 1535)

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 2008 nr 215 poz. 1366).

Przepisy określają  dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w zależności od przeznaczenia danego terenu podlegającego ochronie m.in. dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego czy też dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielu innych, co zostało określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r., nr 120, poz. 826).

Metody pomiarów mocy akustycznej określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody   (Dz. U. 2008 nr 206, poz. 1291).

Ocena stanu środowiska w wyniku emisji hałasu dokonywana jest przy pomocy równoważnego poziomu dźwięku wyrażonego w dB. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. Nr 120, poz. 826) określa:

- zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla następujących rodzajów terenów przeznaczonych:

  - pod zabudowę mieszkaniową,

  - pod szpitale i domy opieki społecznej,

  - pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i 
     młodzieży,

  - na cele uzdrowiskowe,

  - na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

  - na cele mieszkaniowo-usługowe;

- poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności  
     będącej źródłem hałasu;

- okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.

Hałas - jest to dźwięk określany jako szkodliwy, uciążliwy lub przeszkadzający w danych warunkach (zależy od fizycznych parametrów dźwięku, od nastawienia odbiorcy). Stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające w ostatnich latach w związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją.

Odczuwany jest przez mieszkańców jako jeden z najbardziej uciążliwych czynników wpływających ujemnie na środowisko i samopoczucie. Hałas wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, może prowadzić do częściowej lub całkowitej utraty słuchu. Ponadto powoduje poważne zmiany psychosomatyczne, jak np. zagrożenie nadciśnieniem czy  zaburzenia nerwowe.

Dla badań w zakresie klimatu akustycznego istotne jest zdefiniowanie dwóch rodzajów hałasu -  komunikacyjnego i przemysłowego.

2.2.1. Pomiary hałasu

Ocena stanu akustycznego środowiska prowadzona jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, a realizowana jest przez instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony środowiska, takie jak pozwolenia, programy ochrony środowiska,  w tym programy ochrony przed hałasem. Dokonywane pomiary i oceny mają umożliwiać wyznaczanie obszarów o ponad normatywnym poziomie hałasu, na których należy skoncentrować działania naprawcze.

Oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się obowiązkowo dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz terenów poza aglomeracjami, na których eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Na terenie województwa łódzkiego badania w zakresie klimatu akustycznego przeprowadza WIOŚ w Łodzi. Pomiary prowadzone są punktowo, w wybranych miastach i innych miejscach województwa - punktach pomiarowych, które lokalizowano przy szlakach komunikacyjnych.

Na terenie gminy Regnów nie znajdują się punkty monitoringu natężenia hałasu i nie były prowadzone pomiary. Na obszarze gminie nie znajdują się obiekty, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach.

2.2.2. Źródła hałasu

Hałas komunikacyjny

Źródłem hałasu na terenie gminy jest przede wszystkim transport drogowy. Na poziom hałasu drogowego ma wpływ szereg czynników związanych z ruchem pojazdów i parametrami drogi. Do najważniejszych z nich należą:

- natężenie ruchu związane bezpośrednio ze znaczeniem drogi w układzie komunikacyjnym,

- struktura ruchu (udział pojazdów ciężkich i hałaśliwych),

- średnia prędkość pojazdów i ich stan techniczny,

- płynność ruchu,

- rodzaj i stan nawierzchni.

Na wzrost hałasu drogowego wpływają przede wszystkim problemy komunikacyjne, m.in. brak obwodnic w miastach, gdzie ruch tranzytowy nakłada się z ruchem lokalnym oraz  nieprzystosowanie nawierzchni do występującego obecnie natężenia ruchu i obciążenia (duży udział pojazdów ciężarowych powoduje szybkie niszczenie nawierzchni), a tempo modernizacji i budowy nowych dróg nie może nadążyć za wzrostem liczby pojazdów.

Z układu dróg tworzących ciągi komunikacyjne na obszarze gminy, największą uciążliwość hałasową drogi powiatowe o dużym natężeniu ruchu,  a zwłaszcza  droga powiatowa nr 4118E Pukinin – Sadkowice.

Hałas kolejowy jest najłatwiej tolerowanym hałasem komunikacyjnym.

Najbardziej odczuwalny jest wzdłuż linii kolejowych oraz w pobliżu stacji kolejowych, szczególnie w porze nocnej.

Uciążliwość ta w dużym stopniu zależy od częstotliwości przejazdu pociągów, ich prędkości, stanu torowiska oraz usytuowania torowiska (nasyp, wykop).

Niestety nie publikuje się bieżących informacji dotyczących hałasu kolejowego. Przyjmuje się jednak, że hałas kolejowy istnieje na terenie gminy Regnów w ograniczonym zakresie i nie stanowi szczególnej uciążliwości dla mieszkańców.

Hałas przemysłowy

Hałas przemysłowy obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia, a także części procesów technologicznych oraz 
instalacje i wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Do tego rodzaju hałasu zalicza się także dźwięki emitowane przez urządzenia obiektów handlowych (wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne).Taki hałas ma  charakter lokalny.

Obecnie systemy lokalizacji nowych inwestycji a także potrzeba sporządzenia ocen oddziaływania na środowisko, kontrole i egzekucja nałożonych kar pozwalają na znaczne ograniczenie tych uciążliwości. Ponadto dla źródeł hałasu przemysłowego, ze względu na ich niewielkie rozmiary, istnieją różne możliwości techniczne ograniczenia emisji hałasu (np. stosowanie tłumików akustycznych, obudów poszczególnych urządzeń czy zwiększenie izolacyjności akustycznej ścian pomieszczeń, w których znajdują się maszyny wytwarzające hałas).

Źródłem hałasu są także linie przesyłowe wysokiego napięcia. Hałas powstaje również na terenie stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć 
w związku ze stosowaniem sprężarek do napędu łączników i transformatorów.

Ze względu na niewielkie rozmiary źródeł hałasu przemysłowego nie stwarza on większych problemów mieszkańcom gminy.

Wnioski

Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu na obszarze gminy Regnów jest komunikacja drogowa. Duże natężenie ruchu pojazdów występuje przede wszystkim na drodze powiatowej nr 4118E Pukinin – Sadkowice. Na terenie gminy Regnów nie jest prowadzony monitoring hałasu, jednak szacuje się, że natężenie ruchu pojazdów nie jest na tyle duże, aby hałas komunikacyjny stwarzał szczególne utrudnienia mieszkańcom.

Hałas drogowy jest zjawiskiem o tendencjach wzrostowych, uzależnionym od takich czynników jak: wskaźnik presji motoryzacji, gęstość sieci dróg i odległość terenów stale zamieszkiwanych od dróg o dużym natężeniu. Środki transportu są ruchomymi źródłami hałasu decydującymi o parametrach klimatu akustycznego przede wszystkim na terenach zurbanizowanych.

Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu można przyjąć, że na terenie gminy utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa natężenia hałasu związanego z ruchem kołowym. Należy jednak podkreślić, że wzrost natężenia hałasu nie jest wprost proporcjonalny do wzrostu natężenia ruchu samochodowego i rośnie wolniej. Wynika to głównie z poprawy jakości użytkowanych samochodów.

Hałas przemysłowy nie stwarza problemów mieszkańcom gminy.

  - Zasoby wodne i gospodarka wodno – ściekowa

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019) określa cele służące zapewnieniu ochrony wód, poprzez zapobieganie dalszej ich degradacji, ochronę przed zanieczyszczeniem, poprawę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów lądowych zależnych od wody oraz promocje zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych.

2.3.1. Wody powierzchniowe

Sieć hydrograficzną gminy Regnów tworzy rzeka Rylka, kanał Ossowice – Regnów oraz mniejsze cieki bezimienne. Na obszarze gminy brak jest większych naturalnych zbiorników wodnych – jezior. Występujące naturalne zbiorniki mają niewielką powierzchnię i pojemność oraz charakter niedużych stawów, oczek wodnych i starorzeczy.

Rzeka Rylka

Rzeka Rylka jest rzeką IV-go rzędu, stanowi prawobrzeżny dopływ rzeki Rawka. Źródła Rylki znajdują się na gruntach wsi Szwejki Nowe (gm. Sadkowice), na wysokości 181,70 m n.p.m. Rylka uchodzi do Rawki w Rawie Mazowieckiej. Całkowita długość rzeki wynosi 29,0 km. Średni wyrównany spadek doliny na odcinku od źródła do ujścia wynosi 1,6 %o, natomiast spadki poprzeczne doliny wahają się od 8 %o w dolnym biegu, do 15 %o, w górnym biegu rzeki. Dolina ma szerokość od 300 do 800 m w dolnym biegu i od około 100 do 300 m w górnym jej biegu. całkowita powierzchnia zlewni wynosi 193,8 km2 ; ma ona ma charakter równinny. Najwyższy punkt na dziale wodnym znajduje się w odległości 2,0 km na zachód od miejscowości Annosław (183,00 m n.p.m.).

Rzeka Rylka przepływa przez południową część terenu gminy z północy na południe. Na ogólną powierzchnię zlewni 193,8 km2 tylko część jej dorzecza
o powierzchni 45,64 km2 należy do terenu gminy.

Kanał Ossowice – Regnów

Kanał Ossowice – Regnów jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Rylka. Źródła  kanału znajdują się na gruntach wsi Annosław, Nowy Regnów (na wysokości  175,4 m n.p.m). Kanał uchodzi do Rylki poniżej miejscowości Ossowice. Całkowita długość kanału wynosi 15,0 km.

Średni wyrównany spadek doliny na odcinku od źródła do ujścia wynosi 2,2 %o, natomiast spadki poprzeczne doliny wahają się od 8 %o w dolnym biegu do 
15 %o w górnym biegu kanału. Dolina kanału ma szerokość od 400 do 1000 m 
w dolnym biegu,  do około 100 – 300 m w górnym jej biegu. Powierzchnia zlewni ma charakter równinny. Jej całkowita powierzchnia wynosi 45,64 km2, z czego znaczna część (o pow. 28,39 km2) należy do terenu gminy.

W Programie Małej Retencji Województwa Łódzkiego oraz w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego założono realizację zbiornika małej retencji na terenie gminy Regnów – zbiornik ma powstać w miejscowości Regnów.

Projektowany zbiornik opisano w rozdziale 2.3.3.2. System małej retencji.

Na terenie gminy Regnów nie zostały wyznaczone punkty pomiarowo-kontrolne 
i nie były prowadzone badania powierzchniowych wód płynących.

W latach 2006 i 2007 WIOŚ w Łodzi prowadził badania powierzchniowych wód płynących na terenie powiatu rawskiego w wyznaczonych punktach pomiarowo-kontrolnych.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska ocenę jakości wód powierzchniowych za rok 2006 (wytyczne z dnia 14.12.2006 r.) oraz za rok 2007 (wytyczne z dnia 14 grudnia 2007 r.) wykonano na podstawie nieobowiązującego już rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych
i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284) oraz dodatkowo, na podstawie projektu rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, przygotowanego na podstawie art. 38a ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).

Według rozporządzenia MŚ z 2004 r. klasyfikacja dla prezentowania stanu wód powierzchniowych obejmuje 5 klas jakości tych wód z uwzględnieniem kategorii jakości wody A1, A2, i A3 określonych w odrębnych przepisach dla wód powierzchniowych przeznaczonych do spożycia:

- klasa I – wody o bardzo dobrej jakości:

  - spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia po prostym uzdatnianiu fizycznym,

  - nie wykazujące żadnego oddziaływania antropogenicznego;

- klasa II – wody dobrej jakości:

  - spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia po typowym uzdatnianiu fizycznym i chemicznym,

  - wykazujące niewielki wpływ oddziaływań antropogenicznych;

- klasa III – wody zadowalającej jakości:

  - spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia po typowym uzdatnianiu fizycznym i chemicznym,

  - wykazujące umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych;

- klasa IV – wody niezadowalającej jakości:

  - spełniające wymagania dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia po wysokosprawnym uzdatnianiu fizycznym i chemicznym,

  - wykazujące zmiany ilościowe i jakościowe w populacjach biologicznych na skutek oddziaływań antropogenicznych;

- klasa V – wody złej jakości:

  - nie spełniające wymagań dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia,

  - wykazujące zanik występowania znacznej części populacji biologicznych na skutek oddziaływań antropogenicznych.

Wyniki oceny jakości wód rzeki Rylka na obszarze powiatu rawskiego w monitoringu diagnostycznym przedstawiają się następująco:

W 2006 r. rzeka Rylka była badana w 1 profilu pomiarowo-kontrolnym usytuowanym w Rawie Mazowieckiej. Wyniki dokonanej oceny przedstawiono w tabeli.

Tabela 22.

Klasyfikacja jakości wód rzeki Rylka w 2006 r.

| Nr ppk | Punkt pomiarowo-kontrolny |  | Rodzaj monitoringu | Klasyfikacja ogólna | Ocena wskaźników eutrofizacji wód | Przydatność wód do bytowania ryb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa | km |  |  |  |  |
| B53 | Rawa Mazowiecka | 1,2 | D ; R | IV | - | nieprzydatne |

Źródło: WIOS Łódź : dane za 2006 r.

W 2007 r. badania jakości wód Rylki na obszarze powiatu prowadzone były  w ppk zlokalizowanym w Rawie Mazowieckiej.

Tabela 23.

Wskaźniki decydujące o klasyfikacji rzeki Rylka w 2007 r.

| Rzeka Rylka | Nazwa ppk | Nr ppk | Wskaźnik decydujący o klasie czystości | Jednostka | Stężenie |  |  | Stwierdzona klasa czystości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | min. | max. | średnie |  |
|  | Rawa Mazowiecka | B46 | Barwa ChZT-Cr Azotany | mg Pt/l mg O2/l mg O3/l | 9 18,1 2,04 | 40 59,18 26,82 | 23 27,35 7,2 | IV |

Źródło: WIOS Łódź : dane za 2007 r.

W wyniku przeprowadzonych badań monitoringowych stwierdzono, zarówno 
w 2006 r. jak i 2007 r. wody niezadowalającej jakości (IV klasa) rzeki Rylki  
w badanym punkcie – Rawa Mazowiecka. O klasyfikacji rzeki decydowały wskaźniki mikrobiologiczne, tlenowe, biogenne oraz barwa.

Rzeka Rylka monitorowana pod kątem przeznaczenia wód do bytowania ryb karpiowatych nie spełniała wszystkich określonych wymagań.

Zagrożeniem dla jakości wód w rzekach i zbiornikach wodnych są m.in. odprowadzane do nich nie oczyszczone lub niewłaściwie oczyszczone ścieki komunalne i przemysłowe.

Dużym zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych są  ścieki odprowadzane bez oczyszczania z gospodarstw indywidualnych 
w miejscowościach nieskanalizowanych. Zagrożenie stanowią również tzw. zanieczyszczenia obszarowe. Zanieczyszczenia obszarowe są to zanieczyszczenia spływające do cieków powierzchniowych wraz z wodami opadowymi w sposób

niezorganizowany z gruntów ornych, użytków zielonych, obszarów leśnych czy wysypisk nie spełniających wymagań ochrony środowiska. Ważnym źródłem zanieczyszczeń są także wody opadowe, które spłukując powierzchnię dopływają do zbiorników wraz z zanieczyszczeniami.

2.3.2. Wody podziemne

Wody podziemne są najważniejszym zasobem w gospodarce hydrologicznej gminy Regnów. Na obszarze gminy występują trzy piętra wodonośne.

Z użytkowego punktu widzenia najważniejsze są tu poziomy wodonośne jurajskie i czwartorzędowe. Eksploatowane są zasoby z tego ostatniego poziomu (najczęściej z głębokości od 10 – 50 m) i ujmowane w studniach wierconych lub kopanych. Na terenie gminy znajduje się jedno ujęcie, zlokalizowane w miejscowości Regnów.  Z ujęcia w 2007 r. pobrano 63 145 m3 wody.

Jakość wód tłoczonych do sieci jest regularnie kontrolowana.

Użytkowanie wód podziemnych w gminie Regnów obrazuje tabela.

Tabela 24.

Użytkowanie wód podziemnych w gminie Regnów w 2007 r.

| #### Liczba wodociągów | #### Liczba ujęć podz. | Roczna produkcja wody [m3] | Długość sieci wodociągowej [km] | Ludność gminy ogółem | Ludność korzystająca z sieci | Ocena jakości wody |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 2 | 63145 | 55,8 | 1900 | 1640 | Przydatna do spożycia |

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego

Badania jakości wód podziemnych prowadzone są  przez:

- Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie w ramach krajowego monitoringu wód podziemnych,

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi – Delegaturę 
w Skierniewicach w ramach monitoringu regionalnego.

Na terenie gminy Regnów nie ma wyznaczonych punktów obserwacyjno-pomiarowych  sieci krajowej monitoringu zwykłych wód podziemnych ani też punktów sieci regionalnej monitoringu wód podziemnych, wobec czego nie prowadzono badań jakości wód na terenie gminy.

Punkty obserwacyjno-pomiarowe znajdują się na terenie powiatu rawskiego. W powiecie rawskim w 2006 r. badano jakość wód podziemnych 
w 1 punkcie należącym do krajowej sieci monitoringu - w miejscowości Rawa Mazowiecka.

Ze względu na brak w 2006 r. aktualnego rozporządzenia dotyczącego metod oceny i klasyfikacji wód podziemnych, wyniki przeprowadzonych badań monitoringowych oceniono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 11.02.2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji wód (Dz.U. Nr 32 poz. 284).

Wyróżnia się pięć klas jakości wód podziemnych (z uwzględnieniem przepisów w sprawie wymagań dotyczących jakości wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi):

klasa I – wody o bardzo dobrej jakości; wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w warstwie wodonośnej; żaden ze wskaźników jakości wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

klasa II – wody dobrej jakości; wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne; wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem żelaza i manganu, nie przekraczają wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

klasa III – wody zadawalającej jakości; wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub słabego oddziaływania antropogenicznego; mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

klasa IV – wody niezadowalającej jakości; wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów oraz słabego oddziaływania antropogenicznego; większość wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

klasa V – wody złej jakości; wartości wskaźników jakości wody potwierdzają 
oddziaływania antropogeniczne; wody nie spełniają wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Od I do III klasy czystości stan wód określa się jako dobry. Powyżej, tj. IV i V klasa czystości mówi się o złym stanie wód.

Jakość wody na terenie powiatu rawskiego w punkcie należącym do krajowej sieci monitoringu ilustrują wyniki przedstawione w tabeli nr 25.

Tabela 25.

Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punkcie sieci monitoringu 
krajowego na terenie powiatu rawskiego w 2006 r.

| Nr punktu | Miejscowość | Rodzaj wód | Stratygrafia | Klasa czystości | Wskaźniki decydujące o klasie czystości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 967 | Rawa Mazowiecka | W | J3 | III | żelazo |

Źródło: WIOS Łódź : dane za 2006 r.

Na obszarze powiatu znajdują się punkty należące do sieci monitoringu regionalnego jakości wód podziemnych. Wyniki klasyfikacji jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu regionalnego na terenie  powiatu rawskiego w  2006 i 2007 r. przedstawiono w tabelach  26 i 27.

Tabela 26.

Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu regionalnego na terenie

powiatu rawskiego w  2006 r.

| nr punktu | miejscowość | Nr wg użytkownika | stratygrafia | Klasa czystości | Wskaźniki decydujące o klasie czystości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | Zagórze (Kaleń) | 1a | Q | III | Żelazo – 0,78 mg Fe/l; |
| 95 | Biała Rawska | 2 | Q | III | Amoniak – 0,51 mg NH4/l ; Żelazo – 0,78 mg Fe/l; |
| 96 | Cielądz | 1 | J | IV | Amoniak – 0,51 mg NH4/l |

Źródło: WIOS Łódź : dane za 2006 r.

Tabela 27.

Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu regionalnego na terenie

powiatu rawskiego w  2007 r.

| nr punktu | miejscowość | rodzaj wód | szerokość geograficzna północna | długość geograficzna wschodnia | stratygrafia | nr zbiornika GZWP | Numer JCWPd | Jednostka hydrole- ologiczna | Klasa czys- tości | Wskaźniki decydujące o klasie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 94 | Zagórze (Kaleń) | W | 51 48 05,06 | 20 15 26,20 | Q | 215A | 80 | IX 4 | II | Przewodność w 20°C- 442 [uS/cm]; Amoniak- 0,15 mg NH4/l;, Fosforany- 0,14 mg PO4/l;, Siarczany- 37 mg SO4/l;, Wapń- 62,4 mg Ca/l;, Żelazo- 0,486 mg Fe/l;, Mangan- 0,132 mg Mn/l; |
| 95 | Biała Rawska | W | 51 48 48,25 | 2 28 32,86 | Q | 215 A | 80 | IX 2 | III | Żelazo- 1,937 mg Fe/l; |
| 96 | Cielądz | W | 51 43 13,78 | 20 20 48,22 | J | 215 A | 80 | IX 4 | IV | Amoniak- 0,85 mg NH4/l;, |

Źródło: WIOS Łódź : dane za 2007 r.

Według klasyfikacji WIOŚ badane wody podziemne mieściły się w III i IV klasie jakości w 2006 r., natomiast w 2007 r. w  II ; III i IV klasie jakości, czyli są to wody dobrej i zadowalającej jakości, spełniające wymogi dla wody przeznaczonej do spożycia dla ludzi.

Na terenie powiatu rawskiego nadzór nad jakością wody do spożycia 
w wodociągach publicznych sprawuje Oddział Nadzoru Higieny Komunalnej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej, w tym również nad jakością wody w wodociągu na terenie gminy Regnów.

Wodociąg w gminie Regnów oparty jest na dwóch studniach głębinowych. Ujmowana woda poddawana jest procesom uzdatniania (odżelazianie, odmanganianie).

W tabeli nr 28 przedstawiono wyniki oceny  obszarowej jakości  wody  do  spożycia  na  terenie  gminy Regnów za rok 2007, dokonanej przez PSSE 
w Rawie Mazowieckiej.

Tabela 28.  Ocena obszarowa jakości wody do spożycia na terenie Gminy Regnów za rok 2007

| Lp. | Informacje dotyczące wodociągów w Mieście / Gminie | Dane | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwy wodociągów: | Regnów |  |
| 2. | Właściciel wodociągu: | Urząd Gminy Regnów |  |
| 3. | Producent wody: | Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych CEWOKAN Krzysztof Cichy 99-400 Łowicz ul. Katarzynów 17 |  |
| 4. | Liczba miejscowości ogółem / liczba miejscowości zaopatrywanych w wodę wodociągową: | 12 / 12 |  |
| 5. | Liczba ludności ogółem / liczba ludności zaopatrywanych w wodę wodociągową: | 1900 / 1640 |  |
| 6. | Liczba ujęć wód podziemnych: | 2 |  |
| 7. | Liczba punktów pobierania prób wody ogółem: | 3 |  |
| 8. | Długość sieci wodociągowej (km): | 55,80 |  |
| 9. | Roczna wielkość produkcji wody wodociągowej (m3): | 63 145 |  |
| 10. | Liczba zbadanych próbek mikrobiologicznych (ogółem): | 9 |  |
| 11. | Liczba nie odpowiadających warunkom: | 0 |  |
| 12. | Liczba zbadanych próbek wody fizykochemicznych (ogółem): | 7 |  |
| 13. | Liczba nie odpowiadających warunkom: | 0 |  |
| 14. | Ocena jakości wody: | Przydatna do spożycia |  |
| 15. | Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody: | brak |  |
| 16. | Prowadzone postępowanie administracyjne: | brak |  |
| 17. | Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne: | brak |  |

Dane Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej

2.3.3. Gospodarka wodno – ściekowa

Gospodarka ściekowa regulowana jest Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(t.j. Dz. U. 2006 nr 123, 858), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku - w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134 poz. 1140).

Zgodnie z art. 3 ustawy „Prawo ochrony środowiska”, ścieki (substancje ciekłe, wprowadzone bezpośrednio lub za pomocą urządzeń kanalizacyjnych do wód) zmieniają stan fizyczny, chemiczny lub biologiczny wód, działając niszcząco na świat roślinny lub zwierzęcy. Ścieki powstają w wyniku bytowania człowieka oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i rolniczej (ścieki bytowo – gospodarcze, ścieki przemysłowe, ścieki komunalne, wody opadowe, zanieczyszczenia, wody podgrzane, skażone promieniotwórczo i zasolone).

2.3.3.1. Sieć wodociągowa

Gmina Regnów, podobnie jak i powiat rawski pod względem zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych kwalifikują rejon do przeciętnie zasobnych 
w skali kraju. Wody podziemne charakteryzują się dobrą jakością i spełniają wymagania norm wody pitnej.

Długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 55,8 km a liczba przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych – 425 (dane UG Regnów).

Na terenie gminy około 87,4%  gospodarstw domowych jest podłączonych do sieci wodociągowej (stosunek liczby przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych / liczby mieszkań), pozostałe gospodarstwa zaopatrują się w wodę ze studni kopanych.

Pokrycie zapotrzebowania zapewnia istniejące ujęcie wody w Regnowie o następującej charakterystyce:

Tabela  29.

Charakterystyka ujęcia wód podziemnych w Regnowie

| Pozwolenie na pobór: - Qmax/ m3/h - Qmax/ m3/d | 45,6 194,4 |
| --- | --- |
| Kategoria zasobów | B |
| Zasoby zatwierdzone - m3/h | 45,6 |
| Wydajność studni m3/h: - nr 1 - nr 2 | 45,6 30,0 |

| Głębokość studni w metrach: - nr 1 - nr 2 | 69,5 70,0 |
| --- | --- |
| Wielkość wód popłucznych m3/d | 9,1 |
| Odprowadzenie | do Kanału Ossowice-Regnów |
| Strefa ochronna | 8 m |

W 2006 r. zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na terenie gminy Regnów wynosiło 38,0 dam3. Według ustaleń WIOŚ w Łodzi Delegatury w Skierniewicach z ujęć wody zlokalizowanych na terenie gminy pobrano w 2007 r. na cele socjalne 65833 m3 wody i na cele produkcyjne – 10900 m3.

2.3.3.2. System  małej retencji

Wprowadzany w kraju już od kilku lat nowy system zarządzania zasobami wodnymi ma na celu zmianę podejścia do gospodarowania wodami i stworzenie systemu uwzględniającego integrację działań w sferze gospodarki wodnej 
z takimi dziedzinami jak rolnictwo, leśnictwo, ochrona przyrody, planowanie przestrzenne, energetyka, transport, przemysł i gospodarka komunalna oraz zaangażowanie społeczeństwa. Rozwijanie współpracy pomiędzy stronami zaangażowanymi w te działania stanowi podstawę polityki ekologicznej w tym zakresie.

Głównym zadaniem małej retencji jest gromadzenie wody do bezpośredniego użycia, ale również regulacja i kontrola wody w środowisku. Realizacja obiektów małej retencji przyczynia się m.in. do:

- spowolnienia odpływu wód powierzchniowych,

- podniesienia poziomu wód gruntowych,

- powstrzymania degradacji siedlisk wodno-bagiennych,

- zwiększenia różnorodności biologicznej obszaru,

- powstrzymania erozji terenowej.

W kształtowaniu retencji gruntowej i powierzchniowej zasadniczą rolę ogrywają  odpowiednio wykonane i eksploatowane melioracje wodne oraz całościowy program  na rzecz budowy małej skali zbiorników wodnych. Zbiorniki te mogą służyć głównie jako obiekty magazynujące wodę na potrzeby gospodarcze, przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe, przeciwdziałające erozji wodnej, mogą również mieć znaczenie krajobrazowe i rekreacyjne oraz ekologiczne.

Teren gminy Regnów, jak i całego powiatu rawskiego zaliczany jest do obszarów potencjalnego średniego zagrożenia suszą glebową (źródło: Wojewódzki Program Małej Retencji dla Województwa Łódzkiego).

Dokonując analizy stopnia potencjalnego zagrożenia powodziowego należy stwierdzić, że gmina Regnów należy do strefy niskiego potencjalnego zagrożenia powodzią. Na terenie województwa łódzkiego przyczynami powodzi mogą być wezbrania spowodowane wzrostem poziomu wód w rzekach wywołanym przez ulewne deszcze, roztopy, zatory lodowe, ale również awarie zbiorników wodnych.

Małe zbiorniki retencyjne, mimo swojej małej pojemności, w przypadku niewielkich zlewni (cząstkowe, dopływy, itp.) relatywnie pełnić mogą bardzo dużą rolę przeciwpowodziową. Na małych rzekach (zlewniach) podczas gwałtownych opadów lub roztopów następuję szybkie wezbranie, co może być bardzo groźne dla terenów intensywnie użytkowanych, zurbanizowanych, zamieszkałych przez ludzi.

„Wojewódzki Program Małej Retencji" dla województwa łódzkiego – SYNTEZA” zakłada lokalizację na terenie województwa ponad 300 wielofunkcyjnych zbiorników wodnych służących przede wszystkim dla potrzeb rolnictwa, ochrony przeciwpowodziowej, środowiska przyrodniczego i rekreacji oraz ochrony przeciwpożarowej. W Programie Małej Retencji Województwa Łódzkiego oraz w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego założono realizację zbiornika małej retencji na terenie gminy Regnów. Projektowany zbiornik opisany jest w tabeli.

## Tabela 30.

## Planowane  zbiorniki małej retencji na terenie gminy Regnów

| Nr zbiornika | Nazwa zbiornika | Powiat | Gmina | Miejscowość | Pow. zalewu [ha] | Pojemność zbiornika [tys. m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | Regnów | rawski | Regnów | Regnów | 8 | 105 |

Źródło: „Program Małej Retencji Województwa Łódzkiego - synteza"

2.3.3.3. Sieć kanalizacyjna

Na terenie gminy Regnów nie istnieje kanalizacja sanitarna. Niewielki odsetek gospodarstw domowych korzysta z oczyszczalni przydomowych;  w większości ścieki komunalne gromadzone są w szambach, które jednak często są nieszczelne.

Priorytetem gminy jest budowa  oczyszczalni przydomowych dla właścicieli indywidualnych posesji oraz jednej oczyszczalni dla potrzeb urzędu gminy, szkoły i banku. Aktualnie wykonanych jest 140 projektów oczyszczalni przydomowych. Realizacja budowy rozpocznie się w roku 2010, kiedy to wybudowanych ma być 100 oczyszczalni przydomowych. W następnym roku będzie kontynuowana budowa pozostałych i w miarę ich  przybywania , będą one stanowić podstawę gospodarki ściekowej na terenie gminy. Przewidywana ogólna ilość oczyszczalni przydomowych na terenie gminy wynosi ok. 250.

2.3.4. Główne źródła zanieczyszczeń

Do głównych źródeł zanieczyszczeń istniejących na terenie gminy Regnów należą:

- nieszczelne szamba,

- odprowadzanie ścieków komunalnych do nieczynnych studni kopanych,

- odprowadzanie ścieków do rowów przydrożnych, cieków wodnych, na pola itp.,

- stosowanie nawozów chemicznych, w miejscach gdzie wody gruntowe zalegają płytko pod powierzchnią terenu oraz gruntach o większych spadkach w kierunku cieków wodnych,

- niekorzystny wpływ ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze spływów powierzchniowych,

- odprowadzanie do wód i do ziemi ścieków z obiektów prowadzących działalność produkcyjną, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Ponadto istotnym problem stanowi duża dysproporcja pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na obszarze gminy.

Wnioski

Gmina Regnów posiada zasoby wód podziemnych dobrej jakości i wód powierzchniowych stosunkowo dobrej jakości; wielkość zasobów zaspokaja potrzeby mieszkańców. Istotnym celem w walce o dobry stan środowiska jest ochrona wód powierzchniowych oraz ochrona ilościowa i jakościowa wód podziemnych. Poważny problem stanowi brak kanalizacji w gminie.

2.4. Odpady

Obowiązek planowania gospodarki odpadami został sformułowany 
w uchwalonej przez Sejm RP ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251). Powszechna zasada gospodarowania odpadami (Rozdział 2 art. 5 Ustawy o odpadach) brzmi  „Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi”.

Zgodnie z Dyrektywą 91/156 EEC od roku 2002 w krajach Unii Europejskiej zabronione jest składowanie odpadów bez wcześniejszego ich przetworzenia. Podstawowymi kierunkami działań będą: zmniejszanie ilości odpadów do wywiezienia poprzez selektywną zbiórkę i zagospodarowanie odpadów oraz stworzenie nowoczesnych zakładów wykorzystujących i unieszkodliwiających odpady. Wizja unijnych składowisk przewiduje deponowanie odpadów wyłącznie przetworzonych, tzn. takich, w których zawartość frakcji organicznych nie przekracza 5%, a wartość opałowa nie jest wyższa niż 
6000 kJ/kg. Odpady organiczne powinny być w  całości kompostowane.

2.4.1. Odpady niebezpieczne

Przepisy prawne pozwalają wytwórcom lub odbiorcom odpadów, przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwiania, na tymczasowe ich magazynowanie na własnym terenie. Szczegółowe regulacje prawne zawierają ustawy: Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Transport tych odpadów ma być zgodny z przepisami określającymi warunki przewożenia materiałów niebezpiecznych. Ewidencja odpadów powinna być prowadzona w oparciu o rozporządzenie MOŚ i ZNiL w sprawie wzorów dokumentów na potrzeby ewidencji odpadów oraz służących do przekazania informacji o rodzaju i ilości odpadów, a także czasie ich składowania.

Podstawowym źródłem powstawania odpadów niebezpiecznych jest działalność przemysłowa i usługowa. Odpady niebezpieczne powstają również w gospodarstwach domowych, służbie zdrowia i szkolnictwie. Do odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych zalicza się:

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

- baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;

- detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

- środki ochrony roślin (np. insektycydy, pestycydy, herbicydy);

- kwasy i alkalia;

- rozpuszczalniki;

- odczynniki fotograficzne;

- leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

- urządzenia zawierające freony;

- oleje i tłuszcze inne niż jadalne;

- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Na terenie gminy Regnów nie funkcjonuje dotychczas odrębny system selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych.

Nie funkcjonuje system zbiórki olejów ze źródeł rozproszonych, brak również stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

W gminie nie ma zorganizowanego gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych GPZON.

Na terenie gminy nie jest prowadzona zbiórka selektywna odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (np. przeterminowane leki, farby, lakiery, zużyte baterie, świetlówki). Dotychczas zbiórka odpadów niebezpiecznych takich jak zużyte akumulatory, świetlówki, baterie  polegała na zwrocie do sklepów przy zakupie nowych artykułów.

Na obszarze gminy nie ma zlokalizowanych czynnych składowisk odpadów niebezpiecznych, jak również nie są zlokalizowane żadne składowiska odpadów przemysłowych.

W gminie  została przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest lecz nie opracowano programu usuwania wyrobów zawierających azbest. W miejscowości  Regnów  wodociąg na odcinku 1600 m zbudowany jest z rur z dodatkiem azbestu. Na terenie gminy Regnów azbest występuje w płytach eternitowych stosowanych do pokryć dachowych. Ogólna ilość płyt azbestowo-cementowych szacowana jest na 2510 Mg.

Odpady medyczne

Głównym wytwórcą odpadów medycznych w gminie Regnów jest Ośrodek Zdrowia SPZOZ w Regnowie i gabinet stomatologiczny a także punkt apteczny.

Na terenie gminy nie ma punktów umożliwiających neutralizację odpadów medycznych. Odpady tego typu powstające w placówkach służby zdrowia segregowane są u „źródła” ich powstawania, a następnie odbierane są przez wyspecjalizowane służby i wywożone do spalarni zlokalizowanych poza granicami gminy.

Odpady weterynaryjne powstają w wyniku badania, leczenia i świadczenia usług weterynaryjnych. W gminie Regnów nie działa zbiórka odpadów weterynaryjnych. Podobnie, jak w przypadku odpadów medycznych, powstające na terenie poszczególnych gmin odpady weterynaryjne segregowane są u „źródła” ich powstawania, a następnie przekazywane są uprawnionym firmom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, w celu unieszkodliwiania.

2.4.2. Odpady z sektora gospodarczego

Gmina Regnów jest gminą typowo rolniczą, o bardzo małym uprzemysłowieniu, głównie w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego.

Głównymi formami gospodarowania na terenie gminy są rolnictwo oraz działalność handlowo-usługowa. Według danych GUS na dzień 31.12.2007 r. na terenie gminy zarejestrowanych był 100 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Najwięcej jednostek gospodarczych na terenie gminy prowadzi usługi w zakresie handlu oraz usług budowlanych. Pokaźną liczbę stanowią także placówki handlu detalicznego.

Skład i struktura unieszkodliwianych odpadów innych niż komunalne wytworzonych na terenie gminy odpowiada w znacznym stopniu profilowi produkcji jednostek gospodarczych z tego terenu.

Na terenie gminy nie ma składowiska odpadów przemysłowych. Wytwórcy tych odpadów organizują ich wywóz we własnym zakresie.

2.4.3. Odpady komunalne

Źródłami powstawania odpadów komunalnych na terenie gminy Regnów są przede wszystkim:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury, tj. handel, usługi, zakłady rzemieślnicze, szkolnictwo i inne.

W gminie Regnów zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych objętych jest 72% mieszkańców (stan na koniec 2007 r.). Podstawowym procesem unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy jest ich składowanie na składowiskach odpadów.

Na terenie gminy nie ma składowiska odpadów komunalnych.

Zbiórka i transport odpadów komunalnych realizowana jest w sposób zorganizowany przez wyspecjalizowane firmy.  Zgromadzone przez mieszkańców odpady są odbierane przez firmę  Veolia Usługi dla Środowiska SA z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 232A, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 87/89 i wywożone na składowisko w Pukininie (gm. Rawa Mazowiecka).

Na terenie gminy Regnów prowadzona jest selektywna zbiórka  odpadów komunalnych -  w systemie workowym prowadzona jest segregacja: szkła, makulatury i  plastiku. Segregację odpadów prowadzi 70 % mieszkańców gminy; mieszkańcy prowadzący zbiórkę selektywną zostali wyposażeni w kolorowe worki do segregacji odpadów.

Tabela 31.

Masa odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Regnów 
i zdeponowanych na składowiskach w l. 2005 - 2007

| Zmieszane odpady komunalne zebrane i zdeponowane na składowiskach |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | j.m. | 2005 | 2006 | 2007 |
| Ogółem | Mg | 92,4 | 108 | 276,43 |

*wg inf. ze sprawozdań gminnych – Urząd Gminy w Regnowie

Wnioski

Gmina Regnów nie posiada na swym obszarze składowisk odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych. Odpady komunalne gromadzone są na składowiskach zlokalizowanych poza granicami gminy, co nie stwarza zagrożenia dla środowiska w gminie. Każdy z wytwórców odpadów niebezpiecznych bądź przemysłowych organizuje ich wywóz we własnym zakresie.

Priorytetem w zakresie zbiórki odpadów pozostaje nadal:

- objęcie zorganizowanym wywozem odpadów wszystkich mieszkańców gminy;

- objęcie selektywną zbiórką odpadów komunalnych 100% mieszkańców gminy;

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i  budowlanych;

Pozostałe działania, korzystne z punktu widzenie stanu czystości środowiska oraz podniesienia atrakcyjności gminy to: podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz zapobieganie powstawaniu dzikich wysypisk.

2.5. Gleby

Na stan gleb ma wpływ wiele czynników m.in.: procesy erozyjne, emisja gazów i pyłów, prowadzona gospodarka rolna (nawożenie, stosowanie środków ochrony roślin). Duże znaczenie ma również świadomość ekologiczna użytkowników gruntów. W tabeli nr 32 przedstawiono użytkowanie gruntów rolnych na obszarze gminy Regnów (dane wg GUS).

Tabela 32.

Użytkowanie gruntów rolnych  w gminie Regnów w 2005 r.

| Użytki rolne[ ha] |  |  |  |  | Lasy i grunty leśne | Pozostałe grunty i nieużytki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| razem | W tym |  |  |  |  |  |
|  | grunty orne | sady | łąki | pastwiska |  |  |
| 4001 | 3208 | 480 | 260 | 53 | 304 | 253 |

* Danych Urzędu Statystycznego w Łodzi – Bank Danych Regionalnych

Strukturę użytków rolnych na obszarze gminy Regnów ilustruje wykres.

Wg danych GUS – Bank Danych Regionalnych : dane roczne za 2005 r.

Na terenie gminy Regnów w strukturze użytków rolnych dominują grunty orne, które stanowią 81% użytków rolnych;  sady  - 12%;  łąki zajmują 6% ogółu
użytków rolnych w gminie, a pastwiska 1%.

2.5.1.Typy gleb

Na rodzaj gleb ma wpływ rodzaj skał macierzystych. Na obszarze gminy Regnów występują gleby wytworzone w stropie glin zwałowych oraz utworów peryglacjalnych – piasków gliniastych, pyłów i piasków pylastych. Są to gleby określone jako brunatne (właściwe i wyługowane) a także gleby przemyte (pseudo-bielicowe). W miejscach występowania piasków wodnolodowcowych występują gleby bielicowe na piaskach.

W dolinie rzeki Rylki i kanału Ossowice – Regnów występują mady oraz gleby mułowe i torfowe, użytkowane jako łąki i pastwiska.

Gmina Regnów charakteryzuje się stosunkowo korzystnymi warunkami do produkcji rolnej. Udział gleb dobrej jakości obejmujących III i IV klasę bonitacyjną wynosi blisko 60% ogółu gleb użytkowanych rolniczo, natomiast gleby klas V i VI zajmują ok. 40% powierzchni użytków rolnych.

Udział gleb poszczególnych klas bonitacji w gminie przedstawia tabela 33.

Tabela 33.

Gleby poszczególnych klas bonitacyjnych w gminie Regnów

| Gmina Regnów | Użytki rolne (ha) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grunty orne |  |  |  |  |  |  |  | Łąki i pastwiska |  |  |  |
|  | II | IIIa | IIIb | IVa | IVb | V | VI | VIz | II | IV | V | VI |
|  |  | 24 | 514 | 858 | 806 | 1228 | 387 |  |  | 155 | 105 | 25 |

Dane Urzędu Gminy (wg stanu na  2007 r.)

Biorąc pod uwagę wartość bonitacyjną gleb, na obszarze gminy Regnów ich rozmieszczenie przedstawia się następująco:

- obszary z przewagą gleb IIIa, IIIb i IV – występują na większych powierzchniach we wschodniej  części gminy, w rejonie wsi Annosław, Sławków, Nowy Regnów i Rylsk Duży, oraz lokalnie w innych rejonach.

- gleby słabszych klas bonitacyjnych dominują w rejonie wsi Podskarbice Królewskie, Podskarbice Szlacheckie i Kazimierzów.

- gleby najsłabszych klas bonitacyjnych występują w północno-zachodniej części gminy.

Miarą przydatności gleb do produkcji rolnej są kompleksy glebowo-rolnicze. Obejmują one różne zespoły gleb, które wykazują zbliżone właściwości i mogą być podobnie użytkowane. Na obszarze gminy Regnów przeważają kompleksy przydatności rolniczej: pszenny dobry, żytni bardzo dobry i żytni dobry, występuje również kompleks żytnim słabym.

Podstawowym kierunkiem w produkcji rolnej jest uprawa zbóż (przede wszystkim żyta) i ziemniaków. W produkcji zwierzęcej głównym kierunkiem jest chów trzody chlewnej, bydła  i drobiu.

2.5.2. Odczyn gleb

Jednym z objawów degradacji rolniczej gleb jest ich zakwaszenie. Przy dość intensywnym użytkowaniu rolniczym gleby na terenie gminy wykazują obecnie znaczny stopień zakwaszenia (pH poniżej 5,5). Gleby użytkowane rolniczo w gminie są kwaśne lub bardzo kwaśne i wymagają wapnowania na około 70% powierzchni użytków rolnych.

Poza tym część gruntów na piaskach słabogliniastych jest przesuszonych, produkcja zależy tam od ilości opadów atmosferycznych. Mało urodzajne 
i przesuszone gleby lekkie nadają się w znacznej części pod zalesienia.

Wnioski

Monitoring gleb realizowany jest w celu obserwowania zmian jakości gleb pod wpływem czynników antropopresji. W ramach monitoringu regionalnego WIOŚ prowadzi własne badania gleb położonych na wybranych obszarach o potencjalnym zagrożeniu zanieczyszczeniem. Celem badań jest dokumentowanie zmian zachodzących w glebach, sygnalizowanie zagrożeń i umożliwienie wczesnego podejmowania działań ochronnych.

Przeprowadzony w województwie łódzkim w 2006 r. monitoring środowiska wokół obiektów komunalnych (składowisk odpadów, mogilników), pozwalał na określenie stanu czystości następujących komponentów środowiska:

- wody podziemne - wskaźniki fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne

- wody powierzchniowe- wskaźniki fizyczno-chemiczne i bakteriologiczne

- powietrze - imisja zanieczyszczeń mikrobiologicznych, zapach

- gleba - zawartość metali ciężkich, pestycydy.

Przy ocenie stopnia zanieczyszczenia gleb zastosowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. W powyższym rozporządzeniu określone zostały trzy grupy gruntów, dla których obowiązują różne wartości dopuszczalne zanieczyszczeń:

- grunty grupy A – obszary poddane ochronie na podstawie przepisów Prawa Wodnego i o ochronie przyrody;

- grunty grupy B – użytki rolne z wyłączeniem gruntów pod stawami i pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, grunty zabudowane 
i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, komunikacyjnych 
i użytków kopalnych;

- grunty grupy C – tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne.

Najostrzejsze normy obowiązują na gruntach grupy A, najłagodniejsze na gruntach grupy C. Próby gleb zostały pobrane z interwału głębokości 0 – 0,30 cm.

Na terenie gminy Regnów nie prowadzono badań gleb.

W 2006 r. na terenie powiatu rawskiego, w ramach monitoringu lokalnego, zostały pobrane do badań (przez Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. w Gliwicach) próby gleby w pięciu punktach zlokalizowanych w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Pukininie.

Wyniki badania gleby wykazały, że próby spełniają standardy jakości dla gruntów w obszarze grupy B, o czym zadecydowało podwyższone stężenie kadmu we wszystkich próbach oraz chromu Cr w próbce G–1.

  - Surowce mineralne

Gmina Regnów jest uboga w surowce mineralne. Na terenie gminy nie występują udokumentowane złoża kopalin.

  - 2.7. Energia odnawialna

Zapotrzebowanie na energię wciąż wzrasta we wszystkich krajach świata.  Perspektywa wyczerpania się zapasów paliw kopalnych a także podejmowane działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka przyczyniły się do wzrostu zainteresowania odnawialnymi źródłami energii, czego efektem jest duży wzrost ich stosowania.

Odnawialne źródła energii są to źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię występującą w rozmaitych postaciach, w szczególności promieniowana słonecznego, wiatru, wody, a także biomasy i ciepła wnętrza Ziemi. Obecny poziom cywilizacji technicznej stwarza możliwość uznania za odnawialne źródło energii również części odpadów komunalnych i przemysłowych, która nadaje się do energetycznego przetworzenia.

Źródła energii odnawialnej są praktycznie niewyczerpalne, gdyż ich zasoby uzupełniane są nieustannie w procesach naturalnych. Ich dostępność nie jest jednakowa w skali globalnej, ale występują niemal wszędzie. Najłatwiej dostępne są zasoby energii promieniowania słonecznego i biomasy, natomiast dostępność energii geotermalnej, wiatru czy wody jest ograniczona. Dużą zaletą źródeł odnawialnych jest również ich minimalny wpływ na środowisko naturalne.

Odnawialne źródła energii mogą stanowić istotny udział w bilansie energetycznym poszczególnych gmin, czy nawet województw naszego kraju. Mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu, przede wszystkim zaś  do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Potencjalnie największym odbiorcą energii ze źródeł odnawialnych może być rolnictwo, jak również mieszkalnictwo i komunikacja. Szczególnie dla regionów dotkniętych bezrobociem, odnawialne źródła energii stwarzają nowe możliwości w zakresie powstawania nowych miejsc pracy. Natomiast tereny rolnicze, które z uwagi na silne zanieczyszczenie gleb nie nadają się do uprawy roślin jadalnych, mogą być wykorzystane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji biopaliw.

Polityka energetyczna Polski do 2025 roku to dokument, który zawiera pakiet działań, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności gospodarki, jej efektywności energetycznej oraz ochrony środowiska. Dokument ten został zatwierdzony 22.12.2006 r. przez Radę Ministrów.

Wśród celów strategicznych polityki państwa jest wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii i uzyskanie 7,5% udziału energii, pochodzącej z tych źródeł, w bilansie energii pierwotnej do roku 2010 oraz 14% do roku 2020.

Energia słoneczna

Podstawowym źródłem energii dla Ziemi jest Słońce. Ze wszystkich źródeł energii, energia słoneczna jest najbezpieczniejsza. Można ją wykorzystywać dla celów ogrzewania budynków oraz podgrzewania wody, jednak energetyka słoneczna jest praktycznie najmniej wykorzystywaną formą energii w Polsce. Praktyczną możliwość wykorzystania tego rodzaju energii ograniczają warunki klimatyczne oraz wciąż jeszcze wysokie nakłady inwestycyjne, związane z zainstalowaniem odbiorników o bardzo dużych powierzchniach.

Na terenie gminy nie ma instalacji wykorzystujących ten rodzaj energii.

Energia wodna

Energetyka wodna ma 20% udział w światowej produkcji energii elektrycznej. W Polsce natomiast udział energetyki wodnej w krajowej produkcji energii elektrycznej wynosi obecnie około 1,1%. Energetyka wodna ma bez wątpienia w naszym kraju największe tradycje.

Energię wód powierzchniowych wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej w położonych na rzekach lub jeziorach elektrowniach wodnych. Energia elektryczna pozyskiwana z elektrowni wodnych, pomimo niewielkiego jeszcze udziału w ogólnej jej produkcji, ma już wymierne korzyści dla ochrony środowiska.

Na terenie gminy nie ma działających elektrowni wodnych.

Energia wiatru

Średnie roczne prędkości powyżej 4 m/s, co uważane jest za wartość minimalną do efektywnej konwersji energii wiatrowej, występują na wysokości 25 i więcej metrów na 2/3 powierzchni naszego kraju. Uważa się, że na 1/3 powierzchni Polski istnieją odpowiednie warunki do rozwoju energetyki wiatrowej. Jak wynika z opracowań Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znaczna część Polski posiada wystarczające warunki do wykorzystania energii wiatru do produkcji energii elektrycznej i do napędu urządzeń technologicznych.

Wiatr jest czystym źródłem energii, nie emitującym żadnych zanieczyszczeń. 
W korzystnych warunkach wiatrowych cena jednostkowa energii pochodzącej 
z tego źródła może być i często jest niższa od ceny energii z konwencjonalnych elektrowni cieplnych. Postępujący rozwój technologii elektrowni wiatrowych powoduje dalszy spadek kosztów energii i czyni sektor energetyki wiatrowej jeszcze bardziej atrakcyjnym dla inwestorów.

Na terenie gminy Regnów energia wiatru dotychczas nie jest wykorzystywana.

Biomasa

Do celów energetycznych można również wykorzystywać biomasę.  Biomasa to głównie pozostałości i odpady. Różne rodzaje biomasy mają różne właściwości. Na cele energetyczne wykorzystuje się drewno i odpady z przerobu drewna, rośliny pochodzące z upraw energetycznych, produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa, niektóre odpady komunalne i przemysłowe.

Biomasa występuje w różnych stanach skupienia: stalej, gazowej i ciekłej.

Przy oczyszczalniach ścieków i na składowiskach odpadów, tam gdzie rozkładają się odpady organiczne występuje biogaz będący mieszaniną głównie metanu i dwutlenku węgla. Biogaz powstaje podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych. Można go wykorzystywać na różne sposoby, m. in. do produkcji:

- energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach,

- energii cieplnej w przystosowanych kotłach,

- energii elektrycznej i cieplnej w układach skojarzonych.

Biomasa jest paliwem nieszkodliwym dla środowiska: ilość dwutlenku węgla emitowana do atmosfery podczas jego spalania równoważona jest ilością CO2 pochłanianego przez rośliny, które odtwarzają biomasę w procesie fotosyntezy. Ogrzewanie biomasą jest opłacalne - ceny biomasy są konkurencyjne na rynku paliw. Koszty ogrzewania takim paliwem są obecnie niższe od kosztów ogrzewania olejem opałowym. Ponadto wykorzystanie biomasy pozwala zagospodarować nieużytki i spożytkować odpady.

Na terenie gminy Regnów nie jest pozyskiwana energia, której źródłem jest biomasa.

Energia geotermalna

Energia geotermalna jest to naturalne ciepło Ziemi nagromadzone w skałach oraz w wodach wypełniających pory i szczeliny w skałach. W skorupie ziemskiej występuje kilka rodzajów energii geotermalnej. Jest to energia magmy i energia geociśnień, energia gorących suchych skał i energia geotermalna nagromadzona w wodach podziemnych. Temperatury tych wód wynoszą od kilkudziesięciu do ponad 90°C, a w skrajnych przypadkach osiągają sto kilkadziesiąt stopni.

Podstawowymi cechami zasobów geotermalnych decydującymi o atrakcyjności ich wykorzystania w kraju są: odnawialność, niezależność od zmiennych warunków klimatycznych i pogodowych, możliwość budowy instalacji osiągających znaczne moce cieplne (do kilkudziesięciu MWt z jednego otworu).

Należy podkreślić, że wykorzystanie energetyczne wód geotermalnych wiąże się z przeprowadzeniem badań geologicznych i wykonaniem odwiertu, co niesie ze sobą konieczność poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych. To stanowi poważną barierę w wykorzystywaniu energii geotermalnej. Przedsięwzięcie takie jest opłacalne, gdy wody geotermalne stosuje się do różnych celów równocześnie jak np. produkcja energii elektrycznej, balneologia i lecznictwo oraz rekreacja.

Na terenie gminy Regnów nie występują udokumentowane zasoby złóż wód termalnych nadających się do wykorzystania jako nośnik energii dla celów energetyki cieplnej.

Wśród barier ograniczających wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii występują duże koszty inwestycyjne, trudności w pełnym zabezpieczeniu potrzeb energetycznych z uwagi na małą wydajność a także brak gwarancji stabilnego poziomu produkcji energii, co zmusza często do współdziałania z systemami konwencjonalnymi.

2.8. Przyroda

2.8.1.Analiza stanu obecnego

Na terenie gminy Regnów nie występują obszary prawnie chronione, takie jak  rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu czy użytki ekologiczne lub zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Niewątpliwie najcenniejszymi obszarami gminy, z punktu widzenia ochrony krajobrazu przyrodniczego, są obszary dolin rzecznych oraz zwarty kompleks lasów Rylsku Małym, wchodzący w skład dużego kompleksu leśnego w Zuskach (gm. Cielądz).

Naturalne ekosystemy występują jedynie wyspowo i na niewielkich powierzchniach, ich wartość na tle terenów otaczających, jest godna ochrony 
np. tereny o siedlisku zbliżonym do bagiennego pomiędzy Wólką Strońską 
i Rylskiem Małym oraz w Poskarbicach Królewskich.

W strefie przybrzeżnej cieków występują zadrzewienia olszowe, które miejscami przechodzą w większe skupiska leśne (lasu łęgowego). Doliny rzek użytkowane są niemal w całości rolniczo; naturalne lub raczej półnaturalne zbiorowiska roślinności spotkać można jedynie w wąskiej strefie przybrzeżnej.

Szczególnymi miejscami nagromadzenia roślinności o dużych wartościach przyrodniczych (także kulturowych i historycznych) są parki podworskie w Rylsku i Rylsku Dużym.

Szczególnie cenny jest drzewostan w parku w Rylsku – spośród rosnących tam drzew sześć stanowi  pomniki przyrody: cztery wiązy szypułkowe o obwodach od 390 do 480cm oraz dwie lipy drobnolistne o obwodach 325 i 340cm.

2.8.2. Stan zasobów leśnych

Gmina Regnów jest obszarem o bardzo niskiej lesistości (7,9% - wg stanu na koniec 2007 r.) i  o dużym rozdrobnieniu istniejących kompleksów leśnych.

Znaczącymi kompleksami leśnymi na obszarze gminy są skupiska lasów w administracji PKL w Rylsku Małym i prywatne w Annosławiu. Pozostałe użytki leśne tworzą mozaikę użytków śródpolnych o bardzo nieregularnej linii polno-leśnej. Przeważają lasy sosnowe o siedlisku boru suchego, częściowo świeżego i drzewostanie w wieku do 40 lat. Pod względem własności 72,5% stanowią lasy prywatne.

Na terenie gminy występują zjawiska stepowienia i przestrzennie zróżnicowanego deficytu wody. Kompleksy leśne są w znacznym stopniu rozdrobnione (presja rolnictwa) przy jednocześnie dość wysokim procencie użytków rolnych słabych klas bonitacji (V, VI) niższe niż przeciętne dla regionu. Wartości bonitacyjne gleb na terenie gminy stwarzają znaczne możliwości dalszych zalesień. Rozwój zalesień zależy od faktycznej podaży gruntów do zalesień i powstawania uwarunkowań ekonomicznych sprzyjających zalesieniu.

W latach 1996-1998 prowadzone zalesienia w ramach „Programu Zwiększania Lesistości Województwa Skierniewickiego” stanowiły I etap realizacji Krajowego Programu Zwiększania Lesistości. Wskazane jest kontynuowanie akcji zalesiania gruntów słabych klas bonitacyjnych na terenie gminy, czemu towarzyszyć będzie:

- poprawa warunków hydrologicznych gleb,

- zapobieganie stepowieniu krajobrazu,

- zwiększenie bioróżnorodności krajobrazu,

- wiązanie dwutlenku węgla i gazów przemysłowych z powietrza,

- ograniczenie rozdrobnienia kompleksów leśnych.

Wnioski

Na terenie gminy Regnów nie występują obszary prawnie chronione, takie jak  rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu czy użytki ekologiczne lub zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Realizacja strategicznych planów rozwoju gminy musi uwzględniać uwarunkowania środowiskowe.

W gminie Regnów  stopień lesistości jest niski. Lasy chronią gleby przed zmywaniem i wyjałowieniem przez wody opadowe,  regulują stosunki wodne w zakresie retencjonowani wód podziemnych i powierzchniowych a także zmniejszają ich spływ powierzchniowy. Stwarzają również korzystne warunki rekreacyjne i topoklimatyczne.

2.9. Pola elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne (tzw. niejonizujące) uważa się obecnie za jedno z poważniejszych zanieczyszczeń środowiska. Promieniowanie to powstaje w wyniku działania zespołów sieci i urządzeń elektrycznych 
w pracy, w domu, urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych 
i zabiegów fizykochemicznych, stacji nadawczych, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.

Obiektami, które mogą wywołać promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące  w środowisku są:

- elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia,

- stacje radiowe i telewizyjne,

- łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa,

- stacje radiolokacji i radionawigacji,

- stacje transformatorowe,

- sprzęt gospodarstwa domowego i powszechnego u żytku zasilany prądem zmiennym 50Hz

Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego na terenie gminy Regnów jest terenowa sieć elektroenergetyczna, na którą składają się linie napowietrzne wysokiego napięcia oraz linie średniego napięcia.

Na obszarze gminy usytuowane są również punktowe źródła promieniowania elektromagnetycznego - stacje bazowe telefonii komórkowej różnych operatorów.  Uciążliwość masztów telefonii komórkowej oraz linii wysokiego napięcia mieści się w ich strefach ochronnych.

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (art. 123, ust. 1). Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi również, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych (art. 124 POŚ).

W 2006 r. WIOŚ w Łodzi przeprowadził pomiary natężenia PEM na terenie województwa łódzkiego w 21 punktach monitoringowych. Przy wyznaczaniu punktów pomiarowych brano pod uwagę przede wszystkim rozmieszczenie podstawowych źródeł PEM oraz gęstość zaludnienia poszczególnych obszarów. Na terenie powiatu rawskiego nie były wyznaczone punkty pomiarowe.

Po przeprowadzeniu serii pomiarów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości natężenia PEM w żadnym z punktów.

Powyższe wyniki pomiarów pokazują, że wartości natężenia PEM 
w województwie łódzkim utrzymują się na stosunkowo niskich poziomach. Przyjmuje się, że na obszarze gminy Regnów poziom natężenia PEM jest niski.

2.10.  Możliwości wystąpienia poważnych awarii

Zagrożenia dla środowiska naturalnego mogą stanowić również awarie lub katastrofy. Potencjalne zagrożenie stwarzają:

- transport drogowy materiałów niebezpiecznych,

- prowadzenie działalności przemysłowej z użyciem substancji niebezpiecznych,

- firmy zajmujące się przerobem, magazynowaniem i dystrybucją paliw.

Poważne awarie przemysłowe

Na obszarze gminy Regnów nie ma zakładów przemysłowych, których działalność powodowałaby zwiększone ryzyko (ZZR), na terenie którego składowane są substancje niebezpieczne, co może grozić wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej.

Potencjalnym źródłem zagrożeń dla środowiska przyrodniczego mogą być  stacje paliw rozprowadzające materiały pędne dla potrzeb motoryzacji takie jak etyliny, oleje napędowe i gazy płynne, co także stwarza ryzyko awarii mogących mieć istotne znaczenie dla środowiska.

Transport materiałów niebezpiecznych

Istotnym źródłem zagrożenia poważnymi awariami jest także transport (drogowy i kolejowy) niebezpiecznych ładunków. Przez teren gminy  przebiegają trasy przewozów kołowych oraz linia kolejowa Centralnej Magistrali Kolejowej.

Koleją transportowane są niebezpieczne substancje takie jak chlor, amoniak 
i inne, a drogami przewożone są produkty przetwórstwa ropy naftowej.

Dla zwiększenia nadzoru przestrzegania przepisów w zakresie drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych prowadzone są akcje kontroli tych przewozów koordynowane przez policję, przy udziale Państwowej Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Inspekcji Ochrony Środowiska.

Zagrożenia naturalne

Duży wpływ na stan środowiska i możliwości jego ochrony, oprócz czynników antropogenicznych, mają także zagrożenia naturalne. Ich skala, a także ryzyko i skutki ich wystąpienia uzależnione są w dużej mierze od naturalnych uwarunkowań regionu wynikających głównie z ukształtowania terenu i budowy geologicznej oraz warunków występowania wód podziemnych i wód powierzchniowych, a także szaty roślinnej. Warunki naturalne mogą być sztucznie przekształcane pod kątem zapewnienia ochrony przed takimi zagrożeniami.

Powodzie

Analizując stopień potencjalnego zagrożenia powodziowego należy stwierdzić, że gmina Regnów należy do strefy niskiego potencjalnego zagrożenia powodzią Na terenie gminy mogą wystąpić lokalne podtopienia spowodowane wzrostem poziomu wód w rzekach wywołanym przez ulewne deszcze, roztopy czy zatory lodowe.

### III. CELE I ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY    
    ŚRODOWISKA W GMINIE REGNÓW

3.1. Cele polityki ekologicznej państwa

Głównymi celami realizacyjnymi „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010  z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014” są:

- Wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska.

- Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody.

- Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii.

- Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkańców Polski.

- Ochrona klimatu.

3.2. Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej

Nadrzędnym celem Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015 jest cel przyjęty 
w „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2020”.

Sformułowany  on jest następująco:

Poprawa warunków życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości środowiska, likwidację zaniedbań w jego ochronie i racjonalne gospodarowanie jego zasobami”.

Program wskazuje cele, priorytety ekologiczne, działania oraz zadania, które mogą być realizowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego, samorządy lokalne, podmioty prawne.

Cel podstawowy to: OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA

Priorytet I

Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych wraz z poprawą ich jakości oraz ochrona przed powodzią.

Priorytet II

Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją.

Priorytet III

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz wzrost lesistości.

Priorytet IV

Racjonalna gospodarka odpadami.

Priorytet V

Poprawa jakości powietrza.

Cel uzupełniający I: PRZECIWDZIAŁANIE POZOSTAŁYM ZAGROŻENIOM POCHODZENIA ANTROPOGENICZNEGO

Priorytet VI

Redukcja emisji ponadnormatywnego hałasu.

Priorytet VII

Ograniczenie możliwości wystąpienia poważnych awarii.

Priorytet VIII

Utrzymanie obowiązujących standardów w zakresie promieniowania elektromagnetycznego.

Priorytet IX

Racjonalizacja wykorzystania materiałów i surowców.

Cel uzupełniający II: PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA

Priorytet X

Kształtowanie postaw ekologicznych.

W Programie wskazano kierunki działań podporządkowane  wyznaczonym celom  i priorytetom.

Główne kierunki działań zmierzające do realizacji założonych celów:

- Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i zapewnienie dobrej jakości wody pitnej;

- Ochrona przed zanieczyszczeniami ze źródeł punktowych i obszarowych;

- Ochrona przed powodzią i skutkami suszy;

- Ochrona gleb użytkowanych rolniczo przed degradacją;

- Rekultywacja terenów zdegradowanych;

- Ochrona różnorodności biologicznej;

- Ochrona i zwiększanie zasobów leśnych;

- Objęcie ochroną prawną obszarów i obiektów o największych walorach przyrodniczych;

- Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów;

- Eliminowanie uciążliwości związanych z niewłaściwym postępowaniem 
z odpadami;

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych 
i powierzchniowych;

- Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

- Zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego w przemyśle i gospodarce komunalnej;

- Ochrona przed hałasem komunikacyjnym;

- Ograniczenie skutków awarii przemysłowych i chemicznych;

- Zapobieganie i ograniczenie skutków awarii związanych z przewozem materiałów niebezpiecznych szlakami;

- Zachowanie stref bezpieczeństwa przy lokalizacji obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne;

- Zmniejszenie materiałochłonności produkcji;

- Racjonalna eksploatacja kopalin;

- Edukacja ekologiczna;

- Upowszechnianie informacji o środowisku.

3.3. Cele polityki ekologicznej dla powiatu rawskiego

Ustalenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2008-2011 (projekt) są spójne z polityką ekologiczną państwa i województwa łódzkiego. Wyznaczone priorytetowe cele w zakresie ochrony środowiska dla powiatu rawskiego są podporządkowane dwóm nadrzędnym celom, które mówią o racjonalnym użytkowaniu zasobów naturalnych oraz poprawie jakości środowiska.

W Programie określone zostały następujące cele ogólne oraz czele szczegółowe:

Cel 1: Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych wraz z 
              poprawą ich jakości

Cele szczegółowe i kierunki działań:

- Likwidacja strat wody w sieciach przesyłowych poprzez rozbudowę 
i modernizację sieci wodociągowych,

- Budowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz wyrównywanie dysproporcji między długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- Rozwiązywanie problemu gospodarki ściekowej na obszarach zabudowy rozproszonej,

- Ograniczanie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze spływu wód deszczowych,

- Poprawa zaopatrzenia w wodę do picia i jej jakości,

- Modernizacja i budowa oczyszczalni ścieków.

Cel 2: Zmniejszenie energochłonności gospodarki i wykorzystywanie 
                odnawialnych źródeł energii.

Cele szczegółowe i kierunki działań:

- Racjonalizacja wykorzystania energii,

- Wspieranie przedsięwzięć polegających na korzystaniu z odnawialnych źródeł energii

Cel 3: Ochrona powierzchni ziemi i racjonalna gospodarka odpadami

Cel 4: Ochrona powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie hałasowi

Cel szczegółowy i kierunki działań

- Poprawa stanu technicznego dróg i pojazdów oraz działania polegające na ograniczaniu uciążliwości hałasu komunikacyjnego

Cel 5: Ochrona przyrody i krajobrazu

Cele szczegółowe i kierunki działań:

- Ochrona i zwiększanie zasobów leśnych

- Rozwój bazy turystycznej pozwalający na pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych Powiatu

- Działania zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu Powiatu Rawskiego

Cel 6: Edukacja ekologiczna

Cele szczegółowe i kierunki działań:

- Kształtowanie postaw ekologicznych

- Zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o środowisku

3.4. Analiza SWOT dla środowiska w gminie Regnów

W ramach prac nad Programem, po dokonaniu uaktualnionej diagnozy stanu środowiska, sporządzono analizę SWOT w sferze ekologicznej dla gminy Regnów.

Mocne strony:

| L.p. | TEMAT |
| --- | --- |
| 1 | Dobre położenie geograficzne gminy |
| 2 | Czyste środowisko naturalne |
| 4 | Dobre uzbrojenie energetyczne |
| 5 | Wysoki poziom zwodociągowania gminy |
| 6 | Inwestycje proekologiczne przeprowadzone przez gminę od 2004 roku |
| 7 | Brak przemysłu uciążliwego dla środowiska |
| 8 | Korzystne warunki przyrodnicze sprzyjające rozwojowi rolnictwa ekologicznego oraz rozwojowi agroturystyki i wypoczynku |

Słabe strony:

| L.p. | TEMAT |
| --- | --- |
| 1 | Brak kanalizacji w gminie |
| 2 | Brak gazyfikacji gminy |
| 3 | Niewystarczająca organizacja w zakresie gospodarowania odpadami – niski poziom segregacji odpadów |
| 4 | Brak środków na inwestycje ekologiczne |
| 5 | Niski poziom świadomości proekologicznej i niska kultura w zakresie ochrony środowiska: - zaśmiecone lasy, - wypalanie traw, - spalanie odpadów w gospodarstwach domowych, - zaśmiecanie terenów opakowaniami po środkach ochrony roślin |
|  | Niedostateczny stan dróg oraz infrastruktury drogowej. |
| 6 | Niedostateczne wykorzystanie potencjalnych możliwości w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki |
| 7 | Postępujący proces migracji ludności |

Zagrożenia:

| L.p. | TEMAT |
| --- | --- |
| 1 | Niska świadomość ekologiczna i niedostateczna edukacja w tym zakresie |
| 2 | Niewystarczające środki finansowe przeznaczone na ochronę środowiska |
| 3 | Zawiłe procedury w pozyskiwaniu środków pomocowych na ochronę środowiska |
| 4 | Odpływ wykształconej młodzieży |

Szanse:

| L.p. | TEMAT |
| --- | --- |
| 1 | Rozwój infrastruktury technicznej |
| 2 | Kompleksowa kanalizacja i gazyfikacja gminy |
| 3 | Rozwój infrastruktury turystycznej |
| 4 | Zalesianie gruntów rolnych w niższych klasach bonitacyjnych oraz wykorzystanie już istniejących zasobów leśnych |
| 5 | Intensywna propaganda proekologiczna |
| 6 | Szeroka reklama i promocja gminy, jej zasobów naturalnych przy jednoczesnym wykorzystaniu środków pomocowych (posiadając własne zabezpieczenie finansowe) |
| 7 | Rozwój agroturystyki i gospodarstw ekologicznych |
| 8 | Rozwój małej przedsiębiorczości |

Główne kierunki działań  Gminy Regnów w zakresie ochrony środowiska wynikające z aktualizacji diagnozy stanu środowiska:

- ochrona przyrody

- ochrona istniejących obszarów leśnych i zalesienia nieużytków, racjonalna gospodarka leśna

- kontrola prawidłowej gospodarki leśnej (likwidacja nielegalnej wycinki drzewostanu),

- likwidacja dzikich wysypisk

- edukacja ekologiczna (wyeliminowanie wypalania traw)

- wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla rozwoju agroturystyki

- ochrona powietrza

  - modernizacja kotłowni z tradycyjnych na ekologiczne (olejowe, gazowe i in.)

  - edukacja ekologiczna (wyeliminowanie spalania odpadów komunalnych 
w gospodarstwach domowych)

  - popularyzacja termomodernizacji budynków i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

  - gazyfikacja gminy

- ochrona wód

  - rozbudowa systemu kanalizacji i oczyszczania ścieków

  - poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez propagowanie i wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

  - kontrola procesu wywożenia nieczystości z szamb

  - budowa retencyjnych zbiorników wodnych

  - zagospodarowanie terenów wokół cieków wodnych

  - likwidacja nielegalnej działalności związanej z odprowadzaniem ścieków do wód powierzchniowych, nieużywanych studni, na pola

- gospodarka odpadami

  - objęcie 100% mieszkańców gminy selektywną  zbiórką odpadów

  - edukacja ekologiczna (likwidacja dzikich wysypisk, podniesienie świadomości społecznej w zakresie gospodarki odpadami

  - osiągniecie zakładanych limitów odzysku surowców wtórnych

  - rozwiązanie problemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

- zmniejszenie hałasu

  - modernizacja systemu drogowego i stanu nawierzchni dróg na terenie gminy

    - popularyzacja i wykorzystanie źródeł energii odnawialnej

3.5. Założenia Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2005- 2013

W Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2005- 2013 wyznaczone zostały cele strategiczne oraz zadania, których realizacja umożliwi osiągnięcie zakładanych celów.

Cel strategiczny

Rozbudowa infrastruktury komunalnej w celu podniesienia poziomu jej dostępności i jakości

Program operacyjny

- Rozbudowa infrastruktury komunalnej

- Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy

Cel strategiczny

Zapewnienie optymalnych warunków kształcenia dla dzieci i młodzieży

Program operacyjny

- Rozbudowa zasobów ludzkich

Cel strategiczny

Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich

Program operacyjny

- Tworzenie warunków dla opłacalności rolnictwa

- Dbałość o czyste i nieskażone środowisko naturalne

Cel strategiczny

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości

Program operacyjny

- Promocja rozwoju przedsiębiorczości poprzez wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

- Edukacja dla przedsiębiorczości

Cel strategiczny

Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Regnów

Program operacyjny

- Rozbudowa infrastruktury turystycznej

- Wielokierunkowa promocja gminy

Cel strategiczny

Wdrożenie skutecznych form wsparcia osób i rodzin w  trudnych sytuacji życiowych

Program operacyjny

- Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa socjalnego

- Podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego

Cel strategiczny

Rozwój instytucjonalny gminnej administracji samorządowej

Program operacyjny

- Podniesienie standardów pracy administracji samorządowej

- Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców, budowa społeczeństwa obywatelskiego

3.6. Cele strategiczne, cele operacyjne i programy w zakresie ochrony  
 środowiska dla Gminy Regnów

Nadrzędny cel niniejszego „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Regnów na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013 - 2016” został określony jako:

Zapewnienie mieszkańcom wysokiego standardu życia oraz zrównoważony rozwój gminy, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody, które równocześnie wspierają rozwój gospodarczy i społeczny.

Opracowując niniejszy Program kierowano się naczelną zasadą obowiązującą 
w działaniach zmierzających do poprawy stanu środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego, jaką jest zasada zrównoważonego rozwoju, który to rozwój będzie realizowany poprzez integrowanie działań na rzecz ochrony środowiska z działaniami prowadzonymi w sferze polityki, gospodarki  i działań społecznych.

W ramach prac nad aktualizacją gminnego Programu Ochrony Środowiska przeprowadzono ocenę celów strategicznych i celów operacyjnych oraz programów przyjętych w Programie Ochrony Środowiska w 2004 r.

Po dokonaniu aktualizacji diagnozy stanu środowiska w gminie Regnów oraz przeprowadzeniu analizy SWOT dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się w najbliższej przyszłości (lata 2008 - 2011) do poprawy stanu środowiska na terenie gminy i rozwiązania najistotniejszych kwestii związanych z tą dziedziną.

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy, uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, a także innych wymagań w zakresie jakości środowiska.

Po dokonaniu aktualizacji diagnozy stanu środowiska w gminie Regnów oraz przeprowadzeniu analizy SWOT określono dwa cele strategiczne (nadrzędne):

I.  Rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska naturalnego

II. Czyste środowisko

Realizacja celów strategicznych polityki ekologicznej gminy wymaga zdefiniowania celów operacyjnych oraz opracowania programów działania w poszczególnych obszarach. Programom zostaną przyporządkowane szczegółowe zadania, planowane do realizacji jako zadania priorytetowe (na lata 2008-2011) oraz zadania długookresowe (na lata 2012-2015).

| Cele strategiczne | Cele operacyjne | Programy |
| --- | --- | --- |
| I Rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska naturalnego | - Rozwój gospodarczy nie wpływający negatywnie na środowisko naturalne | - Program popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych środowisku |
|  | - Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa | - Program rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolnego |
|  | - Rozwój agroturystyki i ekoturystyki | - Program wspierania rozwoju agroturystyki i gospodarstw ekologicznych |
|  | - Podniesienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy | - Program budowy małych zbiorników retencyjnych |
| II Czyste środowisko | - Budowa systemów infrastruktury technicznej | - Program wodociągowania - Program budowy sieci kanalizacji sanitarnej - Program gazyfikacji i termomodernizacji budynków |
|  | - Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych | - Program budowy i modernizacji dróg - Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej |
|  | - Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami” | - Program selektywnej zbiórki odpadów - Program zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk |
|  | - Ochrona zasobów leśnych | - Program ochrony lasów - Program zalesień |
|  | - Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców | - Program edukacji ekologicznej |

Cele strategiczne i cele operacyjne:

### I  C.S.	Rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska  
 	naturalnego

Osiągnięcie celu strategicznego, jakim jest rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska naturalnego wymaga podjęcia szeregu działań i musi przebiegać wielokierunkowo. Po przeprowadzeniu analizy wyników warsztatów planowania strategicznego zdefiniowano następujące cele operacyjne:

- rozwój gospodarczy nie wpływający negatywnie na środowisko naturalne,

- rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa,

- rozwój agroturystyki i ekoturystyki,

- podniesienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy Regnów

C.O. Rozwój gospodarczy nie wpływający negatywnie na środowisko 
 	naturalne

Rozwój gospodarczy gminy powinien sprzyjać poprawie (nie dopuszczać do pogorszenia) stanu środowiska naturalnego. Lokalne strategie rozwoju i plany zagospodarowania przestrzennego powinny zakładać lokalizację przedsięwzięć gospodarczych neutralnych dla środowiska. Działania samorządu powinny wspierać stosowanie technologii przyjaznych środowisku oraz popularyzować stosowanie źródeł energii odnawialnej. Jednym z głównych zadań gminy jest ciągła rozbudowa systemów infrastruktury technicznej, chroniącej środowisko. Działania takie mogą przyczynić się do powstawania nowych podmiotów gospodarczych na terenie gminy.

- Program popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych 
     środowisku

Samorząd gminy powinien popularyzować nowoczesne, ekologiczne technologie, zwłaszcza w zakresie oczyszczania ścieków, ogrzewania, unieszkodliwiania odpadów, alternatywnych źródeł energii itp. Samorząd gminy może upowszechniać informacje na temat źródeł finansowania inwestycji ekologicznych, jak również wspierać technologie przyjazne środowisku stosując m.in. ulgi podatkowe.

C.O. Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa

Gmina Regnów jest gminą rolniczą. Kierunki rozwoju zdefiniowane w  Strategii Rozwoju Gminy Regnów na lata 2005- 2013 zakładają zwiększenie oferty lokalnego rolnictwa, m.in. o produkcję żywności ekologicznej a także rozwój usług agroturystycznych. Bezpośrednim realizatorem zadań będą rolnicy i właściciele gospodarstw agroturystycznych, natomiast rolą samorządu gminnego jest wspieranie organizacyjne działań z tego obszaru.

- Program rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa  rolnego

Poprawa konkurencyjności lokalnej produkcji rolniczej na rynku wymaga zwiększenia atrakcyjności oferty – poza produkcją na skalę przemysłową powinny powstawać gospodarstwa produkujące zdrową żywność (np. gospodarstwa agroturystyczne). Zadaniem samorządu będzie popularyzacja ekologicznego rolnictwa wśród rolników a także pomoc organizacyjna w działalności gospodarczej (tworzenie grup producenckich, promocja itp.).

##### C.O. Rozwój agroturystyki i ekoturystyki

Rolniczy charakter gminy Regnów stwarza dogodne warunki dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych. Realizacja tego celu pozwoli przede wszystkim zwiększyć ofertę produkcyjną lokalnych gospodarstw rolnych („zdrowa żywność”). Rozwój agroturystyki podniesie atrakcyjność turystyczną obszaru poprzez rozwój bazy noclegowej, gastronomicznej i atrakcji dla turystów.

- Program wspierania rozwoju agroturystyki i gospodarstw ekologicznych

Rozwój agroturystyki zwiększa atrakcyjność regionu, powinien być więc wspierany organizacyjnie przez samorząd gminy. Bezpośrednim realizatorem programu będą gospodarstwa rolne, mające odpowiednie warunki dla podjęcia takiej działalności. Korzyścią stanie się bogatsza oferta produkcyjna lokalnych gospodarstw rolnych oraz zwiększenie ich konkurencyjności.

C.O. Podniesienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy

Na terenie gminy Regnów znajdują się tereny nie wykorzystywane rolniczo – głównie gleby niższych klas bonitacyjnych. Zmiana sposobu wykorzystania tych terenów – m.in. przez zalesienia, przyczyni się do zwiększenia walorów turystycznych gminy oraz poprawi jej estetykę. Dla osiągnięcia celu, jakim jest podniesienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy zdefiniowano program:  - program budowy małych zbiorników retencyjnych.

- Program budowy małych zbiorników retencyjnych

Inwestycje w tym zakresie winny zostać poprzedzone analizą istniejących warunków geologicznych, możliwości technicznych i prawnych. Konieczne jest podjęcie starań o pozyskanie finansowych środków zewnętrznych na realizację zadań. Efektem będzie utworzenie zbiorników retencyjno-rekreacyjnych, które podniosą atrakcyjność turystyczną gminy. Planuje się budowę zbiornika małej retencji w miejscowości Regnów. Wykonane zostały pomiary, projekt oraz wycena gruntów pod drogi okalające zbiornik wodny i wycena gruntów, które mają być zalane.

##### II  C.S.  Czyste środowisko

Cel strategiczny, jakim jest czyste środowisko naturalne w gminie Regnów wymaga podjęcia działań ograniczających powstawanie zanieczyszczeń oraz minimalizację oddziaływania na środowisko istniejących instalacji i urządzeń.

Warunkiem osiągnięcia celu strategicznego jest realizacja celów operacyjnych 
w zakresie:

- budowy systemów infrastruktury technicznej

- poprawy funkcjonowania systemów komunikacyjnych

- wprowadzenia systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów

- ochrony zasobów leśnych

- wysokiej świadomość ekologicznej mieszkańców

Realizacja programów założonych w obrębie poszczególnych celów  operacyjnych przyczyni się do:

- ogólnej poprawy stanu środowiska naturalnego w gminie

- poprawy jakości wód

- poprawy stanu powietrza

- ochrony gleb

- zmniejszenia hałasu

- ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym

- usprawnienia gospodarki odpadami

Koniecznym jest pozyskanie przez gminę wsparcia zewnętrznego na realizację niektórych inwestycji.

##### C.O. Budowa systemów infrastruktury technicznej

Największy wpływ na stan środowiska mają systemy wodociągowe i kanalizacyjne (stan wód gruntowych, czystość cieków wodnych) oraz systemy zaopatrzenia w energię – sieci gazociągowe i elektroenergetyczne (alternatywne źródła ciepła mające wpływ na stan powietrza oraz zmniejszające ilość odpadów – popiołów otrzymywanych przy tradycyjnym ogrzewaniu). Zadania realizowane będą ze środków własnych gminy przy wsparciu funduszy ochrony środowiska oraz środków pomocowych. Rozwój i modernizacja sieci elektroenergetycznych należy do zadań Zakładów Energetycznych.

- Program wodociągowania

Gmina Regnów jest zwodociągowana w 87,4%. Celem programu jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom (100%) dostępu do wody o odpowiednim standardzie jakościowym. Rozwój sieci wodociągowych musi być powiązany z budową systemów oczyszczania ścieków. Efektem wdrożenia programu będzie racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej (odpłatność za wodę wymusza oszczędne gospodarowanie).

- Program budowy sieci kanalizacji sanitarnej / przydomowych oczyszczalni ścieków

Stan czystości wód uzależniony jest w znacznym stopniu od istniejącego w gminie stanu gospodarki wodno-ściekowej. Osiągnięcie celu jakim właściwa gospodarka ściekowa jest pełne wyposażenie mieszkańców  gminy Regnów w oczyszczalnie przydomowe i to powinno stać się najważniejszym zadaniem do realizacji w tej dziedzinie.

Efektem realizacji zaproponowanego celu operacyjnego będzie:

- zapewnienie wszystkim mieszkańcom możliwości odprowadzenia i oczyszczania ścieków ,

- poprawa bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców gminy (poprzez ograniczenie dostających się do gleb oraz wód powierzchniowych zanieczyszczeń).

- Program gazyfikacji i termomodernizacji budynków

Ustawa „Prawo energetyczne” nakłada na gminy obowiązek opracowania wieloletniego programu zaopatrzenia gminy w paliwa gazowe. Rozwój sieci gazociągowych uzależniony jest od zapotrzebowania społecznego, a to zależy od relacji cenowych nośników energii. Na terenie gminy nie istnieje sieć gazowa rozdzielcza.

Gmina powinna opracować koncepcję gazyfikacji, zakładającą doprowadzenie sieci do wszystkich sołectw. Zadania związane z doprowadzeniem sieci średnioprężnej do pozostałych sołectw będą realizowane w przypadku, gdy zapotrzebowanie na dostawy gazu uzasadni ekonomicznie rozpoczęcie inwestycji. Popularyzacja termomodernizacji budynków może zwiększyć „atrakcyjność” gazu i tym samym przyczynić się pośrednio do podniesienia czystości powietrza (ograniczenie „niskiej emisji” z kotłowni węglowych).

##### C.O. 	Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych

Sprawnie funkcjonujące lokalne systemy komunikacyjne zmniejszają zagrożenie wypadkami drogowymi, minimalizują uciążliwość ruchu drogowego dla mieszkańców. Modernizacja nawierzchni i odpowiednie zagospodarowanie pasów drogowych przy drogach mają wpływ na poprawę klimatu akustycznego.  Dla realizacji celu konieczne jest współdziałanie wszystkich zarządców dróg działających na terenie gminy. Sporządzenie harmonogramu zadań do wykonania, obejmującego poszczególne odcinki dróg oraz pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje, ułatwi przeprowadzenie działań umożliwiających osiągnięcie założonego celu.

- Program budowy i modernizacji dróg

Opracowanie docelowego modelu sieci komunikacyjnej na terenie gminy powinno uwzględniać:

- dogodne połączenia drogowe między poszczególnymi miejscowościami

- bezpieczeństwo transportu (stan dróg, oznakowanie)

- eliminację zagrożeń komunikacyjnych (w tym związanych z transportem materiałów niebezpiecznych)

- minimalizację uciążliwości związanej z sąsiedztwem drogi (hałas)

- Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej

Program powinien zawierać docelowy model otoczenia drogowego, uwzględniający wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska – chodniki, oświetlenie uliczne, pasy zieleni, miejsca postojowe, stacje paliw, itp.

C.O. 	Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami

Sprawnie działający system gospodarki odpadami powinien rozwiązywać problem zbiórki i unieszkodliwiana odpadów. W nowych warunkach, na składowiskach odpadów będą mogły być umieszczane wyłącznie takie odpady, których odzysk oraz unieszkodliwianie w inny sposób niż składowanie jest niemożliwe. Zgodnie z założeniami Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Łódzkiego” oraz projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego na lata 2008 – 2011 system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie będzie opierał się na następujących zasadach:

- system realizował będzie ustawowe zadania gminy w sposób uzasadniony ekonomicznie,

- zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi gmina będzie  realizowała wspólnie z podmiotami, które dostosowały swoją działalność do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- gmina zapewni objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.

Osiągnięcie w/w celu operacyjnego pozwoli na sprawne gospodarowanie wszystkimi rodzajami odpadów oraz na zminimalizowanie negatywnych oddziaływań odpadów na środowisko i zdrowie ludzi.

- Program selektywnej zbiórki odpadów

Na terenie gminy Regnów wdrożono system selektywnego zbierania odpadów komunalnych – segregacji podlegają: szkło, makulatura i plastik.

Wskazane jest objęcie 100% gospodarstw w gminie selektywną zbiórką. Program gospodarki odpadami powinien wskazywać skuteczną metodę pozwalającą na minimalizację ilości powstających odpadów komunalnych, wdrożenie nowoczesnego systemu wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów oraz edukację ekologiczną uświadamiającą potrzebę i korzyści płynące z prowadzenia przez wszystkich mieszkańców gmin selektywnej zbiórki odpadów.

Efektem realizacji programu byłoby zmniejszenie ilości odpadów wytwarzanych na terenie gminy, a także  możliwie największy poziom odzysku surowców wtórnych.

  - Program zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk

Działania prowadzone w ramach proponowanego programu polegały będą na  likwidacji dzikich wysypisk poprzez ich dokładną lokalizację oraz zapobieganie ich powtórnego tworzenia, czego efektem będzie nie tylko poprawa stanu czystości środowiska ale również wzrost walorów estetycznych gminy.

C.O. Ochrona zasobów leśnych

Działania podjęte w tym kierunku sprowadzać się będą do zachowania zasobów leśnych w jak najlepszym stanie czystości oraz do umożliwienia korzystania 
z terenów o wysokiej lesistości w celach rekreacyjnych itp. bez pogarszania ich stanu.

- Program ochrony lasów

Ochrona lasów realizowana jest zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. 
o lasach. Podstawę programu ochrony zasobów leśnych powinna stanowić  zasada  rozwijania trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, co oznaczać będzie racjonalne użytkowanie zasobów leśnych poprzez kształtowanie właściwej struktury lasów (gatunkowej i wiekowej) i ich wykorzystania gospodarczego w sposób zapewniający zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego.

Dla ochrony istniejących na terenie gminy zasobów leśnych należałoby opracować plan utworzenia w obrębie zwartego kompleksu leśnego ścieżek rowerowych, dydaktycznych, parkingów itp.

- Program zalesień

Program zalesień ma na celu zwiększenie lesistości przez zagospodarowanie nieużytków oraz wyłączenie z użytku rolniczego gleb najniższych klas.

Istnieją możliwości pozyskania środków pomocowych na cele związane z wycofaniem z użytkowania rolniczego gleb niższych klas - zadaniem gminy jest pomoc organizacyjna dla rolników, właścicieli gruntów. Program zalesień, uwzględniając funkcje ochronne terenów leśnych, powinien obejmować również nasadzenia w rejonach o podwyższonym natężeniu hałasu, gdzie las mógłby stanowić barierę dzwiękochłonną.

Działania podjęte w ramach tego celu przyczynią się również do poprawy stosunków wodnych, zmniejszą zagrożenia związane z podtopieniami oraz poprawią warunki bytowania ekosystemów związanych ze środowiskiem wodnym.

C.O. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców

###### Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców jest warunkiem niezbędnym dla poprawy obecnego stanu środowiska i zmniejszenia zagrożeń dla środowiska w przyszłości, ponieważ skuteczność realizacji programu ochrony środowiska zależna będzie od „klimatu społecznego” i nastawienia mieszkańców do proponowanych zadań związanych z ochroną środowiska.

- Program edukacji ekologicznej

Edukacja proekologiczna musi być prowadzona we wszystkich środowiskach 
i grupach wiekowych. Edukacja ekologiczna dla dzieci i młodzieży powinna być prowadzona podczas zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych; natomiast dla dorosłych 
w ramach działalności informacyjnej samorządu oraz instytucji. Programy edukacyjne opracowywane przez placówki oświatowe we współpracy z jednostkami samorządowymi mają szansę uzyskania wsparcia finansowego ze strony fundacji i funduszy ochrony środowiska oraz ze środków pomocowych.

###### IV.   PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2009 - 2012

4.1. Założenia planu działań na lata 2009-2012

Działania priorytetowe Gminnego Programu Ochrony Środowiska zostały zdefiniowane po przeprowadzeniu:

- analizy stanu obecnego środowiska naturalnego w gminie

- analizy stanu infrastruktury technicznej wpływającej na środowisko

- konsultacji z przedstawicielami Urzędu Gminy

Gminny plan inwestycyjny obejmuje szereg działań mających na celu poprawę gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, poprawę infrastruktury, 
a w szczególności dróg powiatowych i gminnych oraz  modernizację i remonty obiektów mienia komunalnego. Skalę działań inwestycyjnych warunkują możliwości finansowe gminy, dlatego konieczne jest podjęcie intensywnych starań o pozyskanie środków zewnętrznych na te zadania. Ważnym zadaniem będzie kontynuowania działań zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców – działania te powinny być prowadzone  na bieżąco, w sposób ciągły.

Wybór priorytetów Gminnego Programu Ochrony Środowiska pod względem kryteriów o charakterze ekologicznym i prawno-ekonomicznym jest zgodny  z celami przyjętymi w programach wojewódzkich i regionalnych oraz określonymi dla polityki ekologicznej  państwa.

4.2. Poprawa jakości środowiska

Stan środowiska naturalnego gminy Regnów poprawiać będą działania realizowane w większości przez samorząd gminny, dotyczące przede wszystkim budowy sieci infrastruktury technicznej (działania inwestycyjne) oraz przez samorząd gminny we współpracy z instytucjami działającymi w sektorze gospodarki komunalnej, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi (działania organizacyjne).

4.2.1. Ochrona powietrza

Zlokalizowane na terenie gminy zakłady nie stwarzają zagrożenia dla jakości powietrza atmosferycznego. Jednak pod względem oceny powietrza cała strefa skierniewicko-łowicka (do której należy gmina Regnów jak i powiat rawski), zaklasyfikowana została do klasy C w dziedzinie ochrony zdrowia (ze względu na przekroczenie wartości kryterialnych ozonu; pozostałe zanieczyszczenia mieściły się w klasie A) i do klasy A w dziedzinie ochrony roślin.

Działania z zakresu ochrony powietrza, jakie powinny być prowadzone w latach 2009-2012 to określenie obszarów przekroczeń dopuszczalnych wartości (ozon) oraz kontynuacja dotychczasowych działań, dotyczących głównie przeciwdziałaniu niskiej emisji:

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych;

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię - termomodernizacja budynków, modernizacja źródeł ciepła;

- popularyzacja ekologicznych źródeł energii - budowa sieci gazociągowych, modernizacja sieci elektroenergetycznych, popularyzacja odnawialnych źródeł energii;

- modernizacja systemu komunikacyjnego gminy w celu zmniejszenia emisji spalin.

4.2.2.  Ochrona wód

Działania poprawiające stan wód powierzchniowych w latach 2009-2012 obejmują:

- racjonalizację gospodarki wodnej na terenie gminy oraz rozbudowę sieci wodociągowych na terenach przeznaczonych pod inwestycje

- budowę systemów kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Regnów

- wsparcie przez gminę budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

- propagowanie wśród rolników zasad prawidłowego postępowania 
z nawozami i środkami ochrony roślin

4.2.3.  Gospodarka odpadami

Działania na lata 2009-2012 obejmują przede wszystkim:

- usprawnienie odbioru odpadów komunalnych poprzez objęcie zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych 100% gospodarstw domowych w gminie;

- wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych we wszystkich gospodarstwach domowych na terenie gminy (100%);

- zorganizowanie sprawnego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych oraz wielkogabarytowych z terenu gminy;

- budowę gminnego punktu zbiórki odpadów (GPZO);

- opracowanie i rozpoczęcie realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest;

- prowadzenie działań w celu likwidacji dzikich wysypisk odpadów;

- prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w społecznościach lokalnych w zakresie właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów.

4.2.4.  Zmniejszenie hałasu

Hałas komunikacyjny stanowi główne źródło hałasu na terenie gminy Regnów, dlatego działania służące zmniejszeniu hałasu dotyczyć będą przede wszystkim: modernizacji dróg (poprawa stanu nawierzchni) oraz tworzenia pasów zieleni ochronnej wzdłuż szlaków komunikacyjnych (koordynacja działań wynikających z programu zalesień).

Działania te powinny być prowadzone przez wszystkich zarządców dróg.

4.2.5.  Ochrona przyrody

Działania w zakresie ochrony przyrody powinny obejmować ochronę i zwiększanie zasobów leśnych (przeciwdziałanie powstawaniu dzikich wysypisk, wypalaniu traw), jak również możliwość wykorzystania tych terenów dla rozwoju turystyki.

###### V   ZARYS PLANU DZIAŁAŃ NA LATA 2013 - 2016

5.1. Założenia planu działań na lata 2013-2016

Część zadań, przewidzianych do realizacji w latach 2009 -2012 to faza wstępna inwestycji – przygotowanie dokumentacji, niezbędnych pozwoleń oraz zabezpieczenie środków na realizację (własnych i zewnętrznych). Plan działań na lata 2013-2016 zakłada kontynuację realizacji celów strategicznych i celów operacyjnych, rozpoczętą w okresie 2009-2012 i w okresie wcześniejszym 
- od 2004 r.

5.2. Poprawa jakości środowiska

W celu poprawy stanu środowiska na terenie gminy będą kontynuowane działania z zakresu: ochrony powietrza, ochrony wód, racjonalizacji gospodarki odpadami, zmniejszenia hałasu oraz ochrony zasobów przyrody.

5.2.1.  Ochrona powietrza

Działania z zakresu ochrony powietrza, przewidywane na lata 2013-2016 obejmują kontynuację zadań:

  - termomodernizacja budynków, modernizacja źródeł ciepła i systemów grzewczych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa;

  - budowa sieci gazociągowych, modernizacja sieci elektroenergetycznych, popularyzacja odnawialnych źródeł energii.

5.2.2.  Ochrona wód

Działania inwestycyjne, planowane na lata 2013-2015 zakładają budowę przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z oczyszczalnią w Regnowie dla potrzeb urzędu gminy, banku i zespołu szkół.

5.2.3.  Gospodarka odpadami

Plan zadań na lata 2013-2016 przewiduje kontynuację i usprawnianie gospodarki odpadami poprzez objęcie 100% mieszkańców systemem zorganizowanej zbiórki oraz wprowadzenie segregacji odpadów „u źródła” we wszystkich gospodarstwach domowych na terenie gminy (100%); docelowe rozwiązanie problemu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych, działania zmierzające do zmniejszenia ilości odpadów niebezpiecznych trafiających na składowiska w strumieniu odpadów komunalnych, realizację programów usuwania wyrobów zawierających azbest a także zapobieganie powstawaniu  dzikich wysypisk.

5.2.4.  Zmniejszenie hałasu

Program przewiduje kontynuację inwestycji modernizacyjnych sieci drogowej na terenie gminy.

5.2.5.  Ochrona przyrody

Działania w zakresie ochrony przyrody obejmować będą kontynuację zadań z lat 2009-2012.

VI. ZADANIA PRIORYTETOWE W ZAKRESIE OCHRONY 
       ŚRODOWISKA NA LATA 2009 - 2012 I ZADANIA 
       NA LATA 2013 - 2016 W UKŁADZIE CELÓW 
      STRATEGICZNYCH I CELÓW OPERACYJNYCH

I C.S. Rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska 
              naturalnego

###### C.O.	Rozwój gospodarczy nie wpływający negatywnie na środowisko naturalne

Program popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych środowisku

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | Opracowanie programu popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych środowisku | Wójt Gminy Regnów | Środki własne JST |  |
| 2 | Opracowanie programu ulg i zachęt dla osób i firm stosujących technologie przyjazne dla środowiska | Wójt Gminy Regnów | Środki własne JST |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Popularyzacja alternatywnych źródeł energii | Wójt Gminy Regnów |  | Środki własne JST |
| 2 | Analiza możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii | Wójt Gminy Regnów |  | Środki własne JST |
| 3 | Wdrożenie programu popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych środowisku | Wójt Gminy Regnów |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| 4 | Wdrażanie programu ulg i zachęt dla osób i firm stosujących technologie przyjazne dla środowiska | Wójt gminy Regnów |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| 5 | Rozwój energetyki odnawialnej na szczeblu lokalnym | Inwestorzy |  | Środki inwestorów |

C.O. Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa

Program rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolnego

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | Popularyzacja ekologicznego rolnictwa, zdrowej żywności, promocja istniejących gospodarstw | Wójt Gminy Regnów ŁODR | Środki własne JST Budżet państwa Środki pomocowe |  |
| # Zadania na lata 2013– 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Popularyzacja ekologicznego rolnictwa, zdrowej żywności, promocja istniejących gospodarstw – kontynuacja realizacji zadania | Wójt Gminy Regnów ŁODR |  | Środki własne JST Budżet państwa Środki pomocowe |
| 2 | Poprawa jakości produktów w gospodarstwach ekologicznych – uzyskanie odpowiednich certyfikatów | Rolnicy |  | Środki rolników Środki pomocowe |

## C.O. Rozwój agroturystyki i ekoturystyki

## Program wspierania rozwoju agroturystyki i gospodarstw ekologicznych

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | Opracowanie gminnego programu wspierania rozwoju agroturystyki | Wójt Gminy Regnów | Środki własne JST |  |
| 2 | Wspieranie tworzenia nowych gospodarstw agroturystycznych | Wójt Gminy Regnów | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Wdrożenie gminnego programu wspierania rozwoju agroturystyki | Rolnicy |  | Środki rolników Środki własne JST Środki pomocowe |

C.O. Podniesienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy

Program budowy małych zbiorników retencyjnych

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | Budowa zbiornika małej retencji w m. Regnów (o pow. 6,28 ha, pojemność: 115284 tys. m3) | WZMiUW Wójt Gminy Regnów | WZMiUW Środki własne JST |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Opracowanie analizy technicznej dla nowych zbiorników retencyjnych | Wójt Gminy Regnów |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |

## II C. S.  Czyste środowisko

## C.O. Budowa systemów infrastruktury technicznej

#### Program wodociągowania

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | - Budowa przyłączy wodociągowych na wnioski właścicieli posesji . | Wójt Gminy Regnów | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | - Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej w gminie | Wójt Gminy Regnów |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |

Program budowy sieci kanalizacji sanitarnej / przydomowych oczyszczalni

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | - Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Regnowie | Wójt Gminy Regnów | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki mieszkańców |  |
| 2 | Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 140 szt. | Wójt Gminy Właściciele | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki mieszkańców |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 120 szt. | Wójt Gminy Właściciele |  | Środki mieszkańców Fundusze Ochrony Środowiska |

## Program gazyfikacji i termomodernizacji budynków

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | Termomodernizacja budynków na terenie gminy Regnów | Wójt Gminy Regnów | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Kontynuacja modernizacji i termomodernizacji obiektów terenie gminy | Wójt Gminy Właściciele budynków |  | Środki własne JST Środki właścicieli Fundusze Ochrony Środowiska |

### C.O. Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych

Program budowy i modernizacji dróg

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie |  | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Modernizacja dróg powiatowych na terenie gminy: Regnów – Sadkowice (1,4 km ) Regnów – Biała Rawska (0,5 km |  | Zarząd Powiatu Wójt Gminy | Środki własne JST Środki pomocowe |
| 2 | Budowa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej: Regnów – Annosław Rylsk Annosław – Nowy Regnów Sławków Rylsk Duży Podskarbice Szlacheckie Kazimierzów - Annosław Rylsk Mały – Lewin |  | Wójt Gminy | Środki własne JST Budżet państwa Środki pomocowe |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Modernizacja i budowa dróg powiatowych na terenie gminy – kontynuacja Regnów - Sadkowice ( 3,5 km ) Regnów – Rylsk ( 4,0 km ) | Zarząd Powiatu Wójt Gminy |  | Środki własne JST Budżet państwa Środki pomocowe |
| 2 | Budowa dróg gminnych – kontynuacja Sławków Rylsk Duży Podskarbice Szlacheckie Kazimierzów – Annosław Rylsk Mały - Lewin | Wójt Gminy Regnów |  | Środki własne JST Budżet państwa Środki pomocowe |

### Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej

|  | Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. |  | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |  |
| 1 |  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej przy drogach powiatowych na terenie gminy | Zarząd Powiatu Wójt Gminy Regnów | Środki własne JST Budżet państwa Środki pomocowe |  |  |
| 2 |  | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej przy drogach gminnych | Wójt Gminy Regnów | Środki własne JST Budżet państwa Środki pomocowe |  |  |
|  | Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |  |
| L.p. |  | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |  |
| 1 |  | Kontynuacja zadań inwestycyjnych | Zarząd Powiatu Wójt Gminy | Środki własne JST Budżet państwa Środki pomocowe |  |  |

C.O. Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami

Program selektywnej zbiórki odpadów

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | Objęcie zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych 100% mieszkańców gminy | Wójt Gminy Regnów | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |  |
| 2 | Popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów | Wójt Gminy Regnów | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |  |
| 3 | Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów we wszystkich sołectwach na terenie gminy | Wójt Gminy Regnów | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |  |
| 4 | Wprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym | Wójt Gminy Regnów | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |  |
| 5 | Opracowanie i realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest | Wójt Gminy Regnów | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |  |
| 6 | Utworzenie na terenie gminy punktu zbierania i segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki „u źródła” | Wójt Gminy Regnów | Środki własne JST Budżet państwa Środki pomocowe |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Wdrażanie programu gospodarki odpadami | Wójt Gminy Regnów |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| 2 | Popularyzowanie , upowszechnianie i usprawnianie systemu selektywnej zbiórki odpadów | Wójt Gminy Regnów |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| 3 | Zwiększanie odzysku surowców wtórnych w wyniku wstępnej segregacji odpadów | Wójt Gminy Regnów |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| 4 | Kontynuacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest | Wójt Gminy Regnów |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |

Program zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie |  | Realizacja | Źródła środków |
| 1 | Lokalizacja dzikich wysypisk na terenie gminy i ich likwidacja |  | Wójt Gminy Regnów | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Kontynuacja programu zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk | Wójt Gminy Regnów |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |

C.O. Ochrona zasobów leśnych

Program ochrony lasów

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | Konserwacja i ochrona prawnie objętych ochroną form przyrody na terenie gminy | Wójt Gminy Regnów | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Nadleśnictwo |  |
| 2 | Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony lasów | Wójt Gminy Regnów Placówki oświatowe | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Nadleśnictwo |  |
| 3 | Ścisła ochrona istniejących zasobów leśnych | Nadleśnictwo Wójt Gminy Regnów | Nadleśnictwo Fundusze Ochrony Środowiska |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Konserwacja i ochrona prawnie objętych ochroną form przyrody – kontynuacja działań | Wójt Gminy Regnów |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Nadleśnictwo |
| 3 | Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony lasów - kontynuacja | Wójt Gminy Regnów Placówki oświatowe |  | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska Nadleśnictwo |

Program zalesień

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | Zalesianie gruntów prywatnych na terenie gminy Regnów ) | Właściciele | Środki właścicieli gruntów |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Zalesianie gruntów na terenie gminy Regnów - kontynuacja | Właściciele |  | Środki właścicieli gruntów |

C.O. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców

Program edukacji ekologicznej

| # Zadania priorytetowe na lata 2009 – 2012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Realizacja | Źródła środków |  |
| 1 | Kontynuacja działań edukacyjnych z zakresu ekologii dla dzieci i młodzieży | Wójt Gminy Regnów | Środki własne JST Budżet państwa Fundusze Ochrony Środowiska |  |
| 2 | Edukacja ekologiczna dorosłych – ulotki informacyjne, organizowanie seminariów, warsztatów | Wójt Gminy Regnów | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |  |
| # Zadania na lata 2013 – 2016 |  |  |  |  |
| Lp. | Zadanie | Realizacja |  | Źródła środków |
| 1 | Kontynuacja programów edukacyjnych z zakresu ekologii dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych | Wójt Gminy Regnów |  | Środki własne JST Budżet państwa Fundusze Ochrony Środowiska |

VII   ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA

7.1. Ogólne zasady zarządzania ochroną środowiska

Zarządzanie ochroną środowiska powinno opierać się na następujących zasadach, wynikających z polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej:

- zasada przezorności

- zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi

- zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego

- zasada regionalizacji

- zasada uspołecznienia

- zasada „zanieczyszczający płaci”

- zasada prewencji

- zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT)

- zasada subsydiarności

- zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej

- Zarządzanie ochroną środowiska na szczeblu powiatu dotyczy zadań własnych powiatu oraz koordynacji zadań realizowanych przez gminy, jednostki 
organizacyjne, podmioty gospodarcze - uznanych za ważne dla stanu środowiska naturalnego w gminie.

- W realizacji programu uczestniczą:

- podmioty prowadzące działania organizacyjne i zarządzające programem

- podmioty uczestniczące w realizacji poszczególnych zadań

- jednostki kontrolujące realizację programu oraz efekty

- mieszkańcy gminy, jako końcowy beneficjent programu

- Ogólny schemat zarządzania ochroną środowiska w gminie przedstawia schemat:

- Rada Gminy

- Starosta

- Marszałek

- Wójt				Wojewoda

- Instytucje kontrolujące                Jednostki realizujące            Instytucje finansujące

7.2. Instrumenty zarządzania środowiskiem

Zarządzenie środowiskiem opiera się na wykorzystaniu:

- instrumentów prawnych – ustaw i rozporządzeń, dających odpowiednie kompetencje organom administracji rządowej i samorządowej oraz organom administracji specjalnej;

- instrumentów finansowych – opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych, funduszy celowych;

- instrumentów społecznych – współdziałania i partnerstwa, edukacji ekologicznej, komunikacji społecznej;

- instrumentów strukturalnych – strategii i programów wdrożeniowych.

VIII.  WDRAŻANIE PROGRAMU

- 8.1. Środki finansowe na realizację programu

Na wdrażanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami mogą być przeznaczone:

- środki własne,

- kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,

- kredyty i pożyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin i powiatów,

- obligacje

- dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych

- Podstawowymi źródłami środków zewnętrznych, z których mogą korzystać samorządy dla realizacji programów ochrony środowiska to:

- Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Narodowy, Wojewódzki, Powiatowy, Gminny)

- Fundusze strukturalne

- Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska (Ekofundusz, Fundacja Poszanowania Energii, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska i inne)

Korzystanie z większości zewnętrznych źródeł finansowania wymaga udziału własnego od 25 – 50% kosztów inwestycji.

8.2. Koszty realizacji przedsięwzięć

Kalkulacja szacunkowych kosztów realizacji programów została przeprowadzona w oparciu o plany inwestycyjne samorządu gminnego oraz koszty porównywalnych inwestycji i działań realizowanych przez te jednostki.

| Cele operacyjne Programy | Szacunkowe koszty realizacji 2009-2012 | Szacunkowe koszty realizacji 2013-2016 | Potencjalne źródła środków |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozwój gospodarczy nie wpływający negatywnie na środowisko naturalne |  |  |  |
| Program popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych środowisku | 2000,00 | 2000,00 | Środki własne Fundusze Ochrony Środowiska |
| Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa |  |  |  |
| Program rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa rolnego | 2000,00 | 2000,00 | Środki własne Budżet państwa Środki pomocowe |
| Rozwój agroturystyki i ekoturystyki |  |  |  |
| Program wspierania rozwoju agroturystyki i gospodarstw ekologicznych | 2000,00 | 2000,00 | Środki własne Budżet państwa Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| Podniesienie walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy |  |  |  |
| Program budowy małych zbiorników retencyjnych | 1.200.000,00 | 2.000.000,00 | WZMiUW Łódź Środki własne Budżet państwa Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| Budowa systemów infrastruktury technicznej |  |  |  |
| Program wodociągowania | 100.00,00 | 70.000,00 | Środki własne Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| Program budowy sieci kanalizacji sanitarnej / przydomowych oczyszczalni ścieków | 1.800.000,00 | 1.440.000,00 | Środki własne Budżet państwa Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| Program gazyfikacji i termomodernizacji budynków | 70.000,00 | 20.000,00 | Środki własne Budżet państwa Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych |  |  |  |
| Program budowy i modernizacji dróg | 1.175.000,00 | 720.000,00 | Środki własne Budżet państwa Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej | 20.000,00 | 40.000,00 | Środki własne Budżet państwa Środki pomocowe |
| Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami |  |  |  |
| Program selektywnej zbiórki odpadów | 12.000,00 | 8.000,00 | Środki własne Budżet państwa Fundusze Ochrony Środowiska Środki pomocowe |
| Program zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk | 7000,00 | 4000,00 | Środki własne |
| Ochrona zasobów leśnych |  |  |  |
| Program ochrony lasów | 2000,00 | 2000,00 | Środki własne Fundusze Ochrony Środowiska Nadleśnictwo |
| Program zalesień | 2000,00 | 2000,00 | Środki właścicieli |
| Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców |  |  |  |
| Program edukacji ekologicznej | 2000,00 | 2000,00 | Środki własne Budżet państwa Fundusze Ochrony Środowiska |

###### IX.  MONITORING

- Realizacja celów, wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu przebiegu realizacji programu. Stały monitoring umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzanie – w razie wystąpienia takiej konieczności – odpowiednich korekt. Harmonogram działań monitorujących program przedstawia schemat:

| - Działanie | - 2009 | - 2010 | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Monitoring stanu środowiska | - x | - x | - x | - x | - x | - x | - x | - x |
| - Raporty z realizacji programu |  | - x |  | - x |  | - x |  | - x |
| - Aktualizacja programu |  |  |  | - x |  |  |  | - x |

- Dla oceny realizacji programu konieczne jest ustalenie systemu wskaźników, określających skuteczność poszczególnych działań. Wskaźniki te można podzielić na grupy:

- wskaźniki ekologiczne - pozwolą określić efekt ekologiczny podejmowanych działań (jakość wód powierzchniowych i podziemnych, wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, długość sieci infrastruktury, wskaźniki lesistości, ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca, stopień odzysku surowców wtórnych itp.)

- wskaźniki ekonomiczne – koszt jednostkowy osiągnięcia określonego efektu ekologicznego,

- wskaźniki społeczne – zaangażowanie mieszkańców w działania związane  z ochroną środowiska, udział w realizacji sieci infrastruktury technicznej, skuteczność selektywnej zbiórki odpadów itp.

- Ocena skuteczności wdrażania programu będzie prowadzona m.in. przez porównanie wskaźników charakteryzujących stan środowiska oraz stan infrastruktury technicznej, wpływającej na stan środowiska:

- jakość wód powierzchniowych (klasy czystości)

- jakość wód podziemnych

- stężenie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych

- zawartość metali ciężkich w glebach

- wskaźnik lesistości

- powierzchnia terenów objętych ochrona prawną

- udział komunalnych ścieków nieoczyszczonych

- długość sieci kanalizacyjnej

- stosunek długości sieci wodociągowej do sieci kanalizacyjnej

- ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez 1 mieszkańca

- udział odpadów posegregowanych w ogólnej ilości odpadów

- nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska

- oraz wskaźniki społeczne:

- udział społeczeństwa w realizacji działań z zakresu ochrony środowiska

- uspołecznienie procesów decyzyjnych

- lokalne inicjatywy proekologiczne

- ilość działań prawnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska

- Informacje niezbędne do analizy stanu środowiska i monitoringu realizacji programu powinny być na bieżąco gromadzone i przetwarzane przez Urząd Gminy w Regnowie.

- Tabela 34.

- Przykładowe wskaźniki monitorowania Planu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Regnów

| - Wskaźnik | - Jednostka | - Wartość |
| --- | --- | --- |
| - Długość czynnej sieci wodociągowej | - km | - 55,8 ** |
| - Liczba przyłączy do sieci wodociągowej | - szt. | - 425** |
| - Ilość wody z wodociągów dostarczonej rocznie gospodarstwom domowym | - dam3 | - 38,0* |
| - Wskaźnik zwodociągowania gminy | - % | - 74,6* |
| - Długość sieci kanalizacyjnej | - km | - Brak kanalizacji |
| - Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej | - szt. | - 0* |
| - Ilość komunalnych oczyszczalni ścieków | - szt. | - 0* |
| - Przepustowość oczyszczalni | - m3/doba | - 0* |
| - Długość sieci gazociągowej | - km | - 0* |
| - Ilości odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki (szkło+ tworzywa sztuczne –PET, metale, papier i tektura) | - Mg | - 1,07** (2007 r.) |
| Udział odpadów zbieranych selektywnie w strumieniu zbieranych odpadów komunalnych | % |  |
| Udział mieszkańców gminy objętych zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych | % | 70** |
| Ilość czynnych składowisk odpadów | szt. | 0** |
| - Klasa jakości wód powierzchniowych | klasa | IV*** |
| Powierzchnia lasów | ha | 365,4* |
| Lesistość powierzchni gminy | % | 7,9* |
| Powierzchnia obszarów prawnie chronionych | ha | 0* |
| Powierzchnia parków krajobrazowych | ha | 0* |
| Powierzchnia rezerwatów przyrody | ha | 0* |
| Ilość pomników przyrody | szt. | 6* |
| Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska | zł | 8000** |

* wg Rocznika Statystycznego dla Województwa Łódzkiego :  Podregiony, Powiaty, Gminy 2006

**wg danych Urzędu Gminy,  stan na koniec 2006 r.

*** wg danych WIOŚ w Łodzi

SPIS TABEL

| Liczba mieszkańców gminy Regnów w l. 2004 – 2007 ……………...… | 13 |
| --- | --- |
| Przyrost naturalny w gminie Regnów w l. 2004 – 2007 ……………..…. | 13 |
| Stan bezrobocia w gminie Regnów (stan na 31.03.2008 r.) …………... | 14 |
| Liczba i powierzchnia użytkowa mieszkań w gminie Regnów w latach 2004-2006 ………………………………………………………….. | 15 |
| Wskaźniki charakteryzujące zasoby mieszkaniowe w gminie Regnów w 2006 r. ………………………………………………………………………. | 15 |
| Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie gminy Regnów (wg stanu na 31.12.2006 r.) …………………………………………………... | 16 |
| Wodociągi i kanalizacja - sieć rozdzielcza na 100 km2 (stan na 31.12.2006 r.) …………………………………...…………………… | 16 |
| Podmioty gospodarki narodowej w gminie Regnów w 2007 r. według sekcji ….…………………………….…………………………………… | 18 |
| Dochody budżetu gminy Regnów w latach 2004-2007 ………………… | 19 |
| - Wykonanie dochodów budżetu gminy Regnów według ważniejszych źródeł w latach 2004-2007 …...……………………….…… | - 20 |
| Wydatki budżetu gminy Regnów w l. 2004-2007 ………………………. | 21 |
| - Klasyfikacja strefy skierniewicko-łowickiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla SO2, pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r. ………………………………………………………....… | 25 |
| Klasyfikacja strefy skierniewicko-łowickiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla NO2, pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r.……………………………………………………………… | 25 |

| Klasyfikacja strefy skierniewicko-łowickiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla PM10 pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r. ………………………………………………….. | 25 |  |
| --- | --- | --- |
| Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla Pb w pyle PM10, pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r. | 26 |  |
| Klasyfikacja strefy skierniewicko-łowickiej z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla benzenu pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r. ………………………………………………… | 26 |  |
| Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla tlenku węgla, pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r. | 26 |  |
| Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomu docelowego określonego dla ozonu, pod kątem ochrony zdrowia w 2007 r. ………. | - 27 |  |
| Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla SO2, pod kątem ochrony roślin w 2007 r. ……………. | 27 |  |
| Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomów dopuszczalnych określonych dla NOx, pod kątem ochrony roślin w 2007 r. …………… | 27 |  |
| Klasyfikacja stref z uwzględnieniem poziomu docelowego określonego dla ozonu, pod kątem ochrony roślin w 2007 r. …………. | 28 |  |
| Klasyfikacja jakości wód rzeki Rylka w 2006 r. ……………………….. |  | 36 |
| Wskaźniki decydujące o klasyfikacji rzeki Rylka w 2007 r. …………… |  | 37 |
| Użytkowanie wód podziemnych w gminie Regnów w 2007 r. ……….. |  | 38 |
| Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punkcie sieci monitoringu krajowego na terenie powiatu rawskiego w 2006 r. ……………………… |  | 39 |
| Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu regionalnego na terenie powiatu rawskiego w 2006 r. ……………….…. |  | 40 |

| Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach sieci monitoringu regionalnego na terenie powiatu rawskiego w 2007 r.……...................... | 41 |
| --- | --- |
| Ocena obszarowa jakości wody do spożycia na terenie gminy Regnów za rok 2007……………………………………………………..………………… | 43 |
| ## Charakterystyka ujęcia wód podziemnych w Regnowie ………………… | 44 |
| ## Planowane zbiorniki małej retencji na terenie gminy Regnów ………... | 46 |
| Masa odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Regnów i zdeponowanych na składowiskach ………………………………………… | 51 |
| Użytkowanie gruntów rolnych w gminie Regnów w 2005 r. ............... | 51 |
| Gleby poszczególnych klas bonitacyjnych w gminie Regnów …………. | 53 |
| Przykładowe wskaźniki monitorowania Planu Ochrony Środowiska dla gminy Regnów | 93 |

CZĘŚĆ II

Gminny Plan Gospodarki Odpadami

I  WPROWADZENIE

  - Uwarunkowania prawne gminnego planu gospodarki odpadami

Opracowanie planu gospodarki odpadami dla gminy jest realizacją przepisów uchwalonej przez Sejm RP ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251). Określone w ustawie o odpadach  w rozdziale 2 art. 5 zasady postępowania z odpadami, stanowią podstawę do formułowania zadań w planie gospodarki odpadami. Zasada gospodarowania odpadami brzmi: „Kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania;

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu;

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi”.

Gospodarka odpadami regulowana jest następującymi aktami prawnymi:

- Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.)

- Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j. Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)

- Ustawą o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085  z późn. zm.)

- Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.)

- Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.  ((t.j. Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858)

- Ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 28 października 2002 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z późn. zm.)

oraz szeregiem rozporządzeń wydanych do ustaw:

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami z dnia 9 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 66, poz. 620 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213)

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 20 września 2007 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008
(M.P. z 2007 r. Nr.68, poz.754)

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649)

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów  (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r.)

W związku z wejściem Polski do struktur państw UE istnieje konieczność spełnienia jej wymagań w zakresie ochrony środowiska, w tym dotyczących gospodarki odpadami. Dyrektywa UE nr 91/156 EEC zabrania od roku 2002 deponowania na składowiskach odpadów nie przetworzonych (o zawartości substancji organicznych powyżej 5% i kaloryczności powyżej 6000 kJ/kg). Podstawowymi kierunkami działań będą: zmniejszanie ilości odpadów do wywiezienia poprzez selektywną zbiórkę  i zagospodarowanie odpadów oraz stworzenie nowoczesnych zakładów wykorzystujących i unieszkodliwiających odpady. Odpady organiczne powinny być w całości kompostowane. Długość okresu dostosowawczego dla spełnienia przez Polskę wszystkich wymagań UE, dotyczących ochrony środowiska można optymistycznie szacować na 5 do 10 lat. Po tym okresie będziemy musieli spełnić wszystkie wymogi prawa UE, a w tym również wymogi w/w dyrektywy.

Gminny plan gospodarki odpadami opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 46, poz. 333) i określa:

aktualny stan gospodarki odpadami

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

- projektowany system gospodarki odpadami

- rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów

- system monitoringu i oceny zamierzonych celów.

Gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstające na obszarze gminy oraz przywożone na jej obszar z uwzględnieniem odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

Projekt planu jest opiniowany przez organ wykonawczy województwa oraz powiatu. Po zatwierdzeniu dokumentu przez Radę Gminy staje się on aktem prawa lokalnego.

Wójt Gminy przygotowuje i składa co dwa lata Radzie Gminy i organowi wykonawczemu powiatu sprawozdanie z realizacji planu. Ustawodawca ustalił konieczność aktualizacji planu nie rzadziej niż co 4 lata.

1.2. Ocena realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Regnów, 
         zatwierdzonego przez Radę Gminy Uchwałą Nr XVII/101/04

Opracowany i zawarty w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Regnów 
na lata 2004-2007 harmonogram realizacji działań w zakresie poprawy systemu gospodarki odpadami w gminie zakładał następujące zadania i terminy realizacji:

- Organizacja związku gmin wchodzących w skład powiatu rawskiego, zarządzającego systemem gospodarki odpadami - okres realizacji do  2004 r.

- Osiągnięcie poziomu w 100% zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych - okres realizacji do 2006 r.

- Organizacja zbiórki selektywnej odpadów wielkogabarytowych - okres realizacji do 2006 r.

- Organizacja selektywnej zbiórki odpadów - okres realizacji do 2006 r.

- Organizacja zbiórki odpadów niebezpiecznych - okres realizacji do 2006 r.

- Kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej - okres realizacji do 2011 r.

Stan wykonania poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

Ad.1.  Głównym celem działalności  związku  gmin miała być współpraca na rzecz na rozbudowy składowiska odpadów w Pukininie. W tej sprawie rozmowy i ustalenia z gminami z terenu powiatu rawskiego prowadzone były w latach 2004 i 2005, jednak nie został założony związek gmin. Miasto Rawa Mazowiecka, które jest właścicielem składowiska po pewnym czasie zrezygnowało ze wspólnego przedsięwzięcia.

Ad.2. Na terenie gminy Regnów odpady komunalne zbierane były do kontenerów  typu KP-7, których było 13. Od 2004 r., gdy mieszkańcy gminy zaczęli podpisywać indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych, kontenery wycofywano z użytku (w 2004 r. wycofano 4 szt., w 2005 r. - 4 szt.
i w 2006 r. - 2). Pozostały 2 kontenery przy cmentarzach – zarządza nimi  parafia, a 1 kontener jest użytkowany przez szkołę podstawową i gimnazjum.

Według stanu na koniec 2007 r. w gminie Regnów zorganizowanym system zbierania odpadów objęte jest 72% gospodarstw domowych. Zebrane od mieszkańców gminy odpady są deponowane na składowisku odpadów w Pukininie (gm. Rawa Mazowiecka).

Wielkości odbioru odpadów komunalnych przedstawiają się następująco:

- w  2004 r. zebrano od mieszkańców 247 Mg,

- w   2005 r. - 245 Mg,

- w   2006 r. - 108 Mg.

- w   2007 r.  - 276 Mg

- w   2008 r.  – 409 Mg

Ad.3. Gmina nie organizowała stałych punktów zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Zainicjowała natomiast okresowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych  – tzw. „wystawka” mobilny punkt zbiórki (częstotliwość w zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, z reguły 1 – 2 razy 
w roku).

Ad.4. W gminie Regnów prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów – w systemie workowym mieszkańcy zbierają szkło, tworzywa sztuczne oraz papier i tekturę. Gromadzone odpady objęte zbiórką są odbierane z posesji przez wyspecjalizowane firmy na podstawie indywidualnych umów z mieszkańcami oraz z podmiotami gospodarczymi.

Ad.5. Do tej pory zbiórka odpadów niebezpiecznych takich jak zużyte akumulatory, świetlówki, baterie  polegała na zwrocie  do sklepów przy zakupie nowych artykułów.

W związku z nowymi wymaganiami w zakresie ochrony środowiska gmina przy współudziale firmy odbierającej odpady będzie organizować zbiórkę odpadów niebezpiecznych bezpośrednio  od właścicieli, po uprzednim poinformowaniu o terminie prowadzonej zbiórki.

Na terenie gminy Regnów znajduje się 2510 Mg odpadów niebezpiecznych zawartych w płytach azbestowo-cementowych i 1,6 km rur wodociągowych. Rury wodociągowe nie stwarzają zagrożenia natomiast płyty eternitowe takie zagrożenie stanowią  w wyniku wietrzenia cementu i uwalniania azbestu.

Ad.6. W gminie Regnów na bieżąco prowadzone były różne działania mające na celu podnoszenie świadomości społecznej i kształtowanie postaw proekologicznych – mieszkańcy byli zapoznawani z założeniami planu gospodarki odpadami, regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie podczas zebrań wiejskich  i sesji; dla młodzieży szkolnej prowadzone są pogadanki, konkursy plastyczne o tematyce z zakresu ochrony środowiska i inne formy.

Dokonując analizy stanu istniejącego w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Regnów zidentyfikowano istniejące problemy w tym zakresie. Należą do nich:

- nie objęcie wszystkich mieszkańców systemem zorganizowanego odbioru odpadów;

- nie objęcie wszystkich mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów komunalnych;

- brak selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych;

- brak systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

- zbyt niski poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

- zbyt  niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa.

# II. ANALIZA STANU OBECNEGO GOSPODARKI ODPADAMI 
     W GMINIE

Źródłem powstawania odpadów na terenie gminy Regnów są gospodarstwa domowe, jednostki gospodarcze a także obiekty infrastruktury.

Przez gospodarowanie odpadami,  zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach, rozumie się: zbieranie, odbiór (transport), odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również	 nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Regnów obejmuje rodzaje, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych. Wstępna analiza stanu obecnego gospodarki odpadami na terenie gminy została przeprowadzona w oparciu o:

- informacje uzyskane z Urzędu Gminy w Regnowie

- sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2004 - 31.12.2006

- informacje z „Raportu o stanie środowiska w Województwie Łódzkim 
w roku 2006” (Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź 2007),

- dane z Wojewódzkiej Bazy Danych dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami w gminie Regnów i powiecie rawskim.

2.1. Odpady komunalne

2.1.1. Rodzaje, źródła powstawania i ilości wytwarzanych odpadów 
             komunalnych

Odpadami komunalnymi są odpady powstające w gospodarstwach domowych, jak również odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Źródłami powstawania odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe,

- obiekty infrastruktury (handel, usługi, rzemiosło, szkolnictwo i inne).

Dane statystyczne wykazują, ze około 2/3 odpadów komunalnych generują  gospodarstwa domowe, natomiast 1/3 tych odpadów powstaje w obiektach infrastruktury.

W oparciu o Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego  2011 zamieszczono niżej wskaźniki wytwarzania oraz skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych w województwie łódzkim.

Tabela 1.

Skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstających na terenie województwa łódzkiego (wg KPGO 2010)

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych |  | Odpady komunalne pochodzące z obiektów infrastruktury [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Miasto [%] | Wieś [%] |  |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 33 | 18 | 10 |
| 2 | Odpady zielone | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Papier i tektura | 20 | 12 | 27 |
| 4 | Opakowania wielomateriałowe | 4 | 3 | 18 |
| 5 | Tworzywa sztuczne | 14 | 12 | 18 |
| 6 | Szkło | 8 | 8 | 10 |
| 7 | Metale | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Odzież, tekstylia | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Drewno | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Odpady niebezpieczne | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Odpady mineralne | 10 | 34 | 5 |
| Razem |  | 100 | 100 | 100 |

Źródło:  Plan Gospodarki Odpadami  Województwa Łódzkiego 2011

Ilości wytworzone odpadów komunalnych na terenie gminy Regnów   wyliczono według wskaźników generowania ilości odpadów komunalnych przyjętych w PGOWŁ 2011 (wg Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
w Katowicach /IETU/). Przyjęto następujące założenia dotyczące ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu roku w kilogramach w przeliczeniu na 1 mieszkańca:

- dla terenów wiejskich – 170 kg/M/r., w tym: 140 kg/M/r. odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i 30 kg/M/r. pochodzących z obiektów infrastruktury.

Tabela 2.

Skład oraz ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu roku 
w kilogramach w przeliczeniu na 1 mieszkańca

| - Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Skład ilościowy odpadów komunalnych |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | z gospodarstw domowych [kg/M/rok] | z obiektów infrastruktury [kg/M/rok] | Ogółem [kg/M/rok] |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 25,2 | 3 | 28,2 |
| 2 | Odpady zielone | 5,6 | 0,6 | 6,2 |
| 3 | Papier i tektura | 16,8 | 8,1 | 24,9 |
| 4 | Opakowania wielomateriałowe | 4,2 | 5,4 | 9,6 |
| 5 | Tworzywa sztuczne | 16,8 | 5,4 | 22,2 |
| 6 | Szkło | 11,2 | 3 | 14,2 |
| 7 | Metale | 7 | 1,5 | 8,5 |
| 8 | Odzież, tekstylia | 1,4 | 0,9 | 2,3 |
| 9 | Drewno | 2,8 | 0,3 | 3,1 |
| 10 | Odpady niebezpieczne | 1,4 | 0,3 | 1,7 |
| 11 | Odpady mineralne | 47,6 | 1,5 | 49,1 |
| Razem |  | 140 | 30 | 170 |

* Obliczenia własne w oparciu o wskaźniki PGOWŁ

Zestawienie ilości odpadów wytworzonych na terenie gminy Regnów w latach 2006 - 2007 sporządzono szacunkowo według cytowanych wyżej wskaźników, przyjmując liczbę mieszkańców powiatu wg danych GUS na dzień 31 grudnia analizowanego roku.

Tabela 3.

Szacunkowa ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy Regnów w l. 2006 - 2007

| Masa odpadów wytworzonych na terenie gminy [Mg / rok] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 |  |  | 2007 |  |  |
| w gosp. domowych | w obiektach infrastruktury | razem | w gosp. domowych | w obiektach infrastruktury | razem |
| 259 | 55 | 314 | 256 | 54 | 310 |

* Źródło: Obliczenia własne dokonane w oparciu o wskaźniki z PGOWŁ 2011

Jak wynika z cytowanych w tabeli danych szacunkowa ilość wytworzonych odpadów komunalnych w roku 2007 jest nieco niższa od ilości ustalonej dla roku 2006 (ze względu na mniejszą liczbę mieszkańców w porównywanych latach).

Tabela 4.

Szacunkowa ilość odpadów wytworzonych na terenie gminy w l. 2006 – 2007  
w podziale na poszczególne strumienie

| Lp. | Frakcje odpadów | Masa odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy [Mg] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | w gosp. domowych |  | w obiektach infrastruktury |  | razem |  |
|  |  | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| 1 | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 46,6 | 46.1 | 5,5 | 5.4 | 52,1 | 51.5 |
| 2 | Odpady zielone | 10,4 | 10.2 | 1,1 | 1.1 | 11,5 | 11.3 |
| 3 | Papier i tektura | 31,1 | 30.7 | 14,9 | 14.6 | 46,0 | 45.3 |
| 4 | Opakowania wielomateriałowe | 7,8 | 7.7 | 9,9 | 9.7 | 17,7 | 17.4 |
| 5 | Tworzywa sztuczne | 31,1 | 30.7 | 9,9 | 9.7 | 41,0 | 40.4 |
| 6 | Szkło | 20,7 | 20.5 | 5,5 | 5.4 | 26,2 | 25.9 |
| 7 | Metale | 13 | 12.8 | 2,8 | 2.7 | 15,8 | 15.5 |
| 8 | Odzież, tekstylia | 2,6 | 2.6 | 1,7 | 1.6 | 4,3 | 4.2 |
| 9 | Drewno | 5,2 | 5.1 | 0,6 | 0.5 | 5,8 | 5.7 |
| 10 | Odpady niebezpieczne | 2,6 | 2.6 | 0,6 | 0.5 | 3,2 | 3.1 |
| 11 | Odpady mineralne | 88,1 | 87.0 | 2,8 | 2.7 | 90,9 | 89.7 |
| Razem |  | 259 | 256 | 55 | 54 | 314 | 310 |

* Obliczenia własne w oparciu o wskaźniki PGOWŁ 2011 i  liczbę mieszkańców wg GUS na dzień 31.12.2006 r. i 31.12.2007 r. (wskaźnik kg/M wsi  x  liczba  mieszkańców wsi)

Ilości odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Regnów w latach 2005-2007 ilustruje tabela 5.

Tabela 5.

Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Regnów w l. 2005-2007

| Gmina Regnów | Zebrane odpady ogółem [Mg] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 |
|  | 245 | 108 | 276,43 |

Dane UG w Regnowie

Gromadzone przez właścicieli gospodarstw odpady komunalne to przede wszystkim: odpady kuchenne, opakowaniowe i z ogrodów.

W strumieniu odpadów, które trafiają do pojemników znajdują się również: odpady pochodzące z budowy, odpady niebezpieczne, takie jak np. opakowania oraz resztki środków chemicznych i ochrony roślin, środki medyczne, opatrunkowe.

Odrębną grupę  stanowią odpady wielkogabarytowe  - są to odpady o dużych rozmiarach, tj. meble, zużyty sprzęt AGD (lodówki, pralki), sprzęt elektroniczny (radia, komputery, telewizory), opakowania, skrzynie itp. Odpady te nie stanowią w zasadzie zagrożenia z wyjątkiem agregatów chłodniczych (lodówki), w których może znajdować się freon.

W gminie Regnów nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych. W 2008 r. przeprowadzono w gminie okresową zbiórkę odpadów wielkogabarytowych – tzw. „wystawka” mobilny punkt zbiórki (częstotliwość w zależności od potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, z reguły 1 – 2 razy w roku). W wyniku przeprowadzonej akcji zebrano 2,4 Mg odpadów.

Porównując ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy, które według szacunkowych wyliczeń wynoszą 314 Mg w roku 2006 
i 310 Mg w 2007 r. z ilością odpadów zebranych i poddanych unieszkodliwieniu widoczna jest duża różnica.

Ilość odpadów wytworzonych jest wyższa od ilości odpadów oddawanych do składowania. Odpady zebrane w 2006 r. stanowią 34,4 % szacunkowej liczby odpadów wytworzonych w gminie, natomiast w roku 2007 odpady zebrane stanowiły 89% szacowanej ilości wytworzonych ogółem. Na ilość odpadów zebranych w 2006 r. w wyniku zorganizowanej zbiórki wpłynął fakt zmiany właściciela firmy odbierającej odpady, co spowodowało przedłużenie się procesu zaopatrywania właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki. Efektem jest, mimo utrzymującego się na porównywalnym poziomie odsetka mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórką (70% w 2006 r. i 72% w roku 2007), znaczna różnica wskaźnika efektywności zorganizowanej zbiórki. Pełniejszy obraz umożliwia analiza ilości zebranych odpadów komunalnych z terenu gminy 
w następującym okresie:  2004 r. – 247 Mg, 2005 r. – 245 Mg, 2006 r. – 108 Mg, 2007 r. – 276,43 Mg.

Z analizy danych za lata 2006 – 2007 ilustrujących szacowane ilości odpadów komunalnych wytworzonych oraz zebranych na terenie gminy wynika, że pewnej części odpadów mieszkańcy pozbywają się w inny sposób.

W wielu gospodarstwach domowych prowadzone jest segregowanie odpadów komunalnych dla potrzeb własnych - wydzielane są odpady ulegające biodegradacji, papier i tektura, popioły, szkło, gruz budowlany, odpady wielkogabarytowe oraz złom. Odpady ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych w większości zagospodarowywane są w miejscu ich powstawania – jako pasze dla zwierząt oraz jako kompost. Z kolei część odpadów jest spalana z odzyskiem energii, część zagospodarowywana do prac niwelacyjnych bądź sprzedawana we własnym zakresie.

Należy również brać pod uwagę możliwość wywozu odpadów na „dzikie wysypiska”  w lasach i w wyrobiskach po piasku lub też zakopywanie odpadów na terenach nieuprawianych rolniczo.

Odpady komunalne wytwarzane w sektorze handlowym i publicznym

Jednym ze źródeł powstawania odpadów komunalnych są obiekty publiczne, 
tj. handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne itp. Na terenie gminy Regnów odpady z tego sektora są odbierane przez firmy prowadzące działalność w zakresie odbioru i transportu odpadów stałych i ciekłych.

W oparciu o wskaźniki przyjęte w PGOWŁ 2011 szacuje się, że w obiektach infrastruktury na terenie gminy powstaje rocznie ok. 55 Mg odpadów komunalnych (dane za 2006 r.).

2.1.2. Odpady ulegające biodegradacji

Do odpadów ulegających biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych zaliczane są:

- papier i tektura

- odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych)

- odpady zielone (z ogrodów i parków)

- odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych

- odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji)

Szacując w oparciu o wskaźniki, na terenie gminy w 2006 r. wytworzonych zostało łącznie ok. 119,7 Mg odpadów ulegających biodegradacji, w tym:

| Rodzaj odpadów | Szacunkowa ilość wytworzonych odpadów [w Mg] |
| --- | --- |
| Papier i tektura | 47,4 |
| Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) | 4,4 |
| Odpady zielone (z ogrodów i parków) | 7,3 |
| Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych | 53,3 |
| Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji) | 7,3 |

Obliczenia dokonane w oparciu o wskaźniki

Na terenie gminy Regnów nie prowadzi się selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych.

Odpady biodegradowalne na terenach wiejskich najczęściej kompostowane są na kompostowniach przydomowych lub wykorzystywane rolniczo, natomiast odpady z pielęgnacji ogólnodostępnych terenów zielonych kierowane są na składowisko.

Na terenach wiejskich większość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji jest wykorzystywana we własnym zakresie. Szacuje się, że w gospodarstwach wiejskich na potrzeby własne tj. do produkcji kompostu, skarmiania zwierząt lub spalania w indywidualnych paleniskach domowych, wykorzystywane jest około 90% wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji.

2.1.3.  Zagospodarowanie odpadów komunalnych

W celu prawidłowego zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi w gminie niezbędne jest posiadanie, przyjętego uchwałą rady gminy, planu gospodarki odpadami (GPGO), regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (Regulamin) oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określonych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i Regulaminem oraz podanych do publicznej wiadomości przez wójta gminy.

Stan realizacji najważniejszych zmian i nowych zadań ustawowych przez gminę Regnów przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6.

Stan realizacji zmian i nowych zadań ustawowych przez gminę Regnów

| Nazwa zadania i data obowiązywania |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przyjęcie gminnego planu gospodarki odpadami (GPGO) 30.06.2004r. | Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie 13.01.2006r. | Określenie i podanie do publicznej wiadomości wymagań, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 13.04.2006r. | Utworzenie i funkcjonowanie ewidencji umów zawartych przez właścicieli nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 13.04.2006r. | Przedstawienie pierwszego sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami za okres od uchwalenia GPGO do 31.12.2006 r. |
| Uchwała Nr XXVIII/153/06 Rady Gminy Regnów z dnia 23.03.2006 r. | Uchwała Nr XXVIII/153/06 Rady Gminy Regnów z dnia 23.03.2006 r. | Zarządzenie Wójta Gminy Regnów nr 11/07 z dnia 6 sierpnia 2007 | + | + |

Dane Urzędu Gminy  w Regnowie

Na terenie gminy Regnów odpady komunalne zgromadzone przez właścicieli nieruchomości odbierane są przez wyspecjalizowane firmy świadczące usługi w zakresie zbiórki odpadów komunalnych oraz posiadające stosowne zezwolenia Wójta Gminy. Umowy podmiotów gospodarczych, świadczących usługi w zakresie zbierania i transportu odpadów zawierane są 
z mieszkańcami indywidualnie.

Liczba gospodarstw objętych zorganizowanym systemem zbiórki odpadów według danych za 2006 r. wynosiła 70% (podpisane umowy na odbiór odpadów 
– 308 umów na pojemniki, a 48 na worki); w 2007 r. wskaźnik ten wzrósł do 72% (359 podpisanych umów na wywóz odpadów). Na terenie gminy znajdują się również 3 kontenery KP-7; dwa z nich znajdują się przy cmentarzach a jeden kontener użytkowany jest przez szkołę podstawową i gimnazjum).

Na terenie gminy zbierane są odpady komunalne zmieszane oraz odpady segregowane. Zbiórka i transport odpadów komunalnych realizowana jest w sposób zorganizowany przez wyspecjalizowaną firmę - Veolia Usługi dla Środowiska SA w Kielcach ul. Zagnańska 232A, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 87/89.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Regnów polegało dotychczas na zbiórce odpadów zmieszanych i poddaniu ich unieszkodliwianiu poprzez składowanie na składowiskach odpadów.

Na terenie gminy Regnów nie ma składowiska odpadów komunalnych. Zebrane odpady deponowane są na składowisku odpadów komunalnych w Pukininie 
(gm. Rawa Mazowiecka).

Od trzeciego kwartału 2007 r. gmina Regnów objęta jest zorganizowanym systemem selektywnej zbiórki odpadów. W systemie workowym prowadzona jest segregacja: szkła, makulatury i plastiku. Odpady odbierane są, podobnie jak 
w gminie Rawa Mazowiecka, przez:

- Krynicki RECYKLING Sp. z o.o. Olsztyn  /szkło/

- POLOWAT Sp. z o.o. Bielsko – Biała  /tworzywa sztuczne/

- SULO- EMK RECYKLING Sp. z o.o. Zgierz  /papier/.

Odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych są poddawane dalszemu przetwarzaniu surowców wtórnych - recyklingowi. W 2007 r. w wyniku selektywnej zbiórki zebrano i przekazano do odzysku w/w firmom następujące ilości odpadów:

  - szkło				0,75 Mg

  - papier			0,21 Mg

  - tworzywa sztuczne	0,11 Mg

2.1.4.  Instalacje oraz podmioty zajmujące się przetwarzaniem i 
            unieszkodliwianiem odpadów

Instalacje do odzysku odpadów

Na terenie gminy Regnów nie ma żadnych instalacji odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów.

Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych, które stanowią największą grupę odpadów powstających na terenie gminy Regnów jest składowanie. Odpady zebrane z terenu gminy deponowane są na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanym 
w miejscowości  Pukinin, na terenie gminy Rawa Mazowiecka.

Pozwolenie na budowę składowiska w Pukininie wydane zostało przez Urząd Wojewódzki w Skierniewicach (Nr decyzji: PB.II.8381/136/89).

Składowisko przekazano do eksploatacji w 1993 roku.

Obecnie składowisko funkcjonuje jako samodzielna spółka – Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Pukininie, której właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka z siedzibą przy Pl. Piłsudskiego 5 w Rawie Mazowieckiej.

Na składowisku składowane są niesegregowane odpady komunalne, gruz budowlany, żużle, popioły paleniskowe, odpady wielkogabarytowe oraz odpady przemysłowe powstające w toku produkcji o charakterze podobnym do komunalnych, 
z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

Aktualnie na terenie składowiska znajdują się dwie kwatery nr I i II (o łącznej pow. 1,12 ha), na których zakończono eksploatację i wykonano prace rekultywacyjne oraz nowa kwatera nr III (o powierzchni 1,04 ha), której eksploatację rozpoczęto w listopadzie 2006 r. (wybudowana z pełnym uszczelnieniem podłoża i kontrolowanym odbiorem ścieków). Kwatera nr III przeznaczona jest do unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (w procesie D5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne).

Na składowisku stosuje się również wykorzystywanie odpadów w procesie 
R14 – inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części.

Składowisko przyjmuje średnio między 50 a 150 ton odpadów na dobę (maksymalna ilość przyjmowanych odpadów komunalnych i obojętnych wynosi  200 ton/dobę). Przewidywany okres eksploatacji - przy założeniu zmniejszania strumienia odpadów deponowanych na kwaterze - wynosi ok. 10 lat.

Składowisko wyposażone jest w wagę samochodową, prasę hydrauliczną do PET i makulatury, spychacz oraz ogrodzenie przestawne zabezpieczające przed przemieszczaniem się frakcji lekkich odpadów poza obszar składowania.

Teren składowiska jest ogrodzony.

Na składowisko przyjmowane są odpady z terenu trzech gmin: miasta Rawa Mazowiecka, gminy Rawa Mazowiecka oraz gminy Regnów. Sładowisko obsługuje łącznie około 28 tys. mieszkańców.

Składowanie odbywa się metodą pryzmową (odpady układane są warstwami 
o grubości 0,3 – 0,5 m, zagęszczane spychaczem, a po ułożeniu warstwy 
o grubości 2 m pokrywana jest ona warstwą izolacyjną ziemi lub piasku).

Karta składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Pukininie  
(wg stanu na 31 grudnia 2006 r.) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Planu.

Podmioty świadczące usługi w zakresie usuwania, wykorzystania 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu gminy, posiadające stosowne zezwolenia Wójta Gminy wykazuje tabela nr 7.

Tabela 7

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Regnów

| L.p. | Przedsiębiorstwo | Rodzaj działalności |
| --- | --- | --- |
| 1 | Veolia Usługi dla Środowiska SA w Kielcach ul. Zagnańska 232A, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 87/89 | zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych i selekcjonowanych. |

2.2. Odpady niebezpieczne

Szczególną grupę wśród odpadów stanowią odpady niebezpieczne. Ze  względu na stwarzane zagrożenie, gospodarka tymi odpadami objęta jest nadzorem poprzez nakaz selektywnego ich składowania, kierowanie do wykorzystania bądź unieszkodliwiania oraz ograniczenie przemieszczania.

Do odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych zalicza się:

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

- baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierającymi rtęć oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;

- detergenty zawierające substancje niebezpieczne;

- środki ochrony roślin (np. insektycydy, pestycydy, herbicydy);

- kwasy i alkalia;

- rozpuszczalniki;

- odczynniki fotograficzne;

- leki cytotoksyczne i cytostatyczne;

- urządzenia zawierające freony;

- oleje i tłuszcze inne niż jadalne;

- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne;

- drewno zawierające substancje niebezpieczne.

Ilość odpadów niebezpiecznych znajdujących się w grupie wytworzonych odpadów komunalnych można oszacować na podstawie wskaźników generowania strumienia odpadów komunalnych zawartych w PGOWŁ 2011. Przyjmując za PGOWŁ 2011, że w składzie morfologicznym  zmieszanych odpadów komunalnych odpady niebezpieczne stanowią 1% szacuje się, że na terenie gminy w 2006 r. wytworzonych zostało ok. 3 Mg odpadów niebezpiecznych.

W określonych przez prawo warunkach i czasie, wytwórcy lub odbiorcy odpadów mogą tymczasowo magazynować na swoim terenie odpady, przeznaczone do wykorzystania lub unieszkodliwienia (bez składowania).

Gospodarkę odpadami niebezpiecznymi regulują zapisy w ustawach i rozporządzeniach: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska, Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów. Transport ma być zgodny z przepisami dotyczącymi transportu materiałów niebezpiecznych. Ewidencja odpadów winna być prowadzona zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

W gminie Regnów nie funkcjonuje odrębny system selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

Zbiórka odpadów niebezpiecznych takich jak zużyte akumulatory, świetlówki 
i baterie  polegała na zwrocie  do sklepów przy zakupie nowych artykułów.

W 2007 r. zainicjowano na terenie gminy zbiórkę odpadów niebezpiecznych od mieszkańców podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tzw. wystawka w systemie „akcyjnym” (według potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców). 
W wyniku tej akcji zebrano 4,32 Mg odpadów niebezpiecznych .

2.2.1.  Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych       
                odpadów niebezpiecznych

2.2.1.1. Odpady mogące zawierać PCB

Według prawa ochrony środowiska, PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i dlatego zabronione jest jego wprowadzanie do obrotu lub poddawanie procesom odzysku.

Ze względu na właściwości dielektryczne PCB znalazły zastosowanie jako:

- podstawowe składniki cieczy izolacyjnych do napełniania transformatorów i kondensatorów;

- płyny hydrauliczne;

- dodatki do farb i lakierów;

- plastyfikatory do tworzyw sztucznych;

- środki konserwujące i impregnujące.

Dopuszcza się wykorzystanie PCB w użytkowanych urządzeniach lub instalacjach nie dłużej niż do 30 czerwca 2010 r. W związku z tym zachodzi konieczność zintensyfikowania procesu wycofywania z użytkowania urządzeń zawierających PCB.

Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska powinno nastąpić do 2010. Obowiązek ten spoczywa na posiadaczu odpadów.

Na terenie województwa łódzkiego brak jest uprawnionego podmiotu gospodarczego zajmującego się unieszkodliwianiem urządzeń i odpadów z PCB. Obecnie na terenie kraju działają dwie nowoczesne instalacje do unieszkodliwiania PCB wyposażone w system monitorowania gazowych produktów spalania:

- Zakłady Azotowe ANWIL S. A. we Włocławku,

- Zakłady Chemiczne ROKITA S. A. w Brzegu Dolnym.

Do unieszkodliwiania olejów zawierających PCB służy również instalacja SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.

2.2.1.2.   Oleje odpadowe

Oleje odpadowe to głównie oleje smarowe i oleje hydrauliczne, pochodzące zarówno z motoryzacji, jak i z działalności przemysłowej. Oleje odpadowe pochodzące z rynku motoryzacyjnego, to przede wszystkim zużyte oleje silnikowe i oleje przekładniowe. Oleje odpadowe pochodzące z przemysłu to zanieczyszczone oleje hydrauliczne, przekładniowe, maszynowe, turbinowe, sprężarkowe, transformatorowe oraz grzewcze.

Źródła powstawania olejów przepracowanych są bardzo rozproszone: powstają one m.in. w gospodarstwach domowych w wyniku użytkowania pojazdów, 
w rolnictwie, w bazach transportowych, zakładach remontowych, zakładach przemysłowych oraz w stacjach benzynowych.

Z informacji Wojewódzkiej Bazy Danych wynika, że na terenie województwa łódzkiego w 2005 r. unieszkodliwiono  3,4 Mg olejów odpadowych (tj. 0,15 % masy wytworzonej tego odpadu), natomiast w 2006 r. odpad ten nie został poddany żadnym procesom unieszkodliwiania. Świadczy to, że system zbierania tych odpadów z małych i średnich przedsiębiorstw a także z gospodarstw domowych jest słabo rozwinięty.

Oleje odpadowe powstające w wyniku działalności gospodarczej na terenie gminy Regnów są zbierane przez podmioty posiadające zezwolenia na zbieranie i transport tego rodzaju odpadów i przekazywane do regeneracji lub unieszkodliwienia.

Na terenie gminy nie funkcjonuje system zbiórki olejów ze źródeł rozproszonych.

      - Zużyte baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory są stosowane powszechnie jako przenośne źródła prądu. Występują w postaci wielkogabarytowej i małogabarytowej. Akumulatory wielkogabarytowe można podzielić na:

- kwasowo – ołowiowe,

- niklowo – kadmowe.

Baterie i akumulatory małogabarytowe można podzielić na:

- baterie: alkaliczne, manganowe, litowe, srebrowe;

- akumulatory: niklowo - kadmowe, wodorkowe, litowe.

- Na terenie gminy nie funkcjonuje zorganizowany odrębny system zbiórki zużytych baterii i akumulatorów od mieszkańców. Gminy zainicjowała w 2007 r. zbiórkę zużytych baterii podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - tzw. „wystawka” w systemie akcyjnym, według potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców. W Urzędzie Gminy i w szkołach zostały rozstawione pojemniki do zbiórki zużytych baterii.

Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe, ze względu na dużą pojemność oraz trwałość, używane są głównie jako źródło prądu stałego do podtrzymania napięcia w górnictwie, telekomunikacji, kolejnictwie i hutach. Brak jest danych dotyczących powstawania tego typu odpadów na terenie gminy.

2.2.1.4.   Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne powstają w placówkach medycznych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Głównym wytwórcą odpadów medycznych w gminie Regnów jest Ośrodek Zdrowia SPZOZ w Regnowie i gabinet stomatologiczny 
a także punkt apteczny.

Szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska stanowią odpady medyczne klasyfikowane jako odpady niebezpieczne.

Wśród wytwarzanych odpadów znajdują się:

- igły, strzykawki, zużyte opatrunki itp.  (kod 18 01 03)

- inne odpady niż wymienione w 18 01 03 /plastry, prześcieradła, podkłady materiały opatrunkowe, rękawiczki/  (kod 18 01 04)

- leki inne niż cytotoksyczne i cytostatyczne (18 01 09)

- opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02)

- sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

Trudno jest ustalić ilość odpadów medycznych, powstających na terenie gminy, ponieważ ilości odpadów medycznych powstających na terenie gminy nie były ewidencjonowane. Szacuje się, że w skali rocznej na terenie gminy wytwarzanych jest ok. 0,03Mg odpadów medycznych.

W gminie Regnów gospodarka niebezpiecznymi odpadami medycznymi w placówkach służby zdrowia prowadzona jest zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o odpadach. Odpady powstające w placówkach służby zdrowia segregowane są u „źródła” ich powstawania, a następnie przekazywane uprawnionym firmom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,  w celu unieszkodliwiania.

Odpady weterynaryjne powstają w wyniku badania, leczenia i świadczenia usług weterynaryjnych. Na terenie gminy funkcjonuje Lecznica dla Zwierząt.

Wśród odpadów wytwarzanych w wyniku świadczenia usług weterynaryjnych znajdują się:

- narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (kod 18 02 01)

- leki inne niż wymienione w 18 02 07 (kod 18 02 08)

- opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01)

- opakowania z tworzyw sztucznych (kod  15 01 02)

- opakowania ze szkła (kod  15 01 07)

- tkaniny do wycierania /szmaty, ścierki/ (kod 15 02 03).

Podobnie, jak w przypadku odpadów medycznych, powstające na terenie gminy odpady weterynaryjne segregowane są u „źródła” ich powstawania, a następnie przekazywane są uprawnionym firmom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,  w celu unieszkodliwiania.

Szacuje się, że w 2006 r. ilość odpadów medycznych wytworzonych na terenie gminy Regnów wyniosła  0,1 Mg.

2.2.1.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym samochód po zakończeniu swojego użytkowania staje się tzw. odpadem poużytkowym i należy do kategorii odpadów niebezpiecznych. Z uwagi na swój charakter stanowi wartościowy odpad, który jest źródłem cennych materiałów. Około 85 % masy samochodu to metale i tworzywa sztuczne, nadające się do odzysku i recyklingu. Zawierają jednak szereg substancji niebezpiecznych (np. oleje, płyn hamulcowy 
i akumulatory ołowiowe),  które mogą dostać się do środowiska w przypadku niekontrolowanego postępowania z zużytymi pojazdami lub nie zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń przed dostaniem się tych substancji do gleby, wód gruntowych czy atmosfery. Dlatego też demontażem zużytych pojazdów powinny zajmować się wyłącznie uprawnione firmy, zwane stacjami demontażu, które posiadają odpowiednie zaplecze techniczne do usuwania substancji niebezpiecznych, demontażu i segregacji materiałów, części oraz podzespołów mogących być ponownie wykorzystanych.

Szacuje się, według Forum Recyklingu Samochodów, że ilość samochodów wyrejestrowanych i przeznaczonych do kasacji wynosi rocznie ok. 3 % ilości zarejestrowanych samochodów. W oparciu o dane dotyczące liczby zarejestrowanych pojazdów na terenie gminy (łącznie blisko 1000 szt., w tym ok. 800 szt. samochodów osobowych) oraz przyjmowany 3% wskaźnik kasowanych rocznie samochodów, przy ilości 1000 samochodów na terenie gminy, można oszacować że w skali roku wycofanych zostaje z eksploatacji 
ok. 30 samochodów.

Na terenie gminy Regnów nie ma punktów demontażu pojazdów ani punktów zbiórki pojazdów. Według danych WŚiR ŁUW (stan na 31.12.2006 r.)  jedna stacja demontażu pojazdów działa na terenie powiatu rawskiego.

Tabela 8.

Stacje demontażu pojazdów na terenie powiatu rawskiego  (stan na 31.12.2006 r.)

| Nr na mapie | Oznaczenie stacji | Lokalizacja stacji demontażu | Nazwa przedsiębiorstwa | Adres firmy | Imię i nazwisko właściciela |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | E47 | Konopnica 98 Gm Rawa Mazowiecka | P.H.U.”Auto-Adamski” | Konopnica 98 Gm Rawa Mazowiecka | Małgorzata i Tomasz Adamscy |

2.2.1.6.   Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W Polsce obowiązuje podział sprzętu elektrycznego i elektronicznego na następujące grupy:

- wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego (m.in. lodówki, zmywarki, pralki, kuchenki, urządzenia wentylacyjne);

- małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (np. komputery, drukarki, telefony komórkowe, kalkulatory);

- sprzęt audiowizualny (np. telewizory, radia, kamery video);

- sprzęt oświetleniowy (np. oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych, lampy sodowe);

- narzędzia elektryczne i elektroniczne, z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych (np. wiertarki, maszyny do szycia, kosiarki);

- zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy (np. konsole do gier video, kolejki elektryczne);

- przyrządy medyczne, z wyjątkiem wszystkich wszczepionych i skażonych produktów (np. sprzęt do radioterapii, do badań kardiologicznych);

- przyrządy do nadzoru i kontroli (np. czujniki dymu, panele sterownicze) oraz automaty do wydawania np. napojów, pieniędzy).

Urządzenia elektryczne i elektroniczne składają się zwykle z wielu modułów, do których należą: zespoły mechaniczne, płytki obwodów drukowanych, pakiety elektroniczne, kable, przewody w izolacji, elementy z tworzyw sztucznych, przekaźniki, czujniki, kondensatory, akumulatory i baterie, wyświetlacze ciekłokrystaliczne itd.

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne są potencjalnym źródłem szeregu cennych surowców wtórnych.

Od 2005 roku obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), która wdraża postanowienia dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Obecnie tworzony jest system gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, który zobowiązuje użytkowników sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do jego selektywnego zbierania 
i przekazywania uprawnionym podmiotom. Zużyty sprzęt jest następnie demontowany w zakładach przetwarzania, a wyodrębnione frakcje przekazywane są do specjalistycznych instalacji.

Do finansowania całego systemu zobowiązani są wprowadzający sprzęt na rynek.

Od 1 lipca 2006 r., zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr przedsiębiorców wprowadzających, na rynek, zbierających i przetwarzających sprzęt elektryczny i elektroniczny. Przedsiębiorcy zobowiązani są do składania kwartalnych sprawozdań o ilości i masie wprowadzanego sprzętu, o masie zużytego sprzętu zebranego poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) w zbiórkę zużytego sprzętu włączone są placówki handlu detalicznego i hurtowego. Przy sprzedaży urządzeń i artykułów gospodarstwa domowego sprzedawcy detaliczni i hurtowi są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia tego samego rodzaju zużytego sprzętu na zasadzie 1:1.

Od 1 stycznia 2009 r. obowiązuje nowelizacja ustawy  Ustawa o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw  z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. 2008 nr 223 poz. 1464), która wynika z obowiązku transpozycji dyrektywy Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego (Dyrektywa 2002/96/WE z 27 stycznia 2003 r.). Głównym celem nowelizacji jest stworzenie warunków dla osiągnięcia poziomu zbierania ZSEE, określonego w dyrektywie unijnej i docelowo umożliwić zebranie 4 kg zużytego sprzętu na mieszkańca.

Według nowelizacji, wprowadzającym sprzęt będzie ten przedsiębiorca, który „wprowadza sprzęt do obrotu”, a więc odpłatnie albo nieodpłatnie udostępnia go po raz pierwszy na terytorium kraju, w celu używania lub dystrybucji.

Nowelizacja wprowadza także minimalne poziomy masy zbieranego sprzętu, które są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu. (Dz. U. 2008 nr 235, poz. 1615). Poziomy zbierania liczą się na podstawie masy sprzętu wprowadzonego do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym. Gdy wprowadzający dopiero rozpoczął działalność, wtedy poziom zbierania liczy się na podstawie danego roku kalendarzowego.

Dotychczas w gminie Regnów nie prowadzono selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wobec braku funkcjonującego systemu gospodarowania tymi odpadami ilość zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych powstających na terenie gminy jest trudna do zbilansowania.

W 2007 r. gmina zapoczątkowała zbiórkę - tzw. wystawka w systemie „akcyjnym” (według potrzeb zgłoszonych przez mieszkańców). W 2008 roku 
z terenu gminy zebrano 2,4 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Na terenie gminy nie ma punktu zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) zlokalizowane są terenie powiatu rawskiego Są to m.in.:

- Sklep „Albert” nr 1304, ul. Kazimierza Wielkiego 18, Rawa Mazowiecka

- „MARS” S.A., ul. Mickiewicza 18, Rawa Mazowiecka

- „ART-DOM” M.M. Zielińscy, S.J., Pl. Piłsudskiego 6, Rawa Mazowiecka

- Sprzedaż-Naprawa Sprzętu AGD K. Gapys, ul. Krakowska 11, Rawa Mazowiecka

- Firma Handlowa „ASEL” A. Stankiewicz, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3, Rawa Mazowiecka

- Sklep Przemysłowo-Elektryczny M. Stado, ul. Krakowska 11, Rawa Mazowiecka

- Mix Electronics S.A., Pl. Wolności 5,  Rawa Mazowiecka.

2.2.1.7.   Odpady zawierające azbest

Od 1997 r. w na terenie Polski obowiązuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobów zawierających azbest. Zakaz taki wprowadzono ustawą 
z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest 
(Dz. U. 1997. Nr 101, poz. 628). W następnych latach wprowadzono szereg kolejnych aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) regulujących kwestie związane z postępowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

Jak wynika ze Sprawozdania z wykonania gminnego planu gospodarki odpadami w gminie Regnów za lata 2004-2006 na terenie gminy Regnów znajduje się 2500 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest (płyty azbestowo-cementowe) oraz 1,6 km rur azbestowych (wodociągowych).

Inwentaryzacja powinna być corocznie aktualizowana, gdyż jej wyniki stanowić będą podstawę opracowania programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Przy dokonywaniu spisu do celów inwentaryzacyjnych winno się dokonać również oceny stanu i rodzaju wyrobu zawierającego azbest (jeżeli wyroby zawierające azbest są uszkodzone, popękane lub widoczna jest erozja jej powierzchni wówczas należy te wyroby jak najszybciej usunąć, zlecając prace firmom posiadającym zatwierdzony przez Starostę Program gospodarki odpadami zawierającymi azbest).

Usunięte wyroby azbestowe stanowią odpad, który powinien być zdeponowany na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Obecnie na terenie województwa łódzkiego funkcjonują 2 składowiska przyjmujące odpady zawierające azbest:

- składowisko odpadów niebezpiecznych w Jadwinówce, (gm. Radomsko, powiat radomszczański);

- kwatera odpadów niebezpiecznych na składowisku odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne „Bagno - Lubień” (gm. Kleszczów, powiat bełchatowski).

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011 zakłada budowę składowiska odpadów azbestowych w miejscowości Zapady (gm. Godzianów, powiat skierniewicki). Podmiotem planującym realizację inwestycji jest P.P.H.U. „J&J” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Planowana moc przerobowa projektowanego składowiska o pow. 2.977 ha, określona została na 20000 m3/rok. Jednak możliwość realizacji tego zadania praktycznie przesądza występujący duży opór społeczny, który wstrzymał inwestycję i spowodował wycofanie się inwestora.

2.2.1.8.   Przeterminowane środki ochrony roślin

Odpady zawierające pestycydy pochodzą z przeterminowanych i wycofanych 
z obrotu środków ochrony roślin a także z bieżącej produkcji, dystrybucji 
i stosowania tych środków w rolnictwie.

Według danych GUS zapotrzebowanie na środki ochrony roślin kształtowało się w o latach 2000 – 2006 na poziomach:

- w 2000 r. - 0,62 kg/1 ha

- w 2004 r. – 0,67 kg/1 ha,

- w 2006 r. – 1,3 kg/1 ha,

- w 2007 r. –  1,4 kg/1 ha gruntów rolnych.

Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 4001 ha (wg GUS 2006). Przyjmując, że na jeden kilogram środków ochrony roślin przypada ok. 0,055 kg opakowań, to szacowana ilość opakowań po takich środkach wynosi blisko 0,3 Mg.  Opakowania po środkach ochrony roślin można składować w punktach sprzedaży tych środków.

2.2.2.   Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Na obszarze gminy Regnów nie ma zlokalizowanych żadnych instalacji do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych -  nie ma składowiska odpadów niebezpiecznych ani Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.

Na terenie gminy nie ma zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, jak również nie występują punkty demontażu pojazdów ani punkty zbiórki pojazdów.

2.3. Odpady inne niż komunalne i niebezpieczne

2.3.1. Zużyte opony

Zużyte opony powstają w wyniku bieżącej eksploatacji pojazdów mechanicznych, a także w wyniku demontażu wraków samochodowych. Ilość wytwarzanych odpadów szacuje się na podstawie ilości kupowanych opon na wymianę lub na podstawie zarejestrowanych pojazdów, z uwzględnieniem czasu zużycia opon. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej i depozytowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 90 z 2007, poz. 607) nałożyła na przedsiębiorców obowiązek recyklingu odpadów poużytkowych wraz z osiągnięciem do dnia 
31 grudnia 2014 r. docelowego poziomu odzysku odpadów poużytkowych, do których należą zużyte opony, a powinien on wynosić co najmniej 75%.

Aktualnie w zdecydowanej większości przypadków opony są wymieniane i gromadzone w warsztatach obsługi ogumienia, które stają się posiadaczami tych odpadów. Opony objęte są opłatą produktową i część trafia do odzysku. Do systemu odpadów komunalnych trafiają opony z przypadków samodzielnej wymiany oraz opony zalegające w gospodarstwach.

Zakładając wymianę opon średnio co 3-4 lata oraz średni ciężar opony 
7 kg w przypadku samochodu osobowego i 20 kg dla samochodu ciężarowego, 
a także przyjętą ilość eksploatowanych samochodów w gminie szacuje się, że rocznie na terenie gminy powstaje  ok.  10 Mg zużytych opon.

Na terenie gminy Regnów, jak i na terenie powiatu rawskiego brak jest systemu selektywnego zbierania zużytych opon w celu ich odzysku i recyklingu. Sieć zbiórki zużytych opon powinna objąć: punkty serwisowe ogumienia, stacje demontażu pojazdów, firmy eksploatujące pojazdy m.in.: logistyczne i transportowe, przedsiębiorstwa komunikacyjne, stacje obsługi samochodów, gminy i osoby fizyczne.

2.3.2.   Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

Odpady tego typu powstają w trakcie prac budowlanych, remontowych 
i rozbiórkowych. Odpady te powstają w wielu dziedzinach gospodarki komunalnej, budowlanej, w przemyśle, w rolnictwie i w wielu innych sektorach gospodarczych.

W gminie Regnów nie wdrożono systemu selektywnej zbiórki odpadów budowlanych. Odpady tego rodzaju bardzo często są zagospodarowywane przez samych wytwórców we własnym zakresie, np. do prac niwelacyjnych, utwardzania placów i dróg. Sporadycznie odpady takie trafiają na składowisko odpadów, gdzie są wykorzystywane jako przesypki technologiczne.

2.3.3. Komunalne osady ściekowe

Komunalne osady ściekowe powstają w komunalnych oczyszczalniach ścieków i pochodzą z procesów oczyszczania ścieków, gospodarki wodnej i urządzeń do likwidacji odpadów (skratki, piaskowniki).

Ich ilość uzależniona jest od zawartości zanieczyszczeń w ściekach, przyjętej i realizowanej technologii oczyszczania oraz stopnia rozkładu substancji organicznych w procesie tzw. stabilizacji.

W związku z postępem cywilizacyjnym osady ściekowe zawierają 
w sobie coraz więcej związków chemicznych, jak również w coraz większym stopniu są skażone mikrobiologicznie, co stwarza problemy z wykorzystaniem, składowaniem i unieszkodliwianiem tych odpadów. Problem ten staje się szczególnie istotny, zarówno dla nowych jak i już funkcjonujących oczyszczalni

ze względu na zagrożenia, jakie mogą stanowić dla wód podziemnych i powierzchniowych. Ponadto ciągle rosną wymagania w związku z coraz bardziej rygorystycznymi normami, co do jakości ścieków.

Na terenie gminy brak jest sieci kanalizacji sanitarnej i nie ma działającej oczyszczalni. Rozwiązanie kwestii kanalizacji sanitarnej stanowi jeden z priorytetów gminy.

2.3.4.  Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe są to odpady powstałe z opakowań jednostkowych, zbiorczych oraz transportowych zastosowanych w ramach całego systemu pakowania towarów wprowadzanych do obrotu. Odpady te powstają głównie na terenie zakładów produkcyjnych, jednostek handlowych, usługowych i rzemieślniczych, innych podmiotów gospodarczych, gospodarstw domowych, jednostek użyteczności publicznej, targowisk, itp.

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami i opłacie produktowej i depozytowej nałożyła na przedsiębiorców wprowadzających na rynek krajowy w drodze sprzedaży lub importu opakowań i produktów obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych wraz z osiągnięciem do dnia 31 grudnia 2007 r., co najmniej 50% poziomu odzysku tych odpadów, zaś do dnia 31 grudnia 2014 r., co najmniej 60% poziomu odzysku.

Według wyliczeń szacunkowych, opartych na wskaźnikach, na terenie gminy Regnów rocznie produkuje się ok. 17 Mg odpadów wielomateriałowych (opakowania),  a także ok. 26 Mg odpadów szklanych, ok. 15 Mg odpadów z metalu,  ok. 41 Mg odpadów z tworzyw sztucznych oraz ok. 46 Mg odpadów z papieru i tektury, gdzie część również stanowią opakowania.

2.3.5.   Odpady z sektora gospodarki inne niż niebezpieczne

Odpady przemysłowe są to odpady powstające w sektorze gospodarczym, 
a powstawanie ich jest związane z działalnością usługowo-produkcyjną, prowadzoną przez podmioty gospodarcze. Są to odpady inne niż komunalne 
i niebezpieczne i powstają głównie w tzw. sektorze gospodarczym, za który uważa się poszczególne branże przemysłu, rolnictwo, rzemiosło i niektóre usługi.

Gmina Regnów jest gminą typowo rolniczą, o małym uprzemysłowieniu, głównie w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego. Największą ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym stanowią odpady z grupy 
02 - odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, leśnictwa, przetwórstwa żywności.

Na terenie gminy do największych wytwórców odpadów w sektorze gospodarczym należą:

- "Przysmak" Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego 
J. Gwiazdowicz;  96 – 232 Annosław 14

- Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego M. Gwiazdowicz; 
96-232 Annosław 30

Na terenie gminy Regnów, jak i w powiecie rawskim nie ma aktualnie funkcjonujących składowisk odpadów przemysłowych. Nie ma również zwałowisk odpadów wydobywczych przeznaczonych do wykorzystania lub rekultywacji.

2.4.  Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami

W 2007 r. zorganizowanym wywozem odpadów objętych było 70 % gospodarstw domowych na terenie gminy. Zebrane odpady są unieszkodliwiane poprzez składowanie, które odbywa się na składowisku w miejscowości Pukinin (gmina Rawa Mazowiecka).

Od trzeciego kwartału 2007 r. w gminie  funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów. Mieszkańcy prowadzą segregację odpadów w systemie workowym. Zbierane są w ten sposób: szkło, makulatura i plastik.

Odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych są poddawane dalszemu przetwarzaniu surowców wtórnych - recyklingowi.

Gmina Regnów dotychczas nie prowadziła odrębnej zorganizowanej selektywnej zbiorki odpadów takich jak odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane oraz  odpady niebezpieczne.

Gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi jest prowadzona w prawidłowy sposób.

Na obszarze gminy nie ma składowisk odpadów komunalnych ani składowisk odpadów przemysłowych.

2.5.  Identyfikacja problemów w  zakresie gospodarki odpadami i wnioski

Dokonując analizy stanu istniejącego w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Regnów zidentyfikowano istniejące problemy w tym zakresie. Należą do nich:

- nie objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych;

- nie objęcie wszystkich mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów komunalnych;

- brak selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych;

- brak selektywnej zbiórki odpadów: wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych i innych,

- występowanie „dzikich wysypisk”

- brak dostatecznej kontroli umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

- zbyt  niski poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Przeprowadzona analiza stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie pozwala na przedstawienie wniosków:

- Niezbędne jest objęcie 100% mieszkańców gminy systemem zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych.

- Wskazane jest wdrożenie systemu segregacji odpadów u źródła na terenie całej gminy.

- Wskazane jest usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych.

- Niezbędne jest wprowadzenie systemu ustalania oraz egzekwowania opłat za wytwarzane odpady (wytwórca płaci).

- Należy prowadzić działania w celu zapobiegania powstawaniu dzikich wysypisk na terenie gminy.

- Konieczne jest podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, co  pozwoli na łatwiejsze wprowadzanie planów i postanowień służących ochronie środowiska na terenie gminy.

- Prowadzenie działań na rzecz poprawy świadomości ekologicznej wytwórców odpadów, szczególnie z małych i średnich przedsiębiorstw,

- Kontrolowanie przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

- Wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

III  Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami

3.1. Odpady komunalne

Najistotniejszy  wpływ na gospodarkę odpadami w gminie będą miały: zmiany demograficzne, budownictwo mieszkaniowe, rozwój gospodarczy oraz zmiany struktury odpadów komunalnych.

3.1.1. Uwarunkowania demograficzne

Liczbę mieszkańców gminy Regnów w ostatnich dziesięciu latach przedstawia wykres.

Źródło: Rocznik Statystycznego Województwa Łódzkiego – dane roczne za lata 1998 : 2008

Tabela 9.

Prognozowana liczba mieszkańców gminy Regnów w latach 2009 - 2016

| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 1817 | 1809 | 1799 | 1789 | 1781 | 1774 | 1769 | 1750 |

Prognoza w zakresie liczby mieszkańców gminy zakłada na najbliższe lata systematyczny spadek liczby mieszkańców.

3.1.2. Rozwój gospodarczy

Strategia Rozwoju Gminy Regnów na lata 2005-2013 zakłada rozwój gospodarczy gminy z wykorzystaniem walorów środowiska przyrodniczego i w tym celu przewiduje lokalizację różnych form działalności gospodarczej na terenie gminy. Preferowana ma być działalność nieuciążliwa dla środowiska. Zamierzeniem gminy jest utworzenie atrakcyjnych terenów pod inwestycje oraz rozwój turystyki. Program gospodarki odpadami powinien uwzględniać perspektywiczne zwiększenie ilości odpadów bytowych (turystyka i rekreacja) oraz odpadów z sektora gospodarczego.

3.1.3. Mieszkalnictwo

Liczbę mieszkań i powierzchnię użytkową mieszkań w gminie Regnów 
w  latach 1997 – 2007 przedstawiają zamieszczone niżej wykresy.

Źródło: Rocznik Statystycznego Województwa Łódzkiego

Źródło: Rocznik Statystycznego Województwa Łódzkiego

Wzrost liczby mieszkań w gminie szacowany jest przy założeniu utrzymania dotychczasowego tempa przyrostu.

Tabela 10.

Prognoza liczby mieszkań i powierzchni użytkowej mieszkań w gminie Regnów na l. 2009 -2016

| 2009 |  | 2012 |  | 2016 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkań | Powierzchnia (m2) | Liczba mieszkań | Powierzchnia (m2) | Liczba mieszkań | Powierzchnia (m2) |
| 580 | 42750 | 585 | 43050 | 607 | 43320 |

3.1.4.  Prognoza ilości i struktury wytwarzanych odpadów komunalnych

W tabeli nr 10 przedstawiono ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy w latach 2004 - 2007.

Tabela 11.

Masa zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy  
w latach 2004-2007.

| Rok | Ilość zebranych odpadów komunalnych (Mg) |
| --- | --- |
| 2004 | 247 |
| 2005 | 245 |
| 2006 | 108 |
| 2007 | 276,43 |

- Źródło: dane Urzędu Gminy w Regnowie

Na terenie gminy Regnów w 2006 r. zebrano 108 Mg odpadów komunalnych zmieszanych, a w 2007 r. – 276,43 Mg. Dane te obejmują jednak tylko odpady wywiezione na składowisko przez wyspecjalizowane firmy działające na zlecenie Urzędu Gminy. W statystyce tej nie są uwzględnione odpady spalane w gospodarstwach domowych, zagospodarowywane na kompostownikach przydomowych czy wywożone na „dzikie wysypiska”. Dlatego bliższe rzeczywistej ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych są dane szacunkowe wyliczone na podstawie wskaźników ilości odpadów wytwarzanych rocznie przez jednego mieszkańca (szacuje się, że na terenie gminy powstało w roku 2006 ok.  314 Mg odpadów, a w 2007 r. – ok. 310 Mg).

Przygotowując prognozę zmiany ilości i jakości odpadów komunalnych przyjęto za Planem Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011 następujące założenia:

- nie będą występowały istotne zmiany składu morfologicznego wytworzonych odpadów komunalnych;

- wzrost jednostkowego wskaźnika wytworzenia odpadów na jednego mieszkańca miast kształtował się będzie na poziomie co najmniej 1% 
w skali roku, zaś na 1 mieszkańca wsi na poziomie 0,5% w skali roku;

- wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadów z obecnych 2 - 3% 
(w stosunku do całości wytwarzanych odpadów) do 10% w 2010 r. i 20% w 2018 r., spowoduje zmiany ilości i składu odpadów niesegregowanych, zmniejszy się w nich głównie zawartość papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali;

- ilość powstałych odpadów w grupie 20 (odpady komunalne łącznie 
z frakcjami gromadzonymi selektywnie) wzrastać będzie średnio o 1% 
w skali roku.

Porównując ilości wytworzonych odpadów komunalnych na przestrzeni lat 
2004 - 2006 przyjęto wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów na jednego mieszkańca na poziomie 1% w skali roku.

Na prognozowane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych wpływać będzie liczba mieszkańców gminy, zmiany w poziomie dochodów ludności oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów.

Prognozowaną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych dla gminy Regnów w latach 2008-2015 obliczono na podstawie wskaźników charakterystyki jakościowej odpadów komunalnych, procentowych zmian wskaźników wytwarzania odpadów a także sporządzonej prognozy demograficznej.

Wyniki prognoz w podziale na strumienie odpadów dla terenów wiejskich przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 12.

Wskaźniki wytworzenia oraz skład odpadów komunalnych prognozowanych na lata 2009-2016 [kg/M/rok]

| Nazwa strumienia odpadów | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 29,1 | 29,3 | 29,6 | 29,9 | 30,2 | 30,5 | 30,8 | 31,2 |
| Odpady zielone | 6,4 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,8 |
| Papier i tektura | 25,7 | 25,9 | 26,2 | 26,4 | 26,7 | 27,0 | 27,2 | 27,5 |
| Opakowania wielomateriałowe | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 |
| Tworzywa sztuczne | 22,9 | 23,1 | 23,3 | 23,6 | 23,8 | 24,0 | 24,3 | 24,5 |
| Szkło | 14,6 | 14,8 | 14,9 | 15,1 | 15,2 | 15,4 | 15,5 | 15,7 |
| Metale | 8,8 | 8,8 | 8,9 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 |
| Odzież, tekstylia | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Drewno | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
| Odpady niebezpieczne | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| Odpady mineralne | 50,6 | 51,1 | 51,6 | 52,1 | 52,6 | 53,2 | 53,7 | 54,2 |
| RAZEM: | 175,2 | 176,9 | 178,7 | 180,5 | 182,3 | 184,1 | 185,9 | 187,8 |

* Za PGOWŁ 2011

Tabela 13.

Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy Regnów na lata 2009 -  2016 
                (wg KPGO i PGOWŁ 2011)

| Nazwa strumienia odpadów | 2009 [Mg] | 2010 [Mg] | 2011 [Mg] | 2012 [Mg] | 2013 [Mg] | 2014 [Mg] | 2015 [Mg] | 2016 [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 52,8 | 53,1 | 53,3 | 53,6 | 53,8 | 54,2 | 54,6 | 54,5 |
| Odpady zielone | 11,6 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | 12,0 |
| Papier i tektura | 46,6 | 46,9 | 47,1 | 47,3 | 47,5 | 47,8 | 48,2 | 48,1 |
| Opakowania wielomateriałowe | 18,0 | 18,1 | 18,2 | 18,2 | 18,3 | 18,4 | 18,6 | 18,6 |
| Tworzywa sztuczne | 41,6 | 41,8 | 42,0 | 42,2 | 42,4 | 42,6 | 43,0 | 42,9 |
| Szkło | 26,6 | 26,7 | 26,8 | 27,0 | 27,1 | 27,3 | 27,5 | 27,4 |
| Metale | 15,9 | 16,0 | 16,1 | 16,1 | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 16,4 |
| Odzież, tekstylia | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Drewno | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Odpady niebezpieczne | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Odpady mineralne | 91,9 | 92,4 | 92,8 | 93,2 | 93,8 | 94,3 | 95,0 | 94,9 |
| Razem | 318,2 | 320,0 | 321,4 | 322,8 | 324,6 | 326,6 | 328,9 | 328,6 |

3.1.5. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów ulegających  biodegradacji

Prognozowane ilości wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji na terenie gminy Regnów przedstawia tabela nr 13.

Tabela 14.

Prognoza wytwarzania odpadów biodegradowalnych

| Rodzaj odpadów | Ilość odpadów w Mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2013 | 2016 |
| Papier i tektura | 48,8 | 49,2 | 50,0 |
| Odzież i tekstylia (z materiałów naturalnych) | 4,9 | 4,9 | 5,0 |
| Odpady zielone (z ogrodów i parków) | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
| Odpady ulegające biodegradacji wchodzące w strumień zmieszanych odpadów komunalnych | 54,9 | 55,4 | 56,3 |
| Odpady z targowisk (część ulegająca biodegradacji) | 6,1 | 6,2 | 6,3 |
| Razem | 122 | 123 | 125 |

3.2. Odpady niebezpieczne

Prognozowanie ilości odpadów niebezpiecznych możliwych do wytworzenia do 2015 r. stwarza trudności zarówno ze względu na ciągle zmieniające się czynniki ekonomiczne jak i wiele innych uwarunkowań. Porównując ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych w latach 2004 - 2006 przyjęto wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów na jednego mieszkańca na poziomie 5% w skali roku.

3.2.1. Odpady mogące zawierać PCB

Przyjmuje się, że w związku z likwidowaniem sprzętu zawierającego PCB ilość wytwarzanych odpadów do 2010 r. będzie wzrastać. Szacuje się, że unieszkodliwienie 90% urządzeń zawierających PCB nastąpi w latach 2009 - 2010.

3.2.2. Oleje odpadowe

Mimo przewidywanego wzrostu ilości eksploatowanych pojazdów samochodowych prognozuje się, że ilość wytwarzanych olejów odpadowych będzie malała 
(w l. 2007 – 2011 założono 15% spadek w skali roku, zaś w latach 2012 – 2015 - 5% spadek w skali roku) ze względu na wydłużający się okres użytkowania wprowadzanych na rynek olejów.

3.2.3. Zużyte baterie i akumulatory

Zakłada się nieznaczny wzrost ilości wytwarzanych zużytych baterii i akumulatorów (szacuje się wzrost jednostkowego wskaźnika wytwarzania zużytych baterii i akumulatorów na poziomie 3% w skali roku).

3.2.4. Odpady medyczne i weterynaryjne

Prognozowana do roku 2015 ilość niebezpiecznych odpadów medycznych determinowana jest wzrostem ilości prywatnych gabinetów lekarskich oraz zakładów stacjonarnej opieki społecznej, wynikającym z faktu starzenia się społeczeństwa.

Według KPGO i PGOWŁ 2011 przyjęto wzrost ilości medycznych odpadów niebezpiecznych na poziomie 1% rocznie. Dla odpadów weterynaryjnych także przyjęto wzrost 1% w skali roku.

3.2.5. Pojazdy wycofane z eksploatacji

Rozwój gospodarczy i wzrost zamożności społeczeństwa przyczyni się do wzrostu liczby samochodów, a co za tym idzie będzie wzrastać również liczba pojazdów wycofanych z eksploatacji. Prognozując ilość pojazdów wycofanych z eksploatacji kierowano się następującymi  założeniami:

- dynamika wzrostu pojazdów wycofanych z eksploatacji w granicach 3 - 5% w skali roku

- czas eksploatacji pojazdów samochodowych.

Biorąc pod uwagę ilości importowanych samochodów używanych, które pojawiły się na rynku oraz tempo rozwoju motoryzacji, przyjęto dynamikę wzrostu pojazdów wycofanych z eksploatacji na poziomie 5% w skali roku.

3.2.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Ilość odpadów elektrycznych i elektronicznych będzie wzrastać- przyjęto dynamikę wzrostu tych odpadów w granicach 3 - 5% w skali roku.

3.2.7. Odpady zawierające azbest

W związku z obowiązującą ustawą o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 1997 r. Nr 101, poz. 628, z późn. zm.) jedynym źródłem powstawania odpadów jest i będzie w przyszłości usuwanie użytkowanych obecnie wyrobów azbestowych, szczególnie w budownictwie. Zakłada się usunięcie wszystkich wyrobów zawierających azbest do końca 
2032 r.  Na terenie województwa łódzkiego (wg danych za 2006 r.)  działało jedno składowisko oraz jedna kwatera odpadów niebezpiecznych przyjmujące azbest - składowisko odpadów niebezpiecznych w Jadwinówce oraz kwatera odpadów niebezpiecznych na składowisku Bagno – Lubień.

3.2.8. Przeterminowane środki ochrony roślin

Zakłada się, że spadek ilości przeterminowanych środków ochrony roślin oraz spadek ilości opakowań  po środkach ochrony roślin.

3.3.  Odpady inne niż komunalne i niebezpieczne

3.3.1. Zużyte opony

Ilość zużytych opon będzie wzrastać wprost proporcjonalnie do wzrostu ilości samochodów oraz czasu eksploatacji opon. W związku z tym prognoza zakłada 10% wzrost zużytych opon w skali roku.

Zakładając wymianę opon średnio co 4-5 lat i uwzględniając liczbę  samochodów zarejestrowanych na terenie gminy  (łącznie blisko 1000) szacuje się, że rocznie wystąpi konieczność unieszkodliwienia około 1000 szt. opon różnych rozmiarów.

3.3.2. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

Ilość odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej jest związana z tempem rozwoju poszczególnych dziedzin gospodarki.

Zakłada się wzrost tych odpadów w granicach 5 - 10% w skali roku. Dla lat 2007 – 2011 na poziomie 10% rocznie, zaś od roku 2012 wzrost 5% rocznie.

3.3.3. Komunalne osady ściekowe

Ilość wytwarzanych osadów ściekowych uzależniona jest od dwóch zasadniczych czynników: zmian demograficznych oraz realizacji inwestycji z zakresu budowy 
i rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków.

Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) w 2015 r. systemy sieciowe obsługiwać będą w aglomeracjach o RLM wynoszącej 2000 – 15 000 co najmniej 80% mieszkańców.

Ponadto w wykonanej w 2005 r. aktualizacji KPOŚK zakłada się wyposażenie 
w systemy kanalizacji zbiorczej aglomeracji w gminach wiejskich o zabudowie rozproszonej.

Założeniem gminy Regnów jest stały wzrost stopnia skanalizowania, co będzie powodowało wzrost ilości wytworzonych osadów ściekowych. Ilość osadów wytwarzanych na terenie gminy uwarunkowana będzie przede wszystkim stopniem realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnych w gminie.

3.3.4. Odpady opakowaniowe

Zgodnie z KPGO 2010 prognozy zużycia poszczególnych grup opakowań oraz struktury odpadów opakowaniowych pozostają bez zmian.

Zakłada się wzrost ilości w skali roku dla opakowań z: tworzyw sztucznych, szkła i odpadów wielomateriałowych (o 5%), metali i drewna oraz odpadów substancji toksycznych i bardzo toksycznych (o 10%), papieru i tektury oraz tekstyliów (o 20%), natomiast spadek ilości odpadów zmieszanych (o 10%) w skali roku.

W perspektywie lat 2008 - 2015 przewiduje się zmiany w zakresie przydatności odpadów do recyklingu materiałowego oraz odzysku energii, natomiast w latach 2011 - 2015 wzrost możliwości odzysku energii z odpadów opakowaniowych nieprzydatnych do recyklingu, przez spalanie w spalarniach odpadów komunalnych.

3.3.5. Prognoza ilości i jakości odpadów powstających w sektorze 
           gospodarczym

Odpady inne niż niebezpieczne

W oparciu o prognozy gospodarcze dla kraju, które na najbliższe 15 lat zakładają dynamiczny rozwój gospodarczy, przyjmuje się wzrost ilości wytwarzanych odpadów (6 - 8% rocznie, z zaznaczającą się tendencją spadkową). KPGO 2010 zakłada do roku 2015 spadek ilości wytwarzanych odpadów w następujących gałęziach przemysłu:

- wydobywczym (grupa 01) o 1,25% w skali roku,

- rolno-spożywczym (grupa 02) o 0,42% w skali roku,

- drzewno – papierniczym (grupa 03) o 0,25% w skali roku,

- skórzano – tekstylnym (grupa 04) o 0,66% w skali roku,

- chemicznym – syntezy nieorganicznej (grupa 06) o 0,50% w skali roku,

- fotograficznym i usług fotograficznych (grupa 09) o 0,50% w skali roku.

Równocześnie KPGO 2010 zakłada wzrost ilość odpadów wytwarzanych w następujących gałęziach przemysłu:

- przeróbki ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla (grupa 05) o 1,66% 
w skali roku,

- chemii organicznej (grupa 07) o 0,83% w skali roku,

- powłok ochronnych (grupa 08) o 1,66% w skali roku,

- procesów termicznych (grupa 10) o 0,5%,

- chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów (grupa 11) o 3,33% w skali roku,

- odpady nie ujęte w innych grupach (grupa 16) o 2,10% w skali roku,

- instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z oczyszczania ścieków, uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (grupa 19) o 2,50% w skali roku

Zakłada się jednocześnie, że w zagospodarowaniu odpadów, pochodzących z sektora gospodarczego, nadal utrzymywać się będzie aktualnie obserwowany trend, tj. zwiększanie się odzysku odpadów oraz spadek ilości odpadów przekazywanych do składowania. Przewiduje się, że w gminie Regnów będą występowały podobne tendencje, adekwatnie do rozwoju poszczególnych sektorów gospodarki na terenie gminy.

IV Działania zmierzające do poprawy sytuacji gospodarki odpadami

4.1. Warunki segregacji, gromadzenia i składowania odpadów

Racjonalna gospodarka odpadami opiera się głównie o selektywną zbiórkę 
i pozyskiwanie surowców wtórnych. Pozwala to zmniejszyć ilość odpadów trafiających na składowisko oraz przedłużyć okres jego eksploatacji, umożliwia odzysk surowców wtórnych bez nadmiernego obciążania linii w sortowniach, tworzenie stabilnego rynku surowców wtórnych i przemysłu przetwarzającego te surowce.

Schemat racjonalnego gospodarowania odpadami:

Minimalizacja	    Recykling	   Unieszkodliwianie	Składowanie

- Minimalizacja ilości odpadów – osiągana przez wstępną segregację

- Recykling – wykorzystanie odzyskanych surowców wtórnych w gospodarce

- Unieszkodliwianie - pozbawienie pozostałych odpadów właściwości szkodliwych dla środowiska

- Składowanie – docelowe składowanie odpadów obojętnych dla środowiska

Podstawowe systemy selektywnej zbiórki odpadów to:

- System zbiorczych punktów selektywnego gromadzenia (tzw. kontener w sąsiedztwie) polega na ustawieniu w wybranych punktach specjalnie oznakowanych kontenerów przeznaczonych do zbierania szkła, papieru, tworzyw sztucznych, metali. Odpady zmieszane (frakcja mokra) gromadzone są w osobnych pojemnikach. System stosuje się w rejonach o wysokim stopniu urbanizacji.

- System zbiórki „u źródła”, polegający na rozstawieniu pojemników na poszczególne frakcje odpadów w miejscu ich powstawania (gospodarstwa domowe, posesje przy punktach usługowych itp.). Rozróżnia się systemy:

- dwupojemnikowy – pojemnik na frakcję suchą i frakcję mokrą

- trójpojemnikowy – pojemnik na surowce wtórne, pojemnik na odpady  do kompostowania, pojemnik na pozostałe odpady

- wielopojemnikowy – pojemniki na: szkło, papier, tworzywa sztuczne, odpady do kompostowania oraz pozostałe odpady

- System centralnych punktów selektywnego gromadzenia, polegający na stworzeniu ogrodzonych, nadzorowanych miejsc wyposażonych w zestawy kilku pojemników i kontenerów obsługujących skupiska ludności około 
20 tys. mieszkańców. Punkty te mogą odbierać również odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, motoryzacyjne, budowlane.

Przedstawione powyżej możliwości segregowania i gromadzenia odpadów mogą zostać wykorzystane na terenie gminy Regnów. Najbardziej efektywne byłoby wprowadzenie systemu segregacji odpadów w miejscu ich powstawania tj. „u źródła”. W chwili obecnej system zbiórki odpadów komunalnych w gminie przedstawia się następująco: odpady komunalne zmieszane gromadzone są przez właścicieli nieruchomości w pojemnikach. Zgromadzone przez mieszkańców odpady są odbierane przez firmę świadczącą usługi odbierania odpadów –Veolia Usługi dla Środowiska SA w Kielcach , Oddział w Tomaszowie Maz. Zebrane odpady  są unieszkodliwiane poprzez składowanie, które odbywa się na składowisku w miejscowości Pukinin (gm Rawa Mazowiecka).

Na terenie gminy Regnów prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych w systemie workowym. Segregację odpadów w zakresie: szkło, plastik i makulatura prowadzi 72% mieszkańców gminy.

Odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych w wyniku segregacji są poddawane dalszemu przetwarzaniu surowców wtórnych - recyklingowi.

4.2.  Możliwości wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów

Rosnąca ilość wytwarzanych odpadów komunalnych powoduje konieczność zmniejszania ich objętości przed ostatecznym składowaniem z jednoczesnym odzyskaniem możliwych do odzyskania surowców i energii. Stosowane sposoby unieszkodliwiania pozostałych po segregacji odpadów komunalnych to:

- spalanie – termiczne unieszkodliwianie zmniejszające masę odpadów składowanych. Ciąg technologiczny do spalania składa się z urządzeń do przygotowania odpadów, pieca z systemem do odzysku ciepła, instalacji do oczyszczania spalin, systemu kontroli toksyczności spalin oraz urządzeń do usuwania popiołu i żużla

- wykorzystanie niektórych frakcji odpadów jako paliwa alternatywne – spalanie odpadów odbywa się nie w specjalnym piecu do spalania odpadów, ale w palenisku funkcjonującej instalacji przemysłowej (kotły fluidalne i paleniska rusztowe w zakładach energetycznych, siłowniach przemysłowych, cementowniach itp.). Paliwami mogą być np. guma, makulatura, tekstylia, odpady drewniane, plastiki, odpady organiczne. 
W tych systemach konieczny jest ciągły monitoring spalin.

- piroliza – polega na odgazowaniu różnego rodzaju odpadów i spalaniu produktów gazowych procesu. Tą metodą można utylizować takie odpady jak: guma, makulatura, tekstylia, odpady drewniane, plastiki, odpady organiczne.

- ekobetonowanie – wykorzystanie niektórych rodzajów odpadów jako domieszki do betonów, stosowanych do budowy m.in. podbudowy dróg i ulic, budowy obwałowań wysypisk odpadów, budowy barier dzwiękochłonnych itp.

- kompostowanie – procesowi kompostowania mogą być poddane odpady organiczne z gospodarstw domowych, placów targowych, pielęgnacji zieleni miejskiej itp. Kompostowanie może być prowadzone w warunkach naturalnych (pryzmy) lub w bioreaktorach.

- pryzma energetyczna – odpady ulegające biodegradacji składowane są w pryzmach, w których odbywa się beztlenowy proces rozkładu. Wykorzystuje się powstający w wyniku procesu rozkładu biogaz do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej.

4.3. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 
        odpadami w gminie.

System gospodarki odpadami tworzą m. in.: zbieranie i odbiór (transport), odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów.

Najbardziej pożądaną strategią gospodarowania odpadami we wszystkich sektorach jest zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ograniczanie ich ilości.  W sektorze odpadów komunalnych rozwój ekonomiczny i gospodarczy, na obecnym poziomie cywilizacyjnym, znacznie ogranicza lub często uniemożliwia zmniejszenie ilości powstających odpadów. Ograniczone są też możliwości zmniejszenia ilości powstających osadów ściekowych.

ODPADY KOMUNALNE

Podstawowym działaniem, poprawiającym gospodarkę odpadami komunalnymi będzie wprowadzenie powszechnej segregacji odpadów w miejscu ich powstawania.

Poniżej przedstawiono zasady zbierania odpadów komunalnych, które należy wdrożyć w gminie. Założono następujący system zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy:

- zbieranie odpadów zmieszanych po uprzednim wydzieleniu w ramach zbiórki selektywnej:

  - opakowań i surowców wtórnych,

  - odpadów wielkogabarytowych,

  - zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

  - odpadów niebezpiecznych,

  - odpadów budowlanych

- kontrola umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

- propagowanie przydomowego kompostowania odpadów ulegających biodegradacji

- akcje informacyjno-edukacyjne

Odpady komunalne zmieszane

Podstawowym działaniem poprawiającym gospodarkę odpadami komunalnymi będzie objęcie systemem zorganizowanej zbiorki odpadów komunalnych 100% mieszkańców gminy oraz wprowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich powstawania, czyli w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne winny być poddawane wstępnej segregacji, mającej na celu oddzielne gromadzenie  odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów.

Efektem funkcjonowania tego systemu będzie minimalizacja strumienia odpadów trafiających na docelowe składowisko.

Mieszkańcy winni być zobowiązani również do prowadzenia selekcji i odrębnego umieszczania wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych, nadających się do odzysku i dalszego wykorzystania /szkło, makulatura, PET/.

Selektywnej zbiórce powinny również podlegać odpady niebezpieczne generowane w strumieniu odpadów komunalnych przez gospodarstwa domowe /baterie i akumulatory, lakiery, farby, świetlówki itp./

Odpady komunalne, które nie będą zbierane w sposób selektywny, gromadzone będą w pojemnikach lub kontenerach o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania.

Odpady komunalne ulegające biodegradacji

Odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady roślinne powstałe 
w wyniku pielęgnacji zieleni, mogą być poddane procesowi kompostowania 
z przeznaczeniem kompostu na użytek własny. Jeżeli mieszkańcy nie mają odpowiednich warunków ku temu, wówczas winni wyposażyć nieruchomość w odrębny, przeznaczony do tego celu pojemnik i tam je zbierać. Zebrane w ten sposób odpady komunalne ulegające biodegradacji podlegać  będą umieszczeniu na składowisku odpadów komunalnych.

Według KPGO 2010 do obliczenia bazowej ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r., przyjmuje się następujące wskaźniki:

- tereny miejskie - 155 kg/M/r.,

- tereny wiejskie – 47 kg/M/r.,

oraz liczbę mieszkańców w danej jednostce organizacyjnej w tym roku.

W oparciu o podane wskaźniki, można oszacować, że ilość odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. w gminie Regnów  wynosiła 93,2 Mg.

Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przyjmuje następujące założenia:

- do 31 grudnia 2010 r. nie można składować więcej niż 75% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku, co stanowi w gminie Regnów  69,9 Mg.

- do 31 grudnia 2013 r. należy ograniczyć ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji o 50% w stosunku do roku 1995, co stanowi w gminie   46,6 Mg.

- do dnia 31 grudnia 2020 r. można składować nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r., co stanowi dla gminy Regnów  32,6 Mg.

Jednym z głównych czynników umożliwiających realizację postawionych założeń dotyczących redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji w odpadach składowanych będzie kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną.

Program ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (OKB) może dotyczyć również innych metod biologicznych poza kompostowaniem. Kierunki zagospodarowania OKB:

- selektywne zbieranie i przetwarzanie papieru i tektury,

- kompostowanie we własnym zakresie,

- skarmianie zwierząt w gospodarstwach,

- przetwarzanie odpadów komunalnych (zmieszanych) w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, z wykorzystaniem procesów beztlenowych,

- przetwarzanie odpadów komunalnych resztkowych (zmieszanych) w procesach spalania/współspalania odpadów.

Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych

Realizacja założenia zminimalizowania ilości odpadów opakowaniowych na szczeblu gminnym, powinna spowodować zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych trafiających na składowisko. Najlepszym systemem byłoby objęcie systemem segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania 
wszystkich mieszkańców na terenie gminy poprzez system wielopojemnikowy /wieloworkowy - umożliwiający powszechne odrębne gromadzenie opakowań szklanych, plastikowych,  opakowań z papieru, z aluminium, ze stali w tym blachy stalowej. Dodatkowa segregacja odpadów zmieszanych odbywałaby się w sortowni zakładu zagospodarowywania odpadów ZZO, co pozwoliłoby wydzielić znajdujące się w tych odpadach pozostałe surowce wtórne.

Dla zapewnienia prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi zostało wydane rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania 
z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. nr 219, poz. 1858). Rozporządzenie to określa szczegółowy sposób postępowania obejmujący zbieranie oraz odzysk, 
w tym recykling odpadów opakowaniowych: z papieru, ze szkła, z tworzyw sztucznych, z aluminium, ze stali w tym blachy stalowej, wielomateriałowych, 
a także z drewna. System zbiórki odpadów opakowaniowych powinien uwzględniać powyższe rozporządzenie.

Wskazane jest, aby gmina bardziej dynamicznie prowadziła edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych oraz wyposażała miejscowości na terenie gminy w pojemniki do selektywnej zbiórki.

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawiać je na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub w miejscu do tego celu wyznaczonym przez zarządcę  nieruchomości, z którego odbierane będą przez podmiot uprawniony, w wyznaczonych harmonogramem terminach. Zbiórka prowadzona będzie w ramach mobilnego punktu zbierania odpadów - „na telefon”, według potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.

Odpady budowlane

Odpady budowlane umieszczane będą na terenie nieruchomości odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, w kontenerach/pojemnikach dostarczonych przez uprawniony podmiot, w miejscach dostępnych do odbioru przez jednostkę wywozową. Zbiórka odpadów budowlanych prowadzona będzie w ramach mobilnego punktu zbierania odpadów - „na telefon”, według potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych

Odpady niebezpieczne generowane w strumieniu odpadów komunalnych przez gospodarstwa domowe /baterie i akumulatory, lakiery, farby, świetlówki itp./ mieszkańcy winni wydzielać z powstających odpadów komunalnych i zwracać je do punktów ich zbiórki.

Wskazane byłoby jednak, aby mieszkańcy mieli możliwość umieszczania wydzielonych odpadów niebezpiecznych np. w workach dostarczonych przez podmiot uprawniony (oznakowanych umownym kolorem, np. czerwonym), który odbierałby te odpady zgodnie z określonym harmonogramem - w ramach mobilnego punktu zbierania odpadów - „na telefon”.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

W krajach Unii Europejskiej od dnia 13 sierpnia 2005 r. obowiązuje dyrektywa 2002/96/WE dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Państwa członkowskie powinny wykazać się zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, co najmniej – 4 kg od mieszkańca w skali roku.

Zbiórka zużytego sprzętu EE z terenu gminy prowadzona będzie w ramach mobilnego punktu zbierania odpadów - „na telefon”, według potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.

Na terenie gminy Regnów właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia pisemnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Ponadto właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od firmy wywozowej lub gminy, albo w inny sposób ustalony w drodze umowy z firmą wywozową lub innym podmiotem.

Do zbierania odpadów na terenie nieruchomości służą pojemniki, worki, kosze na śmieci, kontenery przy czym odpady komunalne drobne mogą być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych  pojemnikach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

Wymogi w zakresie rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości określa regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie. Zgodnie z zapisami w Regulaminie, właściciele mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki / worki i kontenery o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości. Pojemniki na odpady niesegregowane dostarczane są właścicielowi nieruchomości odpłatnie przez podmiot uprawniony. Należy dążyć do wdrożenia zapisów Regulaminu zakładających nieodpłatne dostarczanie właścicielom przez uprawnione podmioty worków do selektywnej zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych, niebezpiecznych i biodegradowalnych.

ODPADY POWSTAJĄCE W SEKTORZE GOSPODARCZYM

Szanse na ograniczenie ilości odpadów istnieją w zakresie odpadów powstających w sektorze gospodarczym. To zadanie zapisane jest w różnych programach ekologicznych dla przedsiębiorstw, w tym w zasadach „Czystszej Produkcji”.

Cel ten można również osiągnąć przez wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego zgodnego z ISO 14001 i EMAS (EMAS jest przepisem prawnym regulującym zasady wdrożenia systemów zarządzania środowiskowego wraz ze ściśle określonymi wymogami badania i minimalizacji zanieczyszczeń) – dyrektywa 93/1836/EEC.

Celem „Czystszej Produkcji” jest zaspokojenie zapotrzebowania na produkty wytwarzane w równowadze ze środowiskiem, tzn. z użyciem odnawialnych źródeł energii i nieszkodliwych materiałów przy jednoczesnej ochronie różnorodności biologicznej. Jedną z zasadniczych przesłanek idei „Czystszej Produkcji” jest zapobieganie szkodom dla środowiska, co jest tańsze i skuteczniejsze niż próby regeneracji tegoż środowiska po jego zniszczeniu. Produkty powstałe w systemie „Czystszej Produkcji” muszą być:

- nietoksyczne,

- energooszczędne,

- wyprodukowane przy użyciu odnawialnych materiałów, które są na bieżąco uzupełniane w sposób zachowujący żywotność ekosystemu i społeczności, 
z której pochodzą, bądź wytworzone z materiałów nieodnawialnych, lecz pochodzących z odzysku i możliwych do unieszkodliwiania w sposób nietoksyczny i energooszczędny,

- trwałe i nadające się do wielokrotnego użytku,

- łatwe w demontażu lub do naprawy bądź przebudowy,

- opakowane w sposób minimalny i właściwy dla danego produktu, z użyciem materiałów z odzysku, możliwych do recyklingu lub ponownego użycia.

System EMAS jest ukierunkowany na osiąganie celów ochrony środowiska. Pozwala przedsiębiorstwom w pełni nadzorować wpływy środowiskowe, uwzględniając wszystkie aspekty środowiskowe w kierowaniu firmą, planowaniu działalności oraz z ograniczeniem i eliminowaniem negatywnego oddziaływania na środowisko. Ponadto ma dostarczyć społeczeństwu i grupom zainteresowanych stron stosownych informacji oraz promować ciągłe doskonalenie działalności środowiskowej.

Działania powinny dotyczyć następujących obszarów:

- zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów (optymalizacja gospodarki materiałowej, modernizacja urządzeń - poprawa wydajności, nowe technologie, recykling i ponowne użycie)

- sprawne zbieranie i odbieranie odpadów (rozwinięcie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych a także infrastruktury drogowej, optymalizacja transportu, unieszkodliwianie)

- odzysk i unieszkodliwianie odpadów

V. Cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami w gminie Regnów

5.1. Cele polityki ekologicznej państwa

Cele główne gospodarki odpadami:

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju PKB,

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii 
z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

- zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających standardów Unii Europejskiej,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

- stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce.

5.2. Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej w zakresie gospodarki 
         odpadami

Odpady komunalne

- objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców województwa do końca 2009 r.,

Odpady ulegające biodegradacji

- objęcie mieszkańców (głównie z terenów miejskich) systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (OKB) do roku 2010,

- zmniejszenie ilości wszystkich rodzajów odpadów kierowanych na składowiska, a szczególnie ulegających biodegradacji,

- zwiększenie wykorzystywania odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jako źródła energii odnawialnej (szczególnie przy zastępowaniu paliw kopalnych) w celu osiągnięcia limitów wykorzystania energii odnawialnej,

Odpady opakowaniowe

- objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych do roku 2009,

- zwiększenie ilości pozyskiwanych odpadów opakowaniowych na drodze selektywnego zbierania poprzez poprawę systemu zbierania selektywnego odpadów opakowaniowych powstających w gospodarstwach domowych,

- osiągnięcie założonych poziomów odzysku i recyklingu do roku 2014 określonych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej,

Odpady niebezpieczne

- zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w przedsiębiorstwach,

- stosowanie w procesach produkcyjnych najlepszych dostępnych technik (BAT),

- poprawa świadomości ekologicznej wytwórców odpadów niebezpiecznych, szczególnie z małych i średnich przedsiębiorstw.

Odpady niebezpieczne w masie odpadów komunalnych

- objęcie mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych do roku 2009,

- skuteczne i zgodne z prawem unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.

Odpady mogące zawierać PCB

- wyeliminowanie PCB ze środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB do 2010 r.,

Oleje odpadowe

- wyeliminowanie olejów odpadowych ze środowiska,

- dążenie do utrzymania w latach 2007 – 2014 poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35% określonych w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

Zużyte baterie i akumulatory

- W latach 2007 - 2009 r. należy osiągnąć co najmniej poziomy odzysku i recyklingu określone w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej,

Odpady medyczne i weterynaryjne

- podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych,

- poprawa wiarygodności danych dotyczących ilości poszczególnych rodzajów odpadów wytwarzanych na terenie placówek służby zdrowia (zamkniętych i otwartych) oraz weterynaryjnych.

Pojazdy wycofane z eksploatacji

- zapewnienie pełnej skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- osiągnięcie przez przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu (zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ) do 31 grudnia 2014 r., poziomu odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio 85% i 80% (art. 60), po tym dniu odpowiednio 95% i 85% masy pojazdów przyjętych do ich stacji demontażu rocznie,

- likwidacja nielegalnych punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

- osiągnięcie w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, w ilości nie mniejszej niż 4 kg na mieszkańca rocznie,

Odpady zawierające azbest

- sukcesywne usuwanie azbestu ze środowiska do roku 2032,

Przeterminowane środki ochrony roślin

- likwidacja mogilników i magazynów zawierających przeterminowane środki ochrony roślin do roku 2010,

- wyeliminowanie przeterminowanych środków ochrony roślin ze środowiska,

- zmniejszenie zagrożeń powodowanych przez składowiska poprodukcyjnych odpadów środków ochrony roślin w tym pestycydowych, nie spełniających wymogów ochrony środowiska,

Pozostałe odpady

Zużyte opony

- wyeliminowanie nieprawidłowego postępowania z zużytymi oponami przez ograniczanie  możliwości ich spalania w instalacjach do tego nieprzystosowanych oraz poza instalacjami,

- do 2011 r. rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon, w tym osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu zgodnie z prawem oraz zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej do roku 2014 r. należy osiągnąć poziom: odzysku – 75%, recyklingu – 15 %,

- docelowo do roku 2018r. należy osiągnąć poziom odzysku w wysokości 100% a recyklingu w wysokości 20%.

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

- do 2018 r. rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, by osiągnąć poziomu odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% w 2018 r.

Komunalne osady ściekowe

- ograniczenie składowania osadów ściekowych na składowiskach odpadów,

- zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przekształcanych metodami termicznymi,

Substancje zubożające warstwę ozonową będące odpadami

- ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko przez substancje zubożające warstwę ozonową będące odpadami.

5.3. Cele gospodarki odpadami dla Powiatu Rawskiego

Cele powiatu rawskiego wyznaczone w projekcie Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego na lata 2008-2011 do osiągnięcia w gospodarce odpadami, zgodnie z KPGO, są następujące:

- objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zbiórką odpadów poprzez utworzenie regionalnego, zintegrowanego systemu gospodarki odpadami, co wyeliminuje niekontrolowane wprowadzanie odpadów do środowiska,

- podnoszenie świadomości społecznej obywateli,

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w odpadach komunalnych,

- intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji istniejących składowisk odpadów komunalnych.

W Planie przyjęto następujące cele główne:

Cele główne:

1. Minimalizacja ilości odpadów i eliminacja zagrożeń wynikających z 
      gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym

Cele krótkookresowe

- osiągnięcie poziomu 100% zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych prowadzącej do odzysku surowców wtórnych,

- wdrożenie działań na rzecz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów

Cele długookresowe:

- przeciwdziałanie i minimalizacja wytwarzania odpadów komunalnych jako priorytet w hierarchii polityki w zakresie gospodarki odpadami

- organizacja systemy zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym

2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób umożliwiający 
       selektywne pozyskanie odpadów oraz wprowadzenie zgodnego z normami 
       europejskimi systemu ich odzysku i unieszkodliwienia

Cele krótkoterminowe:

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminach wchodzących w skład powiatu systemem odbioru i selektywnej zbiórki odpadów

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- prowadzenie działań na rzecz selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych,

- uporządkowanie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Cele długoterminowe

- wzrost stopnia wykorzystania surowców wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych,

- dostosowanie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do wymagań Unii Europejskiej,

- doskonalenie systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych,

- doskonalenie systemu selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych, wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych

- dostosowanie istniejących rozwiązań w powiecie do wymagań Unii Europejskiej

3. Gospodarowanie odpadami biodegradowalnymi w sposób umożliwiający 
      selektywne ich pozyskanie ze strumienia odpadów komunalnych, w celu 
      ograniczenia kierowania ich na składowiska.

Cel krótkoterminowe:

- podejmowanie działań na rzecz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- działania na rzecz wprowadzania na terenie gmin systemu odbioru odpadów biodegradowalnych

Cele długoterminowe:

- podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców dla zwiększenia poziomów pozyskania odpadów biodegradowalnych.

- wzrost stopnia odzysku odpadów biodegradowalnych ze strumienia odpadów komunalnych,

- tworzenie zakładów zagospodarowania odpadów (ZZO) na terenie gmin powiatu wraz z wdrażaniem nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów

4. Sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest, zgodnie z 
       „Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
       stosowanych na terytorium Polski”

Cele długoterminowe:

- wdrażanie systemu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz systemu ich magazynowania i wywozu na składowisko odpadów niebezpiecznych,

- eliminowanie odpadów zawierających azbest i unieszkodliwianie ich poprzez deponowanie ich na bezpiecznych składowiskach odpadów azbestowych.

5. Działania edukacyjne wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami

Cel długoterminowy:

- prowadzenie edukacji ekologicznej mającej na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie postępowania z odpadami

5.4. Cele w zakresie gospodarki odpadami dla Gminy Regnów

Główne cele planu gospodarki odpadami to:

- zapobieganie powstawaniu odpadów

- minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami.

- objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” we wszystkich gospodarstwach domowych na terenie gminy

- zapewnienie warunków do wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych i zużytych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych

- zwiększenie ilości odpadów zbieranych z terenu gminy (wyeliminowanie rozbieżności między ilością odpadów zbieranych a szacunkową ilością odpadów wytwarzanych na terenie gminy)

- zapewnienie bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwienia powstałych odpadów.

5.4.1. Cele krótkookresowe gospodarki odpadami (na lata 2009 – 2012)

Podstawowym zadaniem samorządu gminnego na lata 2009-2012 będzie udoskonalanie systemu  gospodarki odpadami poprzez rozwój powszechnej segregacji odpadów, aby zapewnić sprawnie funkcjonujący systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów.

CELE

- wysoka świadomość ekologiczna społeczeństwa;

- minimalizacja powstawania odpadów;

- objęcie 100% mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów „u źródła” we wszystkich gospodarstwach domowych na terenie gminy

- zapewnianie warunków sprawnego funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym:

  - selektywnego zbierania odpadów: wielkogabarytowych a także z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych,

  - selektywne zbieranie odpadów opakowaniowych,

  - osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

  - selektywne zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

  - selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych oraz zużytych urządzeń EE,

- poprawa świadomości ekologicznej wytwórców odpadów w sektorze gospodarczym, szczególnie z małych i średnich przedsiębiorstw

- opracowanie i realizacja programu usuwania z terenu gminy wyrobów zawierających azbest,

- zwiększenie ilości odpadów zbieranych z terenu gminy (wyeliminowanie rozbieżności między ilością odpadów zbieranych a szacunkową ilością odpadów wytwarzanych na terenie gminy)

Przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym dla odpadów innych niż niebezpieczne to:

- minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów,

- odzysk wytworzonych odpadów,

- odzysk odpadów nagromadzonych na składowisku odpadów.

DZIAŁANIA

- wzmożenie edukacji ekologicznej mieszkańców oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej o selektywnej zbiórce odpadów;

- kontrolowanie przez gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych;

- wprowadzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” we wszystkich miejscowościach na terenie gminy – rozwój i usprawnianie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych;

- wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

- wprowadzenie spójnych zasad finansowania unieszkodliwiania odpadów komunalnych (zanieczyszczający płaci);

- opracowanie i wdrożenie gminnego programu usuwania materiałów zawierających azbest;

- działania w celu ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych na składowiska

5.4.2. Cele gospodarki odpadami na lata 2013-2016

Podstawowym celem planu gospodarki odpadami na lata 2013-2016 jest kontynuacja wprowadzonego systemu gospodarki.

CELE

- kontynuowanie edukowania ekologicznego mieszkańców gminy,

- dalsza organizacja i doskonalenie systemów gospodarki odpadami komunalnymi

- usprawnianie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,

- uruchomienie docelowego systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych

- realizacja gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest

- minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze gospodarczym

DZIAŁANIA

Prowadzone działania stanowić będą kontynuację działań objętych planem na lata 2009-2012.

OCZEKIWANE EFEKTY

Realizacja planowanych działań powinna doprowadzić do:

- objęcia 100% mieszkańców gminy systemem zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych

- usprawnienia systemu segregacji „u źródła” oraz odbioru odpadów zbieranych selektywnie i odpadów zmieszanych z terenu gminy, w tym odpadów ulegających biodegradacji

- wprowadzenia – w wyniku szeroko prowadzonej akcji informacyjno-popularyzacyjnej – spójnych zasad finansowania unieszkodliwiania odpadów komunalnych (zanieczyszczający płaci)

- zmniejszenia dysproporcji między ilością odpadów wytwarzanych a ilością odpadów zbieranych z terenu gminy

- wyeliminowania zjawiska wyrzucania odpadów na „dzikie wysypiska” (poza systemem)

- przyspieszenia usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy

- wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców

- osiągnięcia limitów odzysku i recyklingu na poziomie:

- odpadów wielkogabarytowych – 20%

- odpadów budowlanych – 15%

- odpadów niebezpiecznych – 15%

- odpadów opakowaniowych – odzysk 50%, recykling 25%

5.5. Harmonogram realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami

Niniejsza aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Regnów to przede wszystkim zadania, które zostaną zrealizowane w najbliższych 
8 latach w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego gminy i tworzenia podstaw zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

W poniższej tabeli przedstawiono długo i krótkoterminowy harmonogram zadań ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami. Przedstawiona lista pozwoli na realizację priorytetów i wyznaczonych działań na terenie gminy Regnów.

Tabela 15.

Harmonogram realizacji najważniejszych zadań z zakresu gospodarki odpadami w gminie Regnów na lata 2009-2016

| L.p. | Przedsięwzięcie | Jednostka odpowie- dzialna | Termin realizacji |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania | Wójt Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami odzysku i przemysłem w celu stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych i produktów zawierających surowce wtórne | Wójt Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Objęcie 100% gospodarstw domowych na terenie gminy zorganizowanym systemem obierania odpadów komunalnych - kontrola zawierania umów na wywóz odpadów | Wójt Gminy Firmy wywozowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Objęcie 100% gospodarstw domowych na terenie gminy selektywną zbiórką odpadów – rozwój i usprawnienie systemu selektywnej zbiórki | Wójt Gminy Firmy wywozowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zakup i wyposażenie gospodarstw domowych w pojemniki /worki do selektywnej zbiórki odpadów | Firmy wywozowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Współdziałanie na rzecz utworzenia Celowego Związku Gmin, umożliwiającego prowadzenie wspólnych działań w zakresie zagospodarowania odpadów (Gmina Regnów, podobnie jak i pozostałe gminy powiatu rawskiego, włączona została do Rejonu obsługi VII , określonego w PGOWŁ 2011 w ramach proponowanego systemu gospodarki odpadami w województwie łódzkim) | Wójt Gminy Wójtowie wszystkich gmin w powiecie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Rozbudowa i usprawnienie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych | Wójt Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opracowanie i wdrażanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy | Wójt Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Monitoring usuwania azbestu, ze szczególnym uwzględnieniem jego bezpiecznego demontażu i unieszkodliwiania | Wójt Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Zwiększanie odzysku surowców wtórnych w wyniku wstępnej segregacji odpadów - osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu | Przedsiębiorcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Eliminacja PCB ze środowiska w wyniku kontrolowanego unieszkodliwiania PCB oraz urządzeń zawierających PCB | Przedsiębiorcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Zapobieganie powstawaniu „dzikich” wysypisk | Wójt Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów | Wójt Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela 16. Harmonogram rzeczowo-finansowy najważniejszych zadań z zakresu 
               gospodarki odpadami na lata 2009 – 2016

| L.p. | Przedsięwzięcie | Termin realizacji | Szacunkowe koszty realizacji 2009-2012 | Szacunkowe koszty realizacji 2013-2016 | Potencjalne źródła środków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objęcie 100% gospodarstw domowych na terenie gminy zorganizowanym systemem obierania odpadów komunalnych - kontrola zawierania umów na wywóz odpadów | 2009 | 5 000/rok | - | Środki własne JST Przedsiębiorcy |
| 2 | Objęcie 100% gospodarstw domowych na terenie gminy selektywną zbiórką odpadów – rozwój i usprawnienie systemu selektywnej zbiórki | 2009- 2010 | 5 000 / rok | 4 000 / rok | Środki własne JST Przedsiębiorcy |
| 3 | Zakup i wyposażenie gospodarstw domowych w pojemniki /worki do selektywnej zbiórki odpadów | 2009-2016 | - | - | Środki własne JST Przedsiębiorcy |
| 4 | Rozbudowa i usprawnienie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i odpadów niebezpiecznych znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych | 2009- 2016 | 5000/rok | 5000/rok | Środki własne JST Przedsiębiorcy Fundusze Ochrony Środowiska |
| 5 | Opracowanie i wdrażanie programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy | 2009- 2010 | 5000/rok | 5000/rok | Środki własne JST Fundusze Ochrony Środowiska |
| 6 | Monitoring usuwania azbestu, ze szczególnym uwzględnieniem jego bezpiecznego demontażu i unieszkodliwiania | 2009- 2016 | 2000/rok | 2000/rok | Środki własne JST Przedsiębiorcy Fundusze Ochrony Środowiska |
| 7 | Zwiększanie odzysku surowców wtórnych w wyniku wstępnej segregacji odpadów - osiągnięcie zakładanych limitów odzysku i recyklingu | 2009- 2016 | 2000/rok | 2000/rok | Środki Przedsiębiorców |

| 8 | Eliminacja PCB ze środowiska w wyniku kontrolowanego unieszkodliwiania PCB oraz urządzeń zawierających PCB | 2009- 2010 | 3000/rok | 3000/rok | Środki przedsiębiorców |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Zapobieganie powstawaniu „dzikich” wysypisk | 2009- 2016 | 2 000 / rok | 2 000 / rok | Środki własne JST |
| 10 | Działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz właściwego postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów | 2009-2016 | 2000 / rok | 2000 / rok | Środki własne JST |

5.6.  Proponowany system gospodarki odpadami w Gminie Regnów

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011 uwzględnia zidentyfikowane w KPGO 2010 problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, takie jak:

- brak wystarczającej liczby instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem), w tym w szczególności odpadów ulegających biodegradacji, i w konsekwencji zbyt niskie ilości odpadów poddawanych procesom biologicznego i termicznego przekształcania,

- niska aktywność gmin w działaniach związanych z tworzeniem ponadgminnych jednostek organizacyjnych, które realizowałyby kompleksową gospodarkę odpadami komunalnymi

oraz przyjmuje, że podstawą gospodarki odpadami komunalnymi powinny stać się zakłady zagospodarowywania odpadów ZZO o przepustowości wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, spełniające w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostępnej techniki. W przypadku aglomeracji i regionów obejmujących powyżej 300 tys. mieszkańców preferowaną metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest ich termiczne przekształcanie. Do spalarni odpadów komunalnych powinny być przyjmowane także zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne po ich wstępnej dezaktywacji.

Kierując się tymi założeniami województwo łódzkie zostało podzielone na 
10 rejonów obsługi, w których główną rolę odgrywają ZZO. Gminy wchodzące 
w skład rejonów powinny utworzyć Celowe Związki Gmin w celu prowadzenia wspólnych działań w zakresie zagospodarowania odpadów.

Gminy mogą wzajemnie współpracować przez powołanie podmiotu gospodarczego zarządzającego ZZO lub w ramach współpracy w ramach związku gmin. Współpraca pomiędzy gminami, jeżeli gmina przejęłaby obowiązki od wytwórców odpadów może przyjąć dwie formy:

- powołanie wspólnej struktury – gminy powołują odrębny podmiot mający osobowość prawną, strukturę organizacyjną i statut, w celu realizacji i eksploatacji ZZO lub prowadzenia kompleksowo gospodarki odpadami komunalnymi. W praktyce może dojść do utworzenia związku komunalnego lub spółki prawa handlowego.

lub może to być

- umowa (porozumienie) – czyli długoterminowa współpraca pomiędzy gminami a gminą będącą właścicielem ZZO. Gminy korzystają z możliwości jakie oferuje zakład i ponoszą opłaty od ilości zagospodarowanych i unieszkodliwianych odpadów (w takich przypadkach nie powstaje więc odrębna jednostka organizacyjna). Kontrakt powinien być długoterminowy, aby zapewnić stabilność gminom „usługobiorcom”. Formalnie taka struktura współpracy odpowiada pojęciu porozumienie komunalne.

Niezależnie od podjętej formy współpracy (powołanie wspólnej struktury czy umowa (porozumienie) gminy uczestniczące w tych przedsięwzięciach powinny rozważyć budowę stacji przeładunkowych, szczególnie kiedy odległość między obszarem zbierania odpadów a ZZO jest większa niż 30 km. Budowa stacji przeładunkowej pozwoliłaby na zwiększenie efektywności ekonomicznej i eksploatacyjnej pojazdów pierwszego stopnia wywozu. Stosowana na stacjach przeładunkowych obróbka odpadów może być mniej lub bardziej rozbudowana w zależności od potrzeb zakładów odbierających odpady ze stacji (np. może obejmować: wydzielenie składników użytecznych z odpadów, ich doczyszczanie i obróbkę wstępną (np. rozdrabnianie, prasowanie w bele).

Zgodnie z podziałem proponowanym przez PGOWŁ 2011 cały powiat rawski należy do Rejonu VII, obsługiwanego przez planowany ZZO w Pukininie (gm. Rawa Mazowiecka). Rejon VII obejmuje również cały powiat tomaszowski oraz gminę Czarnocin. Zgodnie z założeniami PGOWŁ 2011 liczba mieszkańców  Rejonu VII liczyć będzie 174 000.

W planowanym ZZO – Pukinin planowana jest budowa instalacji do segregacji odpadów, o wydajności 20 000 Mg/rok. Zaplanowano również rozbudowę składowiska.

Zarządzający ZZO powinni nawiązać współpracę z zarządzającymi instalacjami do termicznego unieszkodliwiania odpadów w ramach zaproponowanej rejonizacji. Na terenie województwa łódzkiego mają być zlokalizowane trzy instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów, w związku z tym tworzą się trzy regiony kompleksowego postępowania z odpadami:

- Region I „Północ” - skupiający rejon I, część rejonu II oraz część rejonu V, planowany zakład do termicznego unieszkodliwiania odpadów będzie zlokalizowany w Kutnie;

- Region II „Centrum” - skupiający rejon IV, część rejonu III, część rejonu V, część rejonu VI i rejon VII, planowany zakład do termicznego unieszkodliwiania odpadów będzie zlokalizowany w Łodzi;

- Region III „Południe” - skupiający część rejonu VI, część rejonu III, rejon VIII, rejon IX i rejon X, planowany zakład do termicznego unieszkodliwiania odpadów zlokalizowany będzie na terenie gminy Kleszczów.

Do zakładów termicznego unieszkodliwiania odpadów kierowane będą tzw. odpady resztkowe, po wyselekcjonowaniu frakcji organicznej i opakowań, także zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne po ich wstępnej dezaktywacji, odwodnione osady ściekowe, które nie powinny być składowane na składowiskach.

Główne założenia proponowanego systemu gospodarowania odpadami
 dla gminy przedstawiono w odniesieniu do trzech głównych sektorów wytwarzania odpadów:

- odpady wytwarzane w sektorze komunalnym

- odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym

- odpady niebezpieczne

Schemat gospodarki odpadami na terenie gminy

Docelowy, regionalny system zbierania, segregacji i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przedstawia poniższy schemat:

------------------------------------------------------------------------------------------------

Wytwórcy odpadów

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Segregacja u źródła 								surowce wtórne

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakład                                                                            			surowce wtórne

Zagospodarowywania

Odpadów (ZZO)								     kompost

frakcja                             energetyczna

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Składowisko

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Planowany system gospodarki odpadami na terenie gminy Regnów przewiduje dwa etapy działań:

1. Segregacja „u źródła”

Odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych oraz w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą poddawane będą wstępnej segregacji „u źródła”.

Selektywne zbieranie odpadów powinno obejmować wyodrębnienie ze strumienia odpadów komunalnych następujących frakcji:

• odpady zielone z ogrodów i parków,

• odpady z papieru i tektury,

• odpady ze szkła i opakowania szklane (oddzielnie białe i kolorowe),

• odpady z tworzyw sztucznych,

• złom stalowy i metali kolorowych,

• odpady komunalne ulegające biodegradacji,

• zużyte baterie i akumulatory,

• oleje odpadowe,

• lampy fluorescencyjne,

• przeterminowane leki,

• opakowania po środkach niebezpiecznych,

• odpady wielkogabarytowe,

• odpady budowlane.

Odpady wielkogabarytowe, budowlane i poremontowe, elektryczne i elektroniczne, niebezpieczne (zużyte baterie i akumulatory,  oleje odpadowe,  lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, opakowania po środkach niebezpiecznych) oraz metale, powstające w strumieniu odpadów komunalnych, powinny być gromadzone selektywnie na terenie posesji. Wskazane byłoby zapewnienie mieszkańcom odbioru tych odpadów przynajmniej raz na kwartał.

Odpady ulegające biodegradacji

Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji ze względu na specyfikę terenów wiejskich będą unieszkodliwiane przez mieszkańców we własnym zakresie metodą kompostowania odpadów ulegających biodegradacji z użyciem kompostowników indywidualnych. Jeżeli mieszkańcy nie będą mieli możliwości takiego wykorzystania wytworzonych odpadów biodegradowalnych powinni zbierać je selektywnie. Odpady biodegradowalne zebrane selektywnie od mieszkańców oraz odpady ulegające biodegradacji z targowisk, ogrodów i parków powinny być zbierane jako odrębny strumień odpadów i kierowane do ZZO.

Selektywna zbiórka odpadów może być zorganizowana wariantowo:

- wariant I -  zbieranie selektywne „u źródła”. Polega na segregacji odpadów do worków lub kontenerów ustawionych w obrębie prywatnych posesji.

- wariant II - punkty selektywnego zbierania odpadów. Są to wydzielone miejsca na terenie osiedli mieszkaniowych i centrów usługowo-handlowych, w których ustawione są oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów. Taki system zbierania odpadów najlepiej sprawdza się na terenach osiedli budownictwa  wielorodzinnego, ale jest również stosowany na terenach wiejskich o większym stopniu zagęszczenia zabudowy.

Możliwe systemy organizacji selektywnego zbierania

a) system dwupojemnikowy (workowy) - polega na gromadzeniu odpadów w 
     dwóch pojemnikach:

- pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów mokrych z przewagą części organicznych, które w zależności od jakości odpadów przeznaczone mogłyby być do kompostowania lub termicznego przekształcenia,

- pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadów suchych niesegregowanych, które byłyby segregowane w sortowni.

b) system trójpojemnikowy, w którym segreguje się następujące odpady:

- pojemnik na surowce wtórne,

- pojemnik na odpady ulegające biodegradacji,

- pojemnik na pozostałe odpady.

Odpady wielkogabarytowe, budowlane, elektryczne i elektroniczne, niebezpieczne oraz metale, powstające w strumieniu odpadów komunalnych, powinny być odrębnie gromadzone w selektywny sposób na terenie posesji, skąd będą odbierane przez firmy wywozowe.

c) system wielopojemnikowy polega na zbieraniu surowców wtórnych do 
      większej ilości pojemników (więcej niż trzech) i zazwyczaj są to:

• pojemnik na szkło kolorowe,

• pojemnik szkło bezbarwne,

• pojemnik na papier,

• pojemnik na tworzywa sztuczne,

• pojemnik na odpady ulegające biodegradacji,

• pojemnik  na pozostałe odpady.

Odpady te powinny być zbierane selektywnie w każdym indywidualnym gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu zestawu kolorowych worków. Odpady zmieszane mogą być zbierane do pojemników lub do worków.

Zarówno zbieranie jak i odbieranie odpadów winno wiązać się ze wzmożoną kontrolą gminy w zakresie zawierania umów z firmami odbierającymi odpady. Konieczny jest również nadzór nad prawidłowością wykonywania zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych, a w szczególności kwestia związana z metodą oraz miejscem odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

2. Segregacja w Zakładzie Zagospodarowywania Odpadów

Odpady zmieszane oraz surowce wtórne odbierane z gospodarstw domowych będą przewożone do ZZO, gdzie poddane zostaną procesowi segregacji. Odzyskane surowce wtórne będą odbierane przez firmy w celu ich zagospodarowania, odpad zostanie zagospodarowany poprzez oddzielenie odpadów organicznych (do kompostowania), frakcji energetycznej (do spalenia) oraz balastu.

Odpady wielkogabarytowe pochodzące ze zbiórki oraz ze wstępnej segregacji 
w sortowni trafią do stacji demontażu odpadów wielkogabarytowych, gdzie  odzyskiwane będą surowce wtórne a pozostałości zostaną rozdrobnione w urządzeniu rozdrabniającym.

Odpady niebezpieczne pochodzące ze zbiórki „u źródła” lub z segregacji w sortowni będą transportowane poza ZZO w celu unieszkodliwienia.

ZZO będzie wyposażony w instalacje i urządzenia, pozwalające na całkowite  unieszkodliwienie dostarczonych odpadów.

Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym

Gospodarowanie odpadami wytworzonymi w sektorze gospodarczym winno opierać się na wdrażaniu technologii małoodpadowych i odzysku nagromadzonych odpadów na składowiskach.

Priorytetem powinno stać się ograniczenie ilości odpadów kierowanych na składowiska.

Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym powinny być zagospodarowywane przez ich wytwórców zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady te będą  wykorzystywane we własnym zakresie przez ich wytwórców, a w sytuacji gdy nie będzie to możliwe, winny być przekazywane do odzysku podmiotom posiadającym zezwolenia na odzysk odpadów.

Odpady, których nie będzie można odzyskać będą przekazywane do unieszkodliwienia firmom posiadającym specjalistyczne instalacje do ich unieszkodliwiania.

Przy wyborze metody unieszkodliwiania należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów kierowanych na składowiska przy jednoczesnym zwiększeniu udziału odzysku i recyklingu. Należy kierować się względami ekonomicznymi, ekologicznymi a także uwzględniać osiągnięcia rozwoju najlepszych dostępnych technologii. Przedsiębiorcy powinni realizować obowiązki posiadaczy odpadów, które są określone w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2007 r.  nr 39, poz. 251).

Odpady niebezpieczne powinny być zbierane selektywnie i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne decyzje.

Odpady niebezpieczne

Główne założenia systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi:

- wdrażanie technik minimalizacji powstawania odpadów u źródła ich powstawania,

- selektywne zbieranie odpadów niebezpiecznych i przekazywanie ich specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia;

- zbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest,

- zbieranie i unieszkodliwianie urządzeń i odpadów zawierających PCB,

- zbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających substancje zubażające warstwę ozonową.

Zgodnie z założeniami PGOWŁ 2011 w celu skutecznego wydzielenia odpadów niebezpiecznych z masy odpadów komunalnych preferowane jest dążenie do organizacji i budowy gminnych punktów zbierania odpadów (GPZO).

GPZO umożliwiają tymczasowe przechowywanie, segregację oraz przygotowanie 
do transportu odpadów niebezpiecznych, a także surowców wtórnych zgodnie 
z wymaganiami kontrahenta przetwarzającego te surowce.

W gminach wiejskich powinien być zorganizowany co najmniej jeden punkt zbierania odpadów, usytuowany w centralnym punkcie gminy.

W punktach tych powinna być stworzona możliwość zostawienia odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych takich jak: baterie i akumulatory, oleje odpadowe, opakowania po środkach ochrony roślin, itd.

Zebrane odpady następnie winny być przekazane do dalszego unieszkodliwiania w profesjonalnych, specjalistycznych zakładach przetwarzania, odzysku, recyklingu czy unieszkodliwiana odpadów niebezpiecznych. GPZO mogą być także miejscem gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu EE oraz odpadów budowlanych powstałych w wyniku prowadzonych prac remontowych czy rozbiórkowych w małej skali.

Innym sposobem jest regularny odbiór odpadów niebezpiecznych przez specjalny pojazd należący do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z nieruchomości. W określonych terminach (może to być raz w miesiącu) specjalnie przystosowany pojazd (z odpowiednio wyszkolonym personelem) przejeżdża wytyczoną trasą i zabiera odpady niebezpieczne dostarczone przez mieszkańców. Prowadząc zbiórkę tym sposobem należy tak opracować harmonogram, aby samochód odwiedził wszystkie miejscowości w gminie.

Planowany system selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym powinien obejmować również małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie gminy.

Proponowany system gospodarki odpadami dla gminy Regnów jest zgodny z podstawowymi założeniami aktualizacji PGOWŁ 2011 i projektem aktualizacji „Planu gospodarki odpadami dla powiatu rawskiego”. Ma on służyć zapobieganiu i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów na terenie gminy

5.7. Wnioski z analizy oddziaływania projektu na środowisko

Funkcjonujący obecnie na terenie gminy system zbierania odpadów komunalnych wymaga rozbudowy i usprawnienia aby spełniał wymogi ochrony środowiska i racjonalnej gospodarki odpadami.

Odpady z terenu gminy trafiają aktualnie na składowisko w Pukininie (gm. Rawa Mazowiecka).

Ilość odpadów wytworzonych na terenie gminy (szacunkowa - liczona wskaźnikowo) jest wyższa od ilości odpadów deponowanych na składowisku. Oznacza to, że pewna ilość odpadów jest spalana w gospodarstwach domowych lub trafia na „dzikie składowiska”. Przewidywane w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Regnów działania powinny przynieść następujące efekty:

- Objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem zorganizowanej zbiorki odpadów komunalnych.

- Wdrożenie selektywnego zbierania odpadów we wszystkich gospodarstwach domowych na terenie gminy (100% mieszkańców).

- Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych trafiających na docelowe składowisko – poprzez odzysk surowców wtórnych uzyskanych w wyniku wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

- Zwiększenie stopnia odzysku odpadów takich jak: metal, szkło, plastik oraz papier – segregacja „u źródła” oraz segregacja w sortowni mechaniczno-ręcznej.

- Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, co przyniesie pozytywne skutki dla jakości środowiska.

- Poprawa jakości powietrza przez ograniczenie spalania w nieprzystosowanych paleniskach domowych odpadów, w tym odpadów z tworzyw sztucznych

- Zwiększenie poziomu recyklingu, co przekłada się na zmniejszenie ilości surowców i materiałów zużywanych do produkcji nowych opakowań

- Zmiana postaw konsumenckich – zmniejszenie wytwarzania odpadów opakowaniowych

- Zwiększenie możliwości wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych– segregacja „u źródła” oraz segregacja w sortowni mechaniczno-ręcznej.

- Likwidacja azbestu poprzedzona akcją informacyjną promującą prawidłową gospodarkę odpadami zawierającymi azbest.

- Zwiększenie (docelowo do poziomu limitów odzysku i recyklingu) ilości odzyskiwanych odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych oraz opakowaniowych.

- Zmniejszenie ilości odpadów niebezpiecznych i komunalnych trafiających na „dzikie wysypiska”.

- Mieszkańcy będą ponosić zwiększoną opłatę za odbiór odpadów niesegregowanych, przy czym ilość tych odpadów zmniejszy się w związku z prowadzoną segregacją. Jest to czynnik ekonomiczny, który motywuje do minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów („zanieczyszczający płaci”) oraz do prowadzenia segregacji („segregacja się opłaca”). System opłat poparty akcją edukacyjną oraz regularną kontrolą mieszkańców, zapobiegnie niewłaściwemu postępowania z odpadami.

W wyniku wdrożenia założeń „Planu gospodarki odpadami dla gminy Regnów” wystąpią dwa podstawowe rodzaje oddziaływania na środowisko:

  - oddziaływanie pozytywne związane z funkcjonowaniem i planowanym rozwojem systemu selektywnego zbierania odpadów (surowców wtórnych oraz odpadów biodegradowalnych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych),

  - oddziaływanie związane z transportem odpadów do instalacji do przetwarzania  i unieszkodliwiania odpadów.

Realizacja Planu będzie miała korzystny wpływ na powierzchnię ziemi, środowisko gruntowo-wodne, powietrze atmosferyczne a także przyrodę ożywioną, przede wszystkim dzięki:

- Zwiększeniu stopnia obsługi mieszkańców w zakresie zbiórki odpadów zmieszanych i wyeliminowanie niekontrolowanego usuwania odpadów do środowiska;

- Zwiększeniu ilości odzysku odpadów opakowaniowych w wyniku rozwoju systemu selektywnej zbiórki;

- zmniejszeniu ilości odpadów deponowanych na składowisku odpadów i wydłużeniu czasu jego eksploatacji;

- usuwaniu z odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, czego efektem będzie poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych oraz ochrona powierzchni ziemi;

- wprowadzenie zorganizowanego systemu usuwania odpadów budowlanych doprowadzi do poprawy stanu powierzchni ziemi poprzez wyeliminowanie niekorzystnego oddziaływania składników niebezpiecznych zawartych w odpadach pochodzących z: farb, azbestowych izolacji rurociągów i rur kanalizacyjnych, powłok malarskich.

Wdrożenie założeń planu spowoduje poprawę stanu czystości środowiska 
w gminie, zwłaszcza w zakresie stanu powierzchni ziemi i czystości środowiska wodnego oraz zauważalną, wyraźną poprawę ekologicznych warunków życia mieszkańców w gminie.

Funkcjonowanie i rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów nie spowodują negatywnego oddziaływania na użytkowe zasoby środowiska przyrodniczego, a w odniesieniu do zasobów wodnych, poprawią ich jakość.

VI. Edukacja

Istotnym elementem, warunkującym skuteczność wdrażania programu gospodarki odpadami jest prowadzenie systematycznej edukacji społeczeństwa. Konieczne jest opracowanie programu informacyjnego, który będzie wspierał działania inwestycyjne i zwiększał poparcie społeczne dla tych działań. Realizacja zasady, że wytwórca odpadów płaci za ich unieszkodliwianie może spotkać się z negatywnym odbiorem społecznym. Kampania informacyjno-edukacyjna musi być prowadzona wielotorowo (dla różnych grup docelowych), przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków komunikowania społecznego, takich jak:

- Imprezy promocyjne:

- konferencje prasowe,

- zebrania mieszkańców,

- imprezy specjalne (festiwale, akcje),

- warsztaty, seminaria, konferencje.

- Materiały drukowane

- materiały drukowane nie wymagające dużych nakładów: ulotki, broszury,  obwieszczenia itp.,

- publikacje w prasie i wydawnictwach periodycznych: artykuły, komentarze, stałe rubryki, wywiady, artykuły redakcyjne

- materiały dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia służb komunalnych,

- okolicznościowe pamiątki (znaczki, długopisy, teczki z nadrukami itp.).

  - Materiały audiowizualne:

- wywiady dla radia i telewizji,

- ogłoszenia służb komunalnych w radiu i telewizji,

- filmy,

- wystawy.

Wybór odpowiednich form kontaktu z mieszkańcami gminy powienien zapewnić optymalną skuteczność przy istniejących możliwościach finansowych.

VII. System monitoringu i oceny realizacji programu

Ustawa o odpadach i przepisy wykonawcze określają sposób a także zakres monitoringu odpadów, a ponadto określają przedziały czasowe dla:

- aktualizacji planów gospodarki odpadami  - nie rzadziej niż co cztery lata,

- sprawozdań z realizacji planu przedstawianych przez organy wykonawcze, opracowujące projekty planów, organom uchwalającym  - co 2 lata.

Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy i Zarządowi Powiatu,  
w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu sprawozdawczego.

Ocena realizacji założonych kierunków i celów prowadzona będzie poprzez:

− określenie wskaźników odpowiadających przyjętym w planie celom;

− ocenę dynamiki zmian poszczególnych parametrów;

− ocenę realizacji zadań.

- Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Regnów wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu. Stały monitoring umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzanie – w razie wystąpienia takiej konieczności – odpowiednich korekt.

Monitoring gospodarki odpadami w gminie będzie polegał na działaniach organizacyjno – kontrolnych.

W celu nadzoru nad realizacją niniejszego planu, przyjęto wskaźniki opisujące  stopień realizacji założonych zadań.

Tabela 17.

Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Regnów

| L.p. | Wskaźnik | Jednostka | wartość obecna |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Odsetek gospodarstw domowych objętych zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych | % | 72 |
| 3 | Masa wytworzonych odpadów komunalnych (szacunkowo) | Mg | 314 |
| 4 | Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w przeliczeniu na mieszkańca na rok (dane szacunkowe) | kg/M/rok | 170 |
| 5 | Ilość zebranych zmieszanych odpadów komunalnych ogółem | Mg | 276,43 |
| 6 | Udział odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach | % | 89 |
| 7 | Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie | Mg | 2,4 |
| 8 | Liczba czynnych składowisk odpadów, na których składowane są odpady komunalne | szt. | 0 |
| 9 | Masa wytworzonych osadów ściekowych | Mg | - brak kanalizacji |
| 10 | Udział odpadów zbieranych selektywnie w strumieniu zbieranych odpadów komunalnych | % | 0,86 ( 2007 r.) |
| 11 | Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych na terenie gminy (w 2006 r.) | Mg | b.d. |

* wg danych UG w Regnowie (dane za 2007 r.)

Analiza wskaźników będzie podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych w gminnym planie gospodarki odpadami.

Zgodnie z wymogami, składane co 2 lata sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami powinno obejmować:

- ocenę stopnia realizacji określonych w planie celów i kierunków działań,

- sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych,

- zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac,

- sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć.

Sprawozdanie może zawierać także informacje na temat zaistniałych zmian 
w aktach prawnych, założeniach podstawowych, planach wyższego rzędu, itp., co będzie powodowało konieczność weryfikacji planu i jego aktualizację.

- Monitoring systemu gospodarki odpadami powinien być jednym z elementów kontroli realizacji Programu Ochrony Środowiska, wobec czego proponuje się harmonogram przedstawiania raportów zbieżny z harmonogramem monitorowania realizacji Programu Ochrony Środowiska.

- Harmonogram działań monitorujących program przedstawia schemat:

| - Działanie | - 2009 | - 2010 | - 2011 | - 2012 | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Bieżący monitoring funkcjonowania systemu | - x | - x | - x | - x | - x | - x | - x | - x |
| - Raporty z realizacji programu |  | - x |  | - x |  | - x |  | - x |
| - Aktualizacja - Programu |  |  |  | - x |  |  |  | - x |

Wójt Gminy, za pomocą odpowiednich służb może w skuteczny sposób prowadzić monitoring realizacji działań określonych w gminnym planie gospodarki odpadami.

VIII. Streszczenie

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Regnów stanowi aktualizację Planu opracowanego w 2004 r. Aktualizowany Plan obejmuje lata 2008 – 2012  (zadania krótkookresowe) oraz lata 2013 – 2016 (zadania długookresowe).

W niniejszym Planie przedstawiono m. in.:

- charakterystykę gminy Regnów z uwzględnieniem czynników wpływających na gospodarkę odpadami,

- analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami,

- prognozy wzrostu ilości wytwarzanych odpadów,

- identyfikację problemów,

- cele i zadania,

- system gospodarki odpadami,

- harmonogram realizacji przedsięwzięć,

- źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Głównym zamierzeniem w sektorze komunalnym jest uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy oraz minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami. Gmina prowadzić będzie system selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujący odpady opakowaniowe, wielkogabarytowe (w tym zużytego sprzętu EE), niebezpieczne oraz budowlane. Uwzględniając specyfikę terenów wiejskich, założono w Planie stosowanie przez mieszkańców metody kompostowania odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie z użyciem kompostowników indywidualnych (jeżeli mieszkańcy nie będą mieli możliwości takiego wykorzystania wytworzonych odpadów biodegradowalnych, zbierać je będą selektywnie i wówczas będą one kierowane jako odrębny strumień odpadów do ZZO.

Według zapisów PGOWŁ 2011 gmina Regnów włączona została do Rejonu VII, w którym odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych odbywać się będzie na terenie planowanego Zakładu Zagospodarowywania Odpadów  (ZZO) zlokalizowanego w m. Pukinin (gmina Rawa Mazowiecka).

Zaktualizowany Plan przedstawia proponowany system gospodarki odpadami komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi. Główne założenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

- selektywne zbieranie odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, biodegradowalnych, opakowaniowych;

- odzysk i recykling odpadów opakowaniowych;

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych;

- likwidacja dzikich wysypisk.

Do głównych założeń systemu gospodarki odpadami przemysłowymi, który spoczywa na przedsiębiorcach, należy wprowadzanie zasad „czystszej produkcji” oraz norm ISO.

Założenia systemu gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym obejmują:

- dążenie do minimalizacji powstawania odpadów,

- utrzymywanie wysokiego poziomu odzysku odpadów,

- stosowanie najlepszych dostępnych technik i technologii w zakresie  odzysku lub unieszkodliwiania.

Głównym założeniem systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest wdrażanie technik minimalizacji powstawania odpadów.

Odpady niebezpieczne odbierane będą regularnie (zgodnie z opracowanym harmonogramem) w ramach mobilnego punktu zbiórki przez specjalny pojazd należący do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne z nieruchomości. W określonych terminach (np. raz na kwartał) specjalnie przystosowany pojazd (z odpowiednio wyszkolonym personelem) będzie przejeżdżał wytyczoną trasą i zabierał odpady niebezpieczne dostarczone przez mieszkańców. Opracowany harmonogram będzie uwzględniał wszystkie miejscowości.

Gminny Plan Gospodarki Odpadami zakłada organizację dwuetapowego systemu gospodarki odpadami:

Etap I

Wstępna segregacja „u źródła” - wytwarzane w gospodarstwach domowych oraz w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą odpady komunalne poddawane będą wstępnej segregacji w miejscu wytworzenia; w wyniku wstępnej segregacji zostanie oddzielona frakcja sucha (papier, szkło, plastik, metale).

Etap II

Odpady zmieszane oraz surowce wtórne odbierane z gospodarstw domowych będą przewożone na składowisko odpadów w Pukininie (gm. Rawa Mazowiecka), które w myśl założeń PGOWŁ 2011 proponuje się jako 
ZZO - obiekt odzysku i unieszkodliwiania odpadów, gdzie poddane zostaną procesowi segregacji. Odzyskane surowce wtórne będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy w celu ich zagospodarowania.

Z pozostałych po segregacji odpadów zostaną oddzielone frakcje organiczne (do kompostowania), frakcja energetyczna (do spalenia) oraz odpad obojętny (do składowania).

Przyjęte w Planie cele nadrzędne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie to:

- zapobieganie powstawaniu odpadów

- minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami.

- objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych

- objęcie wszystkich mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów 
„u źródła”

- zapewnienie warunków do wydzielenia ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych i zużytych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych

- zwiększenie ilości odpadów zbieranych z terenu gminy (wyeliminowanie rozbieżności między ilością odpadów zbieranych a szacunkową ilością odpadów wytwarzanych na terenie gminy)

- zapewnienie bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwienia powstałych odpadów

Osiąganie przyjętych założeń nadrzędnych wymaga realizacji wyznaczonych celów pośrednich, które zostały sformułowane jako cele krótkookresowe 
(2009 – 2012) i  cele długookresowe 2013 – 2016.

Realizacja planowanych działań przypisanych poszczególnym celom powinna doprowadzić do:

- objęcia 100% mieszkańców gminy systemem zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych

- usprawnienia systemu segregacji „u źródła” oraz odbioru odpadów zbieranych selektywnie i odpadów zmieszanych z terenu gminy, w tym odpadów ulegających biodegradacji

- wprowadzenia – w wyniku szeroko prowadzonej akcji informacyjno-popularyzacyjnej – spójnych zasad finansowania unieszkodliwiania odpadów komunalnych (zanieczyszczający płaci)

- zmniejszenia dysproporcji między ilością odpadów wytwarzanych a ilością odpadów zbieranych z terenu gminy

- wyeliminowania zjawiska wyrzucania odpadów na „dzikie wysypiska” (poza systemem)

- przyspieszenia usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy

- wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców

- osiągnięcia limitów odzysku i recyklingu na poziomie:

- odpadów wielkogabarytowych – 20%

- odpadów budowlanych – 15%

- odpadów niebezpiecznych – 15%

- odpadów opakowaniowych – odzysk 50%, recykling 25%

W aktualizowanym Planie określono jednostki odpowiedzialne za realizację planowanych zadań a także współpracujące i nadzorujące. Oszacowano koszt wykonania dla niektórych zadań przewidzianych w Planie. Monitorowanie wdrażania Planu odbywać się będzie przez Wójta Gminy przy współpracy ze Starostą Rawskim, Marszałkiem Województwa oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska. Analiza oddziaływania Planu na środowisko wskazuje, że realizacja Planu przyczyni się do poprawy stanu środowiska w gminie.

W  niniejszym Planie zwrócono uwagę na potrzebę wzmożenia działań informacyjno – edukacyjnych, które winny poprzedzać każde zadanie inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami.

SPIS TABEL

| - Skład morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstających na terenie województwa łódzkiego …….. | 103 |
| --- | --- |
| - Skład oraz ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu roku w kilogramach w przeliczeniu na 1 mieszkańca ………………………… | 104 |
| - Szacunkowa ilość odpadów wytwarzanych na terenie gminy Regnów w latach 2006 – 2007…………….…………………………………..………... | 105 |
| - Szacunkowa ilość odpadów wytworzonych na terenie gminy w 2006 r. w podziale na poszczególne strumienie ……………………... | 105 |
| - Ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy Regnów przez Altvater Sulo Polska w l. 2004-2006 ………………………………. | 106 |
| - Stan realizacji zmian i nowych zadań ustawowych przez gminę Regnów ……………………………………………………………………....... | 109 |
| - Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Regnów…… | 111 |
| - Stacje demontażu pojazdów na terenie powiatu rawskiego (stan na 31.12.2006) ……………………………………………………...……………... | 116 |
| - Prognozowana liczba mieszkańców gminy Regnów w latach 2009 - 20016…………………..………………………………………………. | 125 |
| - Prognoza liczby mieszkań i powierzchni użytkowej w gminie Regnów na l. 2009-2016 ……….………………..………………….............. | 127 |
| - Masa zmieszanych opadów komunalnych zebranych z terenu gminy w latach 2004-2007 …………………………………...……………………… | 127 |
| - Wskaźniki wytworzenia oraz skład odpadów komunalnych prognozowanych na lata 2009-2016 [kg/M/rok] …………………….…. | 129 |
| - Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych na terenie gminy Regnów na lata 2009 - 2016 (wg KPGO i PGOWŁ 2011) …................ | 130 |
| - Prognoza wytwarzania odpadów biodegradowalnych ………………………. | 131 |
| - Harmonogram realizacji najważniejszych zadań z zakresu gospodarki odpadami w gminie Regnów na lata 2009-2016 ………………………… | 152 |
| - Harmonogram rzeczowo-finansowy najważniejszych zadań z zakresu gospodarki odpadami na lata 2009-2016 …………………………………. | 154 |
| - Wskaźniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Regnów …………...……………………………………………………………….. | 165 |

Wykaz materiałów źródłowych

- Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju,

- Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

- Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 
2002 - 2010, Rada Ministrów, Warszawa, listopad 2002 r.,

- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Rada Ministrów, Warszawa 2006 r.,

- Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006 r.,

- Polityka leśna państwa – dokument przyjęty przez Radę Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa (1997) - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 22.04.1997 r.,

- Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Warszawa 2005 r.,

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010– Ministerstwo Środowiska, grudzień 2006 r.,

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski, Rada Ministrów, Warszawa maj 2002 r.,

- Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2002 r.,

- Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa lipiec 2002 r.,

- Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Warszawa 2002 r.,

- Wojewódzki Program Małej Retencji dla Województwa Łódzkiego, Łódź 2005

- Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego, Łódź 2007 r.,

- Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, Łódź 2007 r.,

- Strategia Województwa Łódzkiego Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020”,  Łódź  2006

- Rocznik statystyczny województwa łódzkiego

- Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2006 r. : raport WIOS, Łódź 2007

- Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2007 r. : raport WIOS, Łódź 2008

- Strategia Rozwoju Gminy Regnów na lata 2005-2015, Regnów 2004

- Program ochrony środowiska dla Powiatu Rawskiego, Rawa Mazowiecka  2004

  - Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Rawskiego, Rawa Mazowiecka  2004

  - Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rawskiego, Rawa Mazowiecka 2007

  - Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Rawskiego, Rawa Mazowiecka 2007

- Program Ochrony Środowiska dla gminy Regnów

- Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Regnów,

  - Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Regnów, Regnów 2007

Załącznik  nr 1

Karta składowiska odpadów w  Pukininie (gm. Rawa Mazowiecka) 
- stan na dzień 31 grudnia 2006 r.

| Lp. | Elementy charakterystyki składowiska odpadów |  | Zakres danych |  |  |  |  |  |  |  | Informacje o składowisku odpadów |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogólne informacje o obiekcie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Nazwa i adres składowiska odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Składowisko Odpadów w Pukininie Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Słowackiego 70 96-200 Rawa Mazowiecka |  |  |
| 1.2. | Gmina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rawa Mazowiecka |  |  |
| 1.3. | Powiat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rawski |  |  |
| 1.4. | Województwo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | łódzkie |  |  |
| 1.5. | REGON (jeśli posiada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750447536 |  |  |
| 1.6. | NIP (jeśli posiada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835-00-03-635 |  |  |
| 1.7. | Typ składowiska |  |  |  |  | (N / O / IN ; OUO) |  |  |  |  |  | IN |  |  |
| 1.8. | Nazwa i adres właściciela składowiska odpadów |  |  |  |  | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego) |  |  |  |  |  | Urząd Miasta Rawa Mazowiecka ul. Plac Piłsudskiego 5 |  |  |
| 1.9. | REGON (jeśli posiada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 000526481 |  |  |
| 1.10. | NIP (jeśli posiada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835-000-72-83 |  |  |
| 1.11. | Nazwa i adres właściciela gruntu pod składowiskiem odpadów |  |  |  |  | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  |  |  | Urząd Miasta Rawa Mazowiecka ul. Plac Piłsudskiego 5 |  |  |
| 1.12. | REGON (jeśli posiada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 000526481 |  |  |
| 1.13. | NIP (jeśli posiada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835-000-72-83 |  |  |
| 1.14. | Nazwa i adres zarządzającego składowiskiem odpadów |  |  |  |  | Podać, czy jest to jednostka samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, przedsiębiorca prywatny, kapitał mieszany (podać % udziału jednostek samorządu terytorialnego |  |  |  |  |  | Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Słowackiego 70 96-200 Rawa Mazowiecka jednostka samorządu terytorialnego – Zakład Budżetowy |  |  |
| 1.15. | REGON (jeśli posiada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7500447536 |  |  |
| 1.16. | NIP (jeśli posiada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 835-00-03-635 |  |  |
| 1.17. | Czy kierownik składowiska odpadów posiada wymagane kwalifikacje? |  |  |  |  | [tak / nie] |  |  |  |  |  | TAK |  |  |
| 1.18. | Liczba kwater |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1.19. | Liczba kwater eksploatowanych |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1.20. | Liczba kwater zamkniętych |  |  |  |  | szt. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1.21. | Czy składowisko jest w trakcie budowy? |  |  |  |  | [tak / nie] |  |  |  |  |  | NIE |  |  |
| 1.22. | Czy składowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamknięciem)? |  |  |  |  | [tak / nie] |  |  |  |  |  | NIE PRZEWIDUJE SIĘ ZAMKNIĘCIA |  |  |
| 1.23. | Czy składowisko jest w trakcie rekultywacji? |  |  |  |  | [tak / nie] |  |  |  |  |  | NIE |  |  |
| 1.24. | Czy składowisko jest w trakcie monitoringu po zakończeniu rekultywacji? |  |  |  |  | [tak / nie] |  |  |  |  |  | TAK |  |  |
| 1.25. | Czy składowisko jest w okresie po zakończeniu monitoringu? |  |  |  |  | [tak / nie] |  |  |  |  |  | NIE |  |  |
| 2. | Decyzje administracyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Decyzja lokalizacyjna (jeśli dotyczy) |  |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  |  |  |  |  |  | Lokalizacja zgodna z Planem Zagospodarowania Przestrzennego |  |
| 2.2. | Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli dotyczy) |  |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  |  |  |  |  |  | NIE DOTYCZY |  |
| 2.3. | Pozwolenie na budowę |  |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji; wskazać, jeśli decyzja została uchylona. |  |  |  |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 153/2005 z dnia 31.05.2005 r. |  |
| 2.4. | Pozwolenie na użytkowanie (jeśli dotyczy) |  |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  |  |  |  |  |  | Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej 31.10.2006 r. PINB -7353-159/2006 |  |
| 2.5. | Decyzja o wykonaniu przeglądu ekologicznego na podstawie art.33 ust.1 ustawy wprowadzającej* |  |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. |  |  |  |  |  |  | NIE DOTYCZY |  |
| 2.6. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.2 pkt 1 ustawy wprowadzającej* (jeśli dotyczy) |  |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. |  |  |  |  |  |  | Wojewoda Łódzki, 31.12.2003 r. SR.VI.6622-d/78/2003 31.12.2004 r. i 31.12.2005 r. |  |
| 2.7. | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art.33 ust.2 pkt 1 ustawy wprowadzającej* została wykonana? |  |  |  |  | [tak / nie] Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienie i dlaczego nie zostały wykonane |  |  |  |  |  |  | Nie – zostało wykonane: -zabudowa reperu -pas zieleni 10 m -monitoring wód podziemnych |  |
| 2.8. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? |  |  |  |  | Jeśli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | Art. 154 § 1 i 155 KPA SR.VI.6622-d/22/2004 Z dnia 22.04.2004 r. Rok dostosowania 31.12.2005 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? |  |  |  |  | [tak / nie] Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienie i dlaczego nie zostały wykonane | Nie gdyż w 2005 r. uzyskano pozwolenie na budowę i przystąpiono do uzyskania pozwolenia zintegrowanego |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów |  |  |  |  | Podać datę dostosowania | 2006 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust.2 pkt 2 ustawy wprowadzającej* (jeśli dotyczy) |  |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | NIE DOTYCZY |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Czy treść decyzji o dostosowaniu na podstawie art.33 ust.2 pkt 2 ustawy wprowadzającej* została wykonana? |  |  |  |  | [tak / nie] Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienie i dlaczego nie zostały wykonane | NIE DOTYCZY |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Czy decyzja o dostosowaniu została przedłużona? |  |  |  |  | Jeśli tak, to na podstawie jakiej decyzji – podać: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. | NIE DOTYCZY |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14. | Czy przedłużona decyzja została wykonana? |  |  |  |  | [tak / nie] Jeśli nie, to wyjaśnić, które postanowienie i dlaczego nie zostały wykonane | NIE DOTYCZY |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15. | Rok faktycznego dostosowania składowiska odpadów |  |  |  |  | Podać rok | 2006 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust.6 ustawy wprowadzającej* (jeśli dotyczy) |  |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia. | NIE DOTYCZY |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Czy decyzja o zamknięciu składowiska na podstawie art. 33 ust.6 ustawy wprowadzającej* została wykonana? |  |  |  |  | [tak / nie] Jeśli nie, to wyjaśnić dlaczego. | NIE DOTYCZY |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | Czy decyzja o zamknięciu została przedłużona? |  |  |  |  | [tak / nie] Jeśli nie, to wyjaśnić dlaczego. | NIE DOTYCZY |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19. | Czy przedłużona decyzja o zamknięciu została wykonana? |  |  |  |  | [tak / nie] Jeśli nie, to wyjaśnić dlaczego. | NIE DOTYCZY |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20. | Zgoda na zamknięcie wydzielonej części składowiska na podstawie art.54 ustawy o odpadach |  |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Wojewoda Łódzki, 12 kwietnia 2006 r. SR.VII-G/6613-1/d/299/2006 31 sierpień 2006 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21. | Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów na podstawie art. 54 ustawy o odpadach |  |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknięcia, datę zaprzestania przyjmowania odpadów. | Gdy była zgoda na zamknięcie składowiska (kwatery I i II) rozpoczęto budowę III kwatery Wojewoda Łódzki, 18.10.2005 r. SR.VIII-G/6617-2/d/544/2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22. | Rok faktycznego zamknięcia składowiska odpadów |  |  |  |  | Podać datę zamknięcia | 2006 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23. | Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska |  |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji. | Wojewoda Łódzki, 15 listopada 2006 SR.VI.6622-o,i/90/2006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24. | Czy decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska była czasowa? |  |  |  |  | Jeśli tak, to wskazać na jaki okres | NIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25. | Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów (jeśli dotyczy) |  |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | W POZWOLENIU ZINTEGROWANYM |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26. | Pozwolenie zintegrowane (jeśli dotyczy) |  |  |  |  | Podać: organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin obowiązywania. | Wojewoda Łódzki 31.10.2007 SR.VII-M/6617-2/PZ/35/2006 Nr PZ/35 z dnia 3 listopada 2006 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27. | Czy składowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego? |  |  |  |  | Jeśli tak, to podać termin (planowany) złożenia wniosku. | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.28. | Czy dla składowiska była wydana decyzja w sprawie wstrzymania działalności? |  |  |  |  | Jeśli tak, to podać dane nt. decyzji: podstawę prawną, organ wydający, datę wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania działalności. | NIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bazy danych i wykazy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Czy składowisko jest ujęte w wykazie zamieszczonym w wojewódzkim planie gospodarki odpadami? |  |  |  |  | [tak / nie] | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Czy w wojewódzkim planie gospodarki odpadami określono termin zamknięcia składowiska? |  |  |  |  | Jeżeli tak, to podać rok | NIE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Czy składowisko jest ujęte w wojewódzkiej bazie o gospodarce odpadami? |  |  |  |  | [tak / nie] | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska? |  |  |  |  | [tak / nie] | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Czy składowisko jest ujęte w bazie Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego? |  |  |  |  | [tak / nie] | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2004 r.? |  |  |  |  | [tak / nie] | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2005 r.? |  |  |  |  | [tak / nie] | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Czy składowisko zostało ujęte w wykazie przekazywanym przez Urząd Wojewódzki do Ministerstwa Środowiska w 2006 r.? |  |  |  |  | [tak / nie] | TAK |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4. | ### Wymagania techniczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Pojemność całkowita |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 125300 |  |  |  |  |
| 4.2. | Pojemność zapełniona |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2500 na koniec 2006 r. |  |  |  |  |
| 4.3. | Pojemność pozostała do zapełnienia |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 122800 |  |  |  |  |
| 4.4. | Powierzchnia w granicach korony |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 10400 |  |  |  |  |
| 4.5. | Uszczelnienie |  |  |  | Brak [TAK/NIE] |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Naturalna bariera geologiczna (miąższość, współczynnik filtracji) |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miąższość, współczynnik filtracji) |  |  |  | IŁ k < 10-9 m/s 80 cm grunty piaszczyste 50 cm k10-4 m/s |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Izolacja syntetyczna (materiał, grubość) |  |  |  | Folia PEHD 2 mm Geowłóknina 800 g/m2 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Drenaż odcieków |  |  |  | Brak [TAK/NIE] |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Warstwa drenażowa (miąższość, współczynnik filtracji) |  |  |  | Obsypka żwirowa  8 -16 mm 50 cm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Kolektory (materiał, średnica) |  |  |  | PEHD 200/176 . 250/220 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Ukształtowanie misy (nachylenie wzdłuż kolektorów i w kierunku kolektorów, %) |  |  |  | 1 : 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Zewnętrzny system rowów |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  |
| 4.7. |  | Gromadzenie odcieków |  |  | Brak [TAK/NIE] |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | W specjalnych zbiornikach (pojemność, m3) |  |  |  |  | 2350 |  |  |  |  |
| 4.8. |  | Postępowanie z odciekami |  |  | Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wywóz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] |  |  |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wykorzystanie do celów technologicznych (jakich?) |  |  |  |  | RECYRKULACJA |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Oczyszczanie lub podczyszczanie we własnej oczyszczalni (odbiornik ścieków oczyszczonych) |  |  |  |  | NIE |  |  |  |  |
| 4.9. |  | Instalacja do odprowadzania gazu składowiskowego |  | Brak [TAK/NIE] |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Z emisją do atmosfery |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Spalanie w pochodni |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Odzysk energii |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. |  | Pas zieleni |  | Brak [TAK/NIE] |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Szerokość pasa [m] |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. |  | Ogrodzenie |  | [tak/nie] |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. |  | Rejestracja wjazdów |  | [tak/nie] |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. |  | Ewidencja odpadów |  | [tak/nie] |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 4.14. |  | Waga |  | [tak/nie] |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 4.15. |  | Urządzenie do mycia i dezynfekcji |  | [tak/nie] |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 4.16. |  | Wykonywanie warstw przekrywających odpady |  | [tak/nie] |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Materiał (jeśli odpady, podać kod) |  |  |  | 10 01 01, 10 01 02, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 10 01 81, 19 08 05 |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 |  | Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej |  | Dane meteorologiczne |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kontrola wykonywania elementów służących do monitoringu |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wody powierzchniowe |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wody podziemne |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 |  | Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej |  | Opad atmosferyczny |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wody powierzchniowe |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wody odciekowe |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Wody podziemne |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gaz składowiskowy |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Osiadanie powierzchni składowiska |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Struktura i skład odpadów |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Dofinansowanie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Czy dostosowanie składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? |  | Jeżeli tak, to wskazać szacowana całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0”. |  |  |  | Dostosowano w 2006 r. |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Czy rekultywacja składowiska wymaga dodatkowych środków finansowych (poza środkami własnymi zarządzającego)? |  | Jeżeli tak, to wskazać szacowana całkowitą kwotę i środki własne zarządzającego. Jeśli nie, wstawić „0”. |  |  |  | Zrekultywowano w 2006 r. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Odpady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Czy na składowisku odpadów są deponowane odpady komunalne? |  | [tak/nie] |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Czy na składowisku odpadów są deponowane wyłącznie odpady wydobywcze określone w dyrektywie 2006/21/WE? |  | [tak/nie] |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  | Kody odpadów, które są dopuszczone do składowania na składowisku odpadów |  |  |  |  |  | załącznik |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. |  | Czy odpady są składowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki? |  | [tak/nie] |  |  |  | TAK |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. |  | Kody odpadów dopuszczonych do odzysku na składowisku odpadów (jeśli dotyczy) |  | Podać, w jakim celu są wykorzystywane poszczególne rodzaje odpadów |  |  |  | 10 01 01, 10 01 02, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, 19 08 05, 20 02 02 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. |  | Czy do rekultywacji wykorzystywane są odpady? |  | Jeżeli tak, to podać jakie rodzaje odpadów (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydającego, daty decyzji, znaku decyzji |  |  |  | W 2006 r. do rekultywacji dano odpady o kodzie 19 08 05 Wojewoda Łodzki SR.VI.6622-o/77/2006 z dnia 2 października 2006 Decyzja na odzysk art. 378 ust. 2 pkt 1 lit. b, Prawo Ochrony Środowiska, art. 26-32, art. 43, art. 63 ust. 6 pkt 2 ustawy o odpadach |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. |  | Masa odpadów składowana w 2003 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  |  | 7917 |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. |  | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  |  | 455,86 |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. |  | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2003 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] (kod odpadów) |  |  |  | NIE DOTYCZY |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. |  | Masa odpadów składowana w 2004 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  |  | 9648 |  |  |  |  |  |  |
| 6.11. |  | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  |  | 295 |  |  |  |  |  |  |
| 6.12. |  | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2004 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] (kod odpadów) |  |  |  | NIE DOTYCZY |  |  |  |  |  |  |
| 6.13. |  | Masa odpadów składowana w 2005 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  |  | 8107 |  |  |  |  |  |  |
| 6.14. |  | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  |  | 753,57 |  |  |  |  |  |  |
| 6.15. |  | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2005 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] (kod odpadów) |  |  |  | NIE DOTYCZY |  |  |  |  |  |  |
| 6.16. |  | Masa odpadów składowana w 2006 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  |  | 16481,43 |  |  |  |  |  |  |
| 6.17. |  | Masa odpadów poddana odzyskowi na składowisku odpadów w trakcie eksploatacji składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] |  |  |  | 1760,7 |  |  |  |  |  |  |
| 6.18. |  | Masa odpadów stosowana do rekultywacji po zamknięciu składowiska w 2006 r. (jeśli dotyczy) |  | [Mg] (kod odpadów) |  |  |  | 307,9 Mg 19 08 05 |  |  |  |  |  |  |

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
  jednolitych części wód powierzchniowych  ogłoszone w dniu 09.09.2008 r.  (Dz. U. 2008 nr 162, poz. 1008)  
  obowiązuje od dnia  24.09.2008 r.